سند هدف امنیتی

برنامه‌های کاربردی موبایلی

سطح تضمین ارزیابی: EAL3

# پیشگفتار

در نظام ارزیابی امنیتی مبتنی بر استاندارد بین‌المللی Common Criteria (ISO/IEC 15408)، سند هدف امنیتی(Security Target) اصلی‌ترین سند فنی-امنیتی است که چارچوب ارزیابی محصول را تعریف می‌کند. سند حاضر برای محصول مورد ارزیابی (TOE) شامل برنامه‌های کاربردی موبایلی (Android و iOS) و وب‌اپلیکیشن‌ها در سطح تضمین ارزیابی EAL3 تدوین شده است. سطح EAL3 در طیف هفت‌گانه Common Criteria نشان‌دهنده ارزیابی روش‌مند و آزمون‌شده است که در آن محصول نه‌تنها از نظر رفتار کارکردی بلکه از منظر طراحی ساختاری و فرآیند توسعه نیز مورد تحلیل قرار می‌گیرد. الزامات این سند بر پایه پروفایل حفاظتی و با انطباق کامل با CC:2022 R1 تنظیم شده ، به گونه‌ای که هر الزام با راهنمای پیاده‌سازی و چک‌لیست انتخاب‌های قابل اعمال همراه است تا هم تیم توسعه و هم ارزیاب مستقل بتوانند انطباق محصول با هر مؤلفه را به صورت مستند و قابل تأیید اثبات نمایند.

فهرست مطالب

پیشگفتار	1

محدوده و توصیف محصول (TOE)	4

ادعای انطباق با پروفایل حفاظتی	5

الزامات امنیتی شبکه	5

ممیزی امنیت (لاگ)	5

شناسایی و احراز هویت	8

حفاظت از توابع امنیتی محصول  FPT	11

الزامات امنیتی برنامه کاربردی	13

(FTP_DIT_EXT.1.1) کانال امن	13

کلاس حفاظت از داده کاربر	15

دسترسی به منابع سخت‌افزاری (FDP_DEC_EXT.1.1)	15

دسترسی به مخازن اطلاعات حساس (FDP_DEC_EXT.1.2)	16

FDP_NET_EXT.1 محدودیت ارتباطات شبکه‌ای	19

FDP_DAR_EXT.1 رمزنگاری داده های حساس نرم افزار	22

FDP_IFC.1.1  خط مشی کنترل دسترسی	26

FDP_RIP.2.1  حفاظت کامل از اطلاعات باقیمانده در منابع	28

FDP_SDI.2.1  صحت داده کاربری ذخیره شده	30

کلاس حریم خصوصی	34

FPR_ANO_EXT.1  رضایت کاربر برای انتقال اطلاعات شناسایی شخصی	34

کلاس مدیریت امنیت	38

FMT_MEC_EXT.1  مکانیزم پیکربندی	38

FMT_CFG_EXT.2.1 پیکربندی امن پیش‌فرض (اعتبارنامه)	41

FMT_CFG_EXT.2.2 پیکربندی امن پیش‌فرض (مجوز فایل)	43

FMT_SMF.1.1    مشخص‌سازی توابع مدیریتی	47

FMT_MOF.1.1  مدیریت کارکرد در محصول	50

FMT_MSA.1.1  مدیریت مشخصه‌های امنیتی	53

FMT_SMR.1.1  نقش‌های امنیتی	58

FMT_SMR.1.2	58

FMT_AEX_EXT.1.1  عدم درخواست نگاشت حافظه در آدرس ثابت	61

FMT_AEX_EXT.1.2  عدم اختصاص همزمان Write+Execute	65

FMT_AEX_EXT.1.3  قابلیتهای ضد اکسپلویت	67

FMT_AEX_EXT.1.4  عدم ذخیره فایل اجرایی در دایرکتوری قابل نوشتن کاربر	69

FMT_AEX_EXT.1.5.  فعال بودن حفاظت از سرریز بافر مبتنی بر پشته	73

کلاس حفاظت از توابع امنیتی	77

FPT_API_EXT.1 استفاده از سرویس ها و API های پشتیبانی شده	77

. FPT_IDV_EXT.1.1  شناسایی نرم‌افزار و نسخه	80

FPT_LIB_EXT.1.1  کتابخانه‌های شخص ثالث	83

. FPT_TUD_EXT.1.1 قابلیت بررسی به‌روزرسانی و وصله‌ها	87

. FPT_TUD_EXT.1.2  قابلیت بررسی نسخه فعلی	87

. FPT_TUD_EXT.1.3  عدم به‌روزرسانی خودکار کد باینری	88

. FPT_TUD_EXT.1.4 – امضای دیجیتال به‌روزرسانی‌ها	88

. FPT_TUD_EXT.1.5  روش توزیع نرم‌افزار	89

کلاس رمزنگاری	91

FCS_RBG_EXT.1.1  تولید بیت تصادفی	91

الزام شرطی conditional	94

FCS_RBG_EXT.2.1 تولید بیت تصادفی توسط نرم افزار	94

FCS_RBG_EXT.2.2	94

FCS_STO_EXT.1.1  ذخیره‌سازی اطلاعات احراز هویت	98

. FCS_CKM_EXT.1 سرویس‌های تولید کلید رمزنگاری	102

. FCS_CKM.1/AK  تولید کلید رمزنگاری نامتقارن	103

. FCS_CKM.1/SK  تولید کلید رمزنگاری متقارن	104

. FCS_CKM.2  برقراری کلید رمزنگاری	105

. FCS_CKM_EXT.1/PBKDF  تنظیم رمز عبور (Password Conditioning)	105

FCS_COP.1	107

. FCS_COP.1/SKC عملیات رمزنگاری (رمزنگاری/رمزگشایی)	107

. FCS_COP.1/Hash  عملیات رمزنگاری (تولید چکیده)	108

. FCS_COP.1/KeyedHash  عملیات رمزنگاری (چکیده مبتنی بر کلید)	109

. FCS_COP.1/Sig  عملیات رمزنگاری (امضای دیجیتال)	110

FCS_HTTPS_EXT.1/Client	111

FCS_HTTPS_EXT.1.1/Client	112

FCS_HTTPS_EXT.1.2/Client	112

FCS_HTTPS_EXT.1.3/Client	112

FCS_HTTPS_EXT.1.1/Server	115

FCS_HTTPS_EXT.2.1	118

FCS_TLSC_EXT.1.1	121

FCS_TLSC_EXT.1.3	128

FCS_TLSC_EXT.1.4	128

FCS_TLSC_EXT.1.5	132

FCS_TLSS_EXT.1.1	135

FCS_TLSS_EXT.1.2	135

FCS_TLSS_EXT.1.3	135

FCS_TLSS_EXT.1.4	135

FCS_TLSS_EXT.1.5	135

FCS_TLSS_EXT.1.6	135

FCS_DTLS_EXT.1.1	143

FCS_DTLS_EXT.1.2	143

FCS_DTLS_EXT.1.3	143

FCS_SRTP_EXT.1.1	150

FCO-VOC	153

اعتبارسنجی گواهی‌نامه	155

مراجع	158

# محدوده و توصیف محصول (TOE)

توصیف کلی

محصول مورد ارزیابی (TOE) یک اپلیکیشن موبایلی است که بر روی سیستم‌عامل‌های Android (نسخه 10 و بالاتر) و/یا iOS (نسخه 15 و بالاتر) اجرا می‌شود.

محدوده فیزیکی و منطقی

محدوده فیزیکی TOE: فایل اجرایی اپلیکیشن (APK/IPA) و کلیه کتابخانه‌های بسته‌بندی‌شده، ماژول‌های رمزنگاری داخلی، پایگاه داده محلی (SQLite)، فایل‌های پیکربندی امنیتی.

محدوده منطقی TOE: احراز هویت کاربران (Biometric، PIN، رمز عبور)، کنترل دسترسی، رمزنگاری داده‌های محلی و داده‌های در حال انتقال، ثبت رویدادهای امنیتی (Audit Log)، مدیریت نشست‌های کاربری.

خارج از محدوده

امنیت سیستم‌عامل موبایل (Android/iOS)، امنیت سرور بک‌اند، امنیت شبکه مخابراتی، سخت‌افزار دستگاه موبایل.

# ادعای انطباق با پروفایل حفاظتی

این سند هدف امنیتی مدعی انطباق محض با پروفایل حفاظتی زیر است:

• نمایه حفاظتی: پروفایل حفاظتی

• سطح تضمین ارزیابی: EAL3 (بر اساس CC نسخه 2022، بازنگری اول)

• تطابق با CC Part 2: الزامات کارکردی امنیت

• تطابق با CC Part 3: الزامات تضمین امنیت

# الزامات امنیتی شبکه

الزامات امنیتی این سند بر اساس پروفایل حفاظتی تهیه و برای محیط اپلیکیشن موبایلی تطبیق داده شده است.

## ممیزی امنیت (لاگ)

در این کلاس توانایی‌های اپلیکیشن موبایلی از نظر امکان تولید داده ممیزی (لاگ) مناسب برای فعالیت‌های مختلف سنجیده می‌شود. توجه: لاگ‌ها نباید در مکان‌های قابل دسترس توسط سایر اپلیکیشن‌ها ذخیره شوند.

| شماره الزام | کلاس ممیزی (لاگ) | توضیحات |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 | اپلیکیشن باید برای موارد مشخص‌شده رکورد ممیزی تولید کند (لاگ ثبت نماید). رویدادهایی که برای آن‌ها لاگ ثبت می‌شود: • شروع و اتمام توابع • تلاش‌های ناموفق برای خواندن اطلاعات از رکوردهای لاگ • خواندن اطلاعات (موفق) از رکوردهای لاگ • تمامی تغییرات در پیکربندی لاگ • عملیات انجام‌شده به دلیل سرریز حافظه لاگ از حد آستانه • عملیات انجام‌شده به دلیل شکست در ذخیره‌سازی لاگ‌ها • تلاش‌های موفقیت‌آمیز برای بررسی صحت داده کاربری، شامل نمایش نتایج بررسی • تمام کاربردهای سازوکار احراز هویت • نتایج نهایی عملیات احراز هویت • تلاش موفق و ناموفق هر کلمه عبور تست‌شده توسط محصول • شکست و موفقیت انقیاد مشخصه‌های امنیتی کاربر به موجودیت فعال • تمامی تغییرات بر روی مقادیر مشخصه‌های امنیتی • تمامی درخواست‌های (موفق و ناموفق) برای اجرای عملیات بر روی موجودیت غیرفعال • تمامی تلاش‌ها برای وارد کردن داده‌های کاربری (شامل مشخصه‌های امنیتی) • همه تلاش‌ها برای خارج کردن اطلاعات از محصول • تمامی تغییرات در رفتارهای توابع کارکردی محصول • استفاده از کارکردهای مدیریتی • تغییرات در گروه کاربران • شکست در کارکردهای امنیتی محصول • تمامی قابلیت‌هایی که به دلیل شکست نمی‌توانند عملیات موردنظر را انجام دهند • تلاش موفق یا ناموفق برای برقراری نشست • عدم ایجاد نشست به دلیل محدودیت نشست‌های هم‌زمان • خاتمه نشست غیرفعال توسط سازوکار قفل نشست • خاتمه نشست غیرفعال توسط مدیر سیستم • نصب/حذف/به‌روزرسانی اپلیکیشن • تغییرات در مجوزهای دستگاه • دسترسی به داده‌های حساس محلی • سایر موارد | [FAU_GEN.1 — EAL3] در محیط موبایل، لاگ‌ها باید در Secure Storage سیستم‌عامل ذخیره شوند (Android Keystore / iOS Keychain). |
| 4.1.2 | اپلیکیشن باید برای هر رکورد ممیزی تولید‌شده، مشخصات زیر را ثبت نماید: • تاریخ و زمان رویداد • نوع رویداد • هویت ایجادکننده رویداد • نتیجه رویداد • آدرس IP / شناسه شبکه ایجادکننده رویداد [+PP — موبایل: IP فعال + نوع اتصال] • شناسه نشست • نسخه اپلیکیشن • نوع سیستم‌عامل و نسخه آن • سایر موارد | [FAU_GEN.1.2 — EAL3] اطلاعات دستگاه (مدل، نسخه OS) برای forensics اهمیت دارد. |
| 4.1.3 | اپلیکیشن باید رکوردهای ممیزی را در برابر دسترسی غیرمجاز محافظت نماید. | از Android Keystore یا iOS Data Protection برای رمزنگاری لاگ‌ها استفاده شود |
| 4.1.4 | رکوردهای ممیزی باید برای کاربر مجاز ساده و قابل‌فهم باشند: • عدم وجود داده نامفهوم در رکوردها • عدم وجود فیلدهای نامرتبط • وجود داده معتبر و مناسب در هر فیلد |  |
| 4.1.5 | اپلیکیشن باید هرگونه حذف و تغییر غیرمجاز در رکوردهای ممیزی را تشخیص دهد و در صورت امکان جلوگیری نماید. روش‌های تشخیص (یک مورد لازم است): • استفاده از هش برای تشخیص تغییرات • پیکربندی امن پایگاه داده محلی (کنترل دسترسی و رویدادنگاری) • فقط خواندنی کردن ممیزی‌ها • سایر موارد |  |
| 4.1.6 | اپلیکیشن باید وقتی حجم داده‌های ممیزی به حد آستانه تعریف‌شده می‌رسد، کاربر مجاز را مطلع نماید. روش‌های اطلاع‌رسانی (یک مورد لازم است): • نمایش اعلان (Notification) سیستمی • ارسال پیام از طریق واسط کاربری • استفاده از یک کانال ارتباطی • سایر موارد | در موبایل از Android Notification / iOS Push Notification استفاده شود |
| 4.1.7 | اپلیکیشن باید امکان انتخاب و مرتب‌سازی رکوردهای ممیزی تولید‌شده را بر اساس فیلدها و پارامترهای مختلف، برای کاربر مجاز فراهم نماید. موارد مرتب‌سازی و فیلتر: • هویت موجودیت فعال • نوع حساب کاربری • تاریخ/زمان • روش اتصال کاربر (WiFi / Cellular / VPN) • نوع رخداد • مکان رویداد (در صورت وجود) • سایر موارد | [FAU_SAR.3 — EAL3 الزامی] |
| 4.1.8 | اپلیکیشن باید توانایی ممیزی هنگام از کار افتادن محصول و/یا پر شدن حافظه ممیزی را داشته باشد. رویکرد مورد استفاده در محصول (یک مورد لازم است): • نادیده گرفتن رویدادهای ممیزی جدید • ذخیره‌سازی محدود رویدادهای ممیزی (توسط کاربر مجاز) • بازنویسی روی قدیمی‌ترین رکوردهای ممیزی ذخیره‌شده • سایر موارد | [FAU_STG.4 — EAL3 الزامی] در موبایل با محدودیت حافظه، رویکرد پیش‌فرض توصیه‌شده: آرشیو رکوردهای قدیمی + آزادسازی فضا برای رکوردهای جدید |

## شناسایی و احراز هویت

در این کلاس توانایی‌های اپلیکیشن موبایلی از نظر امکان شناسایی و احراز هویت کاربر بررسی می‌گردد. ویژگی‌های بیومتریک باید از API‌های امن بیومتریک بومی سیستم‌عامل استفاده کنند.

| شماره الزام | کلاس شناسایی و احراز هویت | توضیحات |
| --- | --- | --- |
| 4.3.1 | اپلیکیشن باید بتواند تعداد تلاش‌های ناموفق احراز هویت را مشخص نماید (در هر بخش یا قسمتی که نیاز به احراز هویت وجود دارد). مقدار (یک مورد لازم است): • یک عدد مثبت ثابت • یک عدد مثبت قابل تنظیم توسط مدیر • یک بازه قابل قبولی از مقادیر | حداکثر 5 تلاش ناموفق پیشنهاد می‌شود |
| 4.3.2 | اپلیکیشن باید زمانی که تعداد تلاش‌های ناموفق به حد تعیین‌شده رسید، برای پیچیده‌تر کردن احراز هویت از موارد زیر استفاده نماید. روش استفاده‌شده (یک مورد لازم است): • غیرفعال کردن حساب کاربری (فعال کردن به صورت دستی توسط مدیر) • غیرفعال کردن حساب کاربری بر اساس مدت زمان معین (فعال شدن خودکار پس از زمان مذکور) • استفاده از سازوکارهایی مانند کدهای CAPTCHA، تأیید ایمیل یا SMS • الزام به احراز هویت دو مرحله‌ای • سایر موارد | [FIA_AFL.1 — EAL3] پیاده‌سازی Exponential Backoff در موبایل توصیه می‌شود. گزینه‌های Timeout موقت و CAPTCHA از پروفایل حفاظتی بازگردانده شدند. |
| 4.3.3 | اپلیکیشن باید برای هر کاربر، مشخصه‌های امنیتی لازم برای شناسایی و احراز هویت را نگهداری نماید: • شناسه کاربر • روش احراز هویت مورد استفاده • داده احراز هویت (رمزشده) • وضعیت حساب کاربری (فعال، غیرفعال، بلوکه‌شده و غیره) • نقش کاربر • تنظیمات بیومتریک • سایر موارد | داده احراز هویت باید در Android Keystore / iOS Keychain ذخیره شود |
| 4.3.4 | اپلیکیشن باید قابلیت‌های مدیریت کلمه عبور را فراهم آورد: • استفاده از حروف کوچک • استفاده از حروف بزرگ • استفاده از اعداد • استفاده از کاراکترهای خاص («@»، «#»، «$»، «٪»، «^»، «!»، «&»، «*»، «(»، «)» و ...) • حداقل طول 8 کاراکتر یا بیشتر (قابل تنظیم) • سایر موارد |  |
| 4.3.5 | اپلیکیشن باید پیش از احراز هویت موفق یک کاربر، تنها اجازه انجام اقدامات محدود را فراهم نماید: • مشاهده راهنمای ورود به سیستم • بازیابی کلمه عبور • هیچ اقدامی • سایر موارد |  |
| 4.3.6 | اپلیکیشن باید از سازوکار احراز هویت پشتیبانی نماید (برای احراز هویت کاربران راه‌دور، باید بیش از یک سازوکار احراز هویت در محصول به کار رفته باشد). سازوکارهای احراز هویت موجود (حداقل یک مورد): • نام کاربری و کلمه عبور • امضاء دیجیتال (Client Certificate) • Active Directory / LDAP / SAML • OTP یا توکن یک‌بارمصرف • احراز هویت دو عاملی (2FA) • احراز هویت بیومتریک (اثر انگشت / Face ID) • PIN کد • سایر موارد | [FIA_UAU.2 — EAL3] BiometricPrompt API (Android) یا LocalAuthentication (iOS) توصیه می‌شود. |
| 4.3.7 | اپلیکیشن باید برای هر کاربر فعال، مشخصه‌های امنیتی نگهداری نماید: • شناسه کاربر • نقش‌ها و مجموعه دسترسی‌های کاربر به قسمت‌های مختلف برنامه • جزئیات واسط کلاینت (نوع دستگاه) • پیشینه احراز هویت (جزئیات تلاش موفق و ناموفق) • شناسه دستگاه (Device ID) • سایر موارد | شناسه دستگاه برای Device Binding ضروری است |
| 4.3.8 | اپلیکیشن باید در زمان اتصال اولیه کاربر یا برقراری نشست، موارد زیر را اجرا نماید: • از بین رفتن اعتبار نشست‌های قبلی هنگام برقراری نشست جدید (به جز مواردی که چند نشست هم‌زمان نیاز کارکردی باشد؛ در این موارد باید به نشست اول اطلاع داده شود) • به‌روزرسانی اطلاعات پیشینه احراز هویت • سایر موارد |  |
| 4.3.9 | اپلیکیشن باید بر روی تغییرات مشخصه‌های امنیتی کاربر فعال قوانینی را اعمال نماید. قوانینی که در صورت تغییر مشخصه‌های امنیتی کاربر فعال اعمال می‌شود: • غیرمجاز بودن هرگونه تغییر در نقش یا سطح دسترسی در طول نشست فعال • سایر موارد | [FIA_UAU.6 — EAL3 الزامی] این الزام از پروفایل حفاظتی مرجع بازگردانده شده است. در موبایل از Privilege Escalation در طول نشست جلوگیری می‌کند. |

## حفاظت از توابع امنیتی محصول  FPT

در این کلاس، توانایی محصول در حفظ وضعیت امن در زمان رخ دادن شکست و همچنین حفاظت از داده‌ها هنگام تبادل بین اجزای محصول یا تبادل با موجودیت‌های دیگر، مورد بررسی قرار گرفته است.

| شماره الزام | کلاس حفاظت از توابع امنیتی محصول |  |  |  |  | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | محصول باید هنگام رخ دادن هرگونه شکست مانند از کار افتادن محصول، قطع شدن ارتباط محصول با پایگاه داده و یا اختلال در کارکردهای محصول، در وضعیت امنی قرار گرفته و صحت دادهها و خط‌مشی کنترل دسترسی را حفظ نماید. |  |  |  |  |  |
|  | هر یکی از مواردی که در صورت رخداد آن، وضعیت امن محصول حفظ میشود، مشخص گردد | شکستهای نرمافزاری |  |  |  |  |
|  |  | شکستهای سخت‌افزاری |  |  |  |  |
|  | محصول باید از طریق فراهم نمودن بستر و زیرساخت امن، توانایی محافظت از افشاء یا تغییر داده، هنگام انتقال بین بخشهای مجزای خود را داشته باشد. |  |  |  |  |  |
|  | در صورتی که محصول از محصولات امن IT استفاده می‌کند، باید تفسیر سازگار و یکسانی را از داده‌ امنیتی در زمان اشتراک‌گذاری آن بین خود و دیگر محصولات امن IT، فراهم آورد. |  |  |  |  |  |
|  | داده امنیتی قابل اشتراک‌گذاری که در محصول پشتیبانی میشوند، مشخص گردد. | دادههای احراز هویت |  |  |  |  |
|  |  | کلید |  |  |  |  |
|  |  | امضای دیجیتال |  |  |  |  |
|  |  | دادههای ممیزی |  |  |  |  |
|  |  | سایر موارد |  |  |  |  |
|  | محصول باید زمان و تاریخ معتبری داشته باشد، بنابراین باید مهرهای زمانی معتبر، تولید یا استفاده نماید. |  |  |  |  |  |
|  | روش‌های ایجاد مهرهای زمانی معتبر انتخاب شود. (دیگر روش‌های موجود در محصول، در قسمت «سایر موارد» بیان شود). | گرفتن مهرهای زمانی از سرور NTP |  |  |  |  |
|  |  | تنظیم مهرهای زمانی از طریق اینترنت |  |  |  |  |
|  |  | تنظیم مهرهای زمانی به صورت پیش‌فرض (معتبر و عدم امکان دست‌کاری غیرمجاز) |  |  |  |  |
|  |  | سایر موارد |  |  |  |  |
|  | محصول باید امکان به‌روزرسانی نرم‌افزار و میان‌افزار محصول را برای مدیر سیستم فراهم نماید. |  |  |  |  |  |
|  | روش به‌روزرسانی مورد استفاده در محصول، مشخص گردد (حداقل یک مورد لازم و کافی است). | بروز رسانی دستی |  |  |  |  |
|  |  | جستجوی خودکار به‌روزرسانی‌ها |  |  |  |  |
|  |  | به‌روزرسانی‌های خودکار |  |  |  |  |
|  |  | به‌روزرسانی دستی بعد از اطمینان از امنیت وصله و یا فایل به‌روزرسانی |  |  |  |  |
|  | در صورت استفاده از به‌روزرسانی به روش خودکار، محصول باید پیش از نصب به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری و میان‌افزاری، امکان احراز اصالت میان‌افزار یا نرم‌افزار را فراهم نماید. |  |  |  |  |  |
|  | سازوکار مورد استفاده برای صحت‌سنجی (اصالتسنجی) به‌روزرسانی‌ها انتخاب گردد. | امضاء دیجیتال |  |  |  |  |
|  |  | درهم‌ساز منتشرشده |  |  |  |  |

| # | حفاظت از گذرواژه سرپرست محصول |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | انتخاب شود برای گذرواژه | محصول نباید گذرواژه‌ها را به شکل متن‌ساده ذخیره کند. |  |  |  |
|  |  | محصول باید از خوانده‌شدن گذرواژه‌ها توسط هر موجودیتی جلوگیری کند. |  |  |  |

| #2 | محصول باید مجموعه‌ای از خودآزمایی‌ها را اجرا کند تا عملکرد صحیح توابع امنیتی را تأیید نماید. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | خودآزمایی‌هایی که محصول اجرا می‌کند و زمان اجرا مشخص شود: | خودآزمایی‌های راه‌اندازی اولیه (هنگام روشن شدن) |  |  |  |
|  |  | آزمون‌های یکپارچگی فایل (دوره‌ای در طول عملکرد عادی) |  |  |  |
|  |  | آزمون‌های مجوز فایل (دوره‌ای در طول عملکرد عادی) |  |  |  |

# الزامات امنیتی برنامه کاربردی

این بخش به الزامات امنیتی برنامه کاربردی اختصاص دارد و بر پایه پروفایل حفاظتی نرم افزارهای مبتنی بر اندروید و ios در سطح تضمین ارزیابی EAL3 تدوین شده است. الزامات مطرح‌شده در این بخش، جنبه‌های کلیدی امنیت اپلیکیشن موبایلی شامل رمزنگاری و مدیریت کلید، حفاظت از داده‌های ذخیره‌شده و در حال انتقال، کنترل دسترسی به منابع دستگاه، مدیریت پیکربندی امن، و یکپارچگی و به‌روزرسانی نرم‌افزار را پوشش می‌دهند. هر الزام به همراه راهنمای پیاده‌سازی و چک‌لیست مربوطه ارائه شده تا انطباق محصول با استانداردهای Common Criteria به صورت مستند و قابل ارزیابی تأیید گردد.

# (FTP_DIT_EXT.1.1) کانال امن

مطابق با الزام، لطفاً یک گزینه را انتخاب کنید:

| انتخاب | شرح | ☐ |
| --- | --- | --- |
| گزینه ۱ | هیچ داده‌ای ارسال نمی‌کند نرم‌افزار هیچ ارتباط شبکه‌ای برقرار نمی‌کند | ☐ |
| گزینه ۲ | تمام داده‌های ارسالی را رمزنگاری می‌کند ادامه این سند را تکمیل کنید | ☐ |

اگر گزینه ۲ انتخاب شود، باید بخش‌های زیر نیز تکمیل گردد.

۲. نوع داده‌ای که رمزنگاری می‌شود (در صورت انتخاب گزینه ۲)

| انتخاب | شرح | ☐ |
| --- | --- | --- |
| فقط داده حساس | مانند اعتبارنامه‌ها، پیام‌ها، کلیدها | ☐ |
| تمام داده‌ها | شامل فراداده و ترافیک کنترل | ☐ |

۳. پروتکل‌های رمزنگاری مورد استفاده (انتخاب یک یا چند مورد)

| پروتکل | شرایط / زیرگزینه | انتخاب ☐ |
| --- | --- | --- |
| HTTPS به عنوان کلاینت | مطابق با FCS_HTTPS_EXT.1/Client | ☐ |
| HTTPS به عنوان سرور | مطابق با FCS_HTTPS_EXT.1/Server | ☐ |
| HTTPS با احراز هویت دوطرفه | مطابق با FCS_HTTPS_EXT.2 | ☐ |
| TLS (طبق بسته عملکردی TLS) | نسخه‌های پشتیبانی شده: ☐ 1.2 ☐ 1.3 | ☐ |
| DTLS | طبق بسته عملکردی DTLS | ☐ |
| SSH | طبق بسته عملکردی Secure Shell | ☐ |
| IPsec | طبق PP-Module برای VPN Client | ☐ |
| WSS (WebSocket over TLS) | - | ☐ |
| MQTT over TLS | - | ☐ |
| SFTP | طبق بسته عملکردی Secure Shell | ☐ |
| FTPS | طبق بسته عملکردی TLS | ☐ |
| BLE Secure Connections | نسخه ۴.۲ یا بالاتر | ☐ |
| SMTP/IMAP/POP3 با TLS | طبق بسته عملکردی مربوطه | ☐ |
| استفاده از قابلیت‌های پلتفرم | فهرست کنید........................... | ☐ |

۴. جزئیات پیاده‌سازی برای پروتکل‌های انتخاب شده

در صورت انتخاب TLS / HTTPS:

| سوال | پاسخ / انتخاب |
| --- | --- |
| آیا احراز هویت متقابل (Mutual Authentication) پیاده‌سازی شده است؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| حداقل نسخه TLS پشتیبانی شده | ☐ 1.2 ☐ 1.3 |
| آیا رمزهای NULL یا صادراتی پشتیبانی می‌شوند؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا اعتبارسنجی گواهی سرور همیشه انجام می‌شود؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| در صورت نامعتبر بودن گواهی سرور، رفتار چیست؟ | ☐ قطع اتصال ☐ اخطار به کاربر و ادامه ☐ قابل پیکربندی توسط مدیر |

در صورت انتخاب SRTP:

| پاسخ | سوال |
| --- | --- |
| ☐ بله ☐ خیر | آیا رمز NULL غیرفعال شده است؟ |
| ........................... | مجموعه رمزهای پشتیبانی شده |

# کلاس حفاظت از داده کاربر

# دسترسی به منابع سخت‌افزاری (FDP_DEC_EXT.1.1)

نرم‌افزار باید دسترسی خود را به منابع زیر محدود کند. لطفاً همه منابعی که نرم‌افزار به آن‌ها دسترسی دارد را علامت بزنید (دسترسی‌های غیرضروری نباید علامت بخورند):

| منبع | توضیح | انتخاب ☐ |
| --- | --- | --- |
| ☐ هیچ منبع سخت‌افزاری | نرم‌افزار به هیچ منبعی دسترسی ندارد | ☐ |
| ☐ اتصال شبکه (Internet) | دسترسی به اینترنت | ☐ |
| ☐ دوربین (Camera) | ضبط تصویر و فیلم | ☐ |
| ☐ میکروفون (Microphone) | ضبط صدا | ☐ |
| ☐ خدمات موقعیت مکانی (Location) | GPS یا موقعیت‌یابی شبکه | ☐ |
| ☐ NFC | ارتباطات نزدیک‌برد | ☐ |
| ☐ USB | دسترسی به پورت USB | ☐ |
| ☐ بلوتوث (Bluetooth) | ارتباط بلوتوث | ☐ |
| ☐ حسگر اثرانگشت (Biometric) | احراز هویت بیومتریک | ☐ |
| ☐ موتور ویبره (Vibration) | لرزش دستگاه | ☐ |
| ☐ سایر (اختصاصی) | لطفاً مشخص کنید: ........................... | ☐ |

# دسترسی به مخازن اطلاعات حساس (FDP_DEC_EXT.1.2)

نرم‌افزار باید دسترسی خود را به مخازن اطلاعات حساس زیر محدود کند. لطفاً همه مخازنی که نرم‌افزار به آن‌ها دسترسی دارد را علامت بزنید:

| مخزن اطلاعات حساس | توضیح | انتخاب ☐ |
| --- | --- | --- |
| ☐ هیچ مخزن اطلاعات حساس | نرم‌افزار به هیچ مخزنی دسترسی ندارد | ☐ |
| ☐ دفترچه آدرس (Contacts) | دسترسی به مخاطبین کاربر | ☐ |
| ☐ تقویم (Calendar) | رویدادهای تقویم | ☐ |
| ☐ فهرست تماس‌ها (Call Log) | تاریخچه تماس‌ها | ☐ |
| ☐ گزارش‌های سیستم (System Logs) | لاگ‌های سیستمی | ☐ |
| ☐ فضای ذخیره‌سازی خارجی (External Storage) | فایل‌های روی حافظه خارجی مثلاً SD Card | ☐ |
| ☐ پیامک‌ها (SMS/MMS) | پیام‌های متنی | ☐ |
| ☐ سایر (اختصاصی) | لطفاً مشخص کنید: ........................... | ☐ |

بخش سوم: تأیید توسعه‌دهنده – فهرست نهایی مجوزها (Android) / توضیحات (iOS)

در صورت پلتفرم Android:

تمامی مجوزهای درخواستی در فایل AndroidManifest.xml را فهرست کنید و دلیل هر یک را بنویسید:

| مجوز (Permission) | دلیل نیاز | ضروری است؟ |
| --- | --- | --- |
| android.permission.INTERNET | ارتباط با سرور | ☐ بله ☐ خیر |
| android.permission.CAMERA | تماس تصویری | ☐ بله ☐ خیر |
| android.permission.RECORD_AUDIO | تماس صوتی | ☐ بله ☐ خیر |
| ... افزودن سطرهای بیشتر | ... | ... |

توجه: مطابقت کامل بین مجوزهای اعلام شده در این جدول و فایل AndroidManifest.xml الزامی است.

در صورت پلتفرم iOS:

لیست کلیدهای Info.plist مربوط به دسترسی به منابع (مانند NSCameraUsageDescription, NSMicrophoneUsageDescription) را همراه با توضیح دلیل هر یک ارائه دهید:

| کلید (Key) | مقدار توضیح | دلیل نیاز |
| --- | --- | --- |
| NSCameraUsageDescription | برای تماس تصویری | ☐ بله ☐ خیر |
| NSMicrophoneUsageDescription | برای ضبط صدا در تماس | ☐ بله ☐ خیر |
| ... | ... | ... |

در صورت پلتفرم Android:

لطفاً مجوزهای مربوط به هر مخزن را از AndroidManifest.xml فهرست کنید:

| مخزن | مجوز مربوطه در Android | آیا در AndroidManifest.xml وجود دارد؟ |
| --- | --- | --- |
| دفترچه آدرس | android.permission.READ_CONTACTS / WRITE_CONTACTS | ☐ بله ☐ خیر |
| تقویم | android.permission.READ_CALENDAR / WRITE_CALENDAR | ☐ بله ☐ خیر |
| فهرست تماس‌ها | android.permission.READ_CALL_LOG / WRITE_CALL_LOG | ☐ بله ☐ خیر |
| گزارش‌های سیستم | android.permission.READ_LOGS | ☐ بله ☐ خیر |

توجه: دسترسی به گزارش‌های سیستم در اندروید معمولاً برای برنامه‌های عادی مجاز نیست. در صورت نیاز، توضیح دهید.

در صورت پلتفرم iOS:

لطفاً کلیدهای Info.plist مربوط به هر مخزن را فهرست کنید:

| مخزن | کلید در Info.plist | آیا در Info.plist وجود دارد؟ |
| --- | --- | --- |
| دفترچه آدرس | NSContactsUsageDescription | ☐ بله ☐ خیر |
| تقویم | NSCalendarsUsageDescription | ☐ بله ☐ خیر |
| فهرست تماس‌ها | iOS دسترسی مستقیم به Call Log ندارد، مگر با استفاده از API خاص | ☐ بله ☐ خیر |
| گزارش‌های سیستم | iOS محدودیت شدید دارد | ☐ بله ☐ خیر |

# FDP_NET_EXT.1 محدودیت ارتباطات شبکه‌ای

انتخاب توسعه‌دهنده

لطفاً تمام موارد زیر را که نرم‌افزار شما استفاده می‌کند، علامت بزنید و مقادیر تخصیص را تکمیل کنید.

۳.۱. گزینه کلی

| گزینه | انتخاب |
| --- | --- |
| ☐ استفاده از ارتباطات شبکه‌ای | در صورت انتخاب این گزینه، بخش‌های ۳.۲ تا ۳.۴ را تکمیل کنید. |

اگر گزینه فوق انتخاب نشده است، بخش‌های ۳.۲ تا ۳.۴ نیازی به تکمیل ندارند .

۳.۲. ارتباطات آغازشده توسط کاربر

آیا نرم‌افزار دارای ارتباطات شبکه‌ای است که مستقیماً توسط کاربر شروع می‌شود؟

| عملکرد (قابل توسعه توسط توسعه‌دهنده) | آیا وجود دارد؟ | توضیح مختصر |
| --- | --- | --- |
| اتصال به سرور SIP ثبت‌نام | ☐ بله ☐ خیر | ........................... |
| برقراری تماس (صوتی/تصویری) با کاربر دیگر | ☐ بله ☐ خیر | ........................... |
| ارسال پیام متنی | ☐ بله ☐ خیر | ........................... |
| آپلود فایل پیوست | ☐ بله ☐ خیر | ........................... |
| بررسی دستی به‌روزرسانی نرم‌افزار | ☐ بله ☐ خیر | ........................... |
| ورود به حساب کاربری (Login) | ☐ بله ☐ خیر | ........................... |
| سایر (تخصیص): ........................... | ☐ بله ☐ خیر | ........................... |

نکته EAL3: برای هر عملکرد علامت‌خورده، باید در TSS و راهنمای کاربر مستند شود که کاربر چگونه آن عملکرد را آغاز می‌کند.

۳.۳. ارتباطات پاسخ به درخواست سرور (Server-Initiated)

آیا نرم‌افزار به ارتباطاتی که از سوی سرور آغاز می‌شوند پاسخ می‌دهد؟
یعنی نرم‌افزار یک سرور داخلی دارد یا به درخواست‌های ورودی گوش می‌دهد

| نوع ارتباط راه‌دور | آیا وجود دارد؟ | پورت / پروتکل | توضیح |
| --- | --- | --- | --- |
| دریافت تماس ورودی (SIP INVITE) | ☐ بله ☐ خیر | ........................... |  |
| دریافت پیام از سرور (Push Notification) | ☐ بله ☐ خیر | ........................... |  |
| دریافت به‌روزرسانی از سرور | ☐ بله ☐ خیر | ........................... |  |
| دریافت پاسخ OCSP از مرجع گواهی | ☐ بله ☐ خیر | ........................... |  |
| سایر (تخصیص): ........................... | ☐ بله ☐ خیر | ........................... |  |

۳.۴. ارتباطات آغازشده توسط خود نرم‌افزار (بدون درخواست مستقیم کاربر)

آیا نرم‌افزار ارتباطات شبکه‌ای را به صورت خودکار (بدون دخالت لحظه‌ای کاربر) شروع می‌کند؟

| نوع ارتباط خودکار | آیا وجود دارد؟ | شرایط / زمان | توضیح |
| --- | --- | --- | --- |
| بررسی دوره‌ای وضعیت سرور (Heartbeat) | ☐ بله ☐ خیر | هر .... ثانیه |  |
| ارسال گزارش خطا (Crash Report) | ☐ بله ☐ خیر | پس از وقوع خطا |  |
| اعتبارسنجی گواهی سرور (OCSP) | ☐ بله ☐ خیر | هنگام برقراری اتصال |  |
| همگام‌سازی خودکار مخاطبان | ☐ بله ☐ خیر | در زمان ورود یا دوره‌ای |  |
| بررسی خودکار به‌روزرسانی (بدون درخواست کاربر) | ☐ بله ☐ خیر | هنگام شروع نرم‌افزار |  |
| سایر (تخصیص): ........................... | ☐ بله ☐ خیر | ........................... |  |

۴. پورت‌ها و پروتکل‌های مورد استفاده (اطلاعات تکمیلی) –

برای شفافیت بیشتر، لطفاً همه پورت‌ها و پروتکل‌هایی که نرم‌افزار استفاده می‌کند (خواه کاربر-آغاز، سرور-آغاز یا خودکار) فهرست کنید:

| پروتکل | پورت (کلاینت ← سرور) | پورت (سرور ← کلاینت) | جهت (ورودی/خروجی) | رمزنگاری شده؟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TLS (HTTPS/SIP) | ۴۴۳ (یا ۵۰۶۱) | ۴۴۳ | دوطرفه | ☐ بله ☐ خیر |
| SRTP | ۵۰۰۴ (مثلاً) | ۵۰۰۴ | دوطرفه | ☐ بله ☐ خیر |
| DNS | ۵۳ | ۵۳ | خروجی | ☐ بله ☐ خیر |
| STUN | 3478 | 3478 | دوطرفه | . ☐ بله ☐ خیر |
| OCSP | 80 یا 443 | … | خروجی | ☐ بله ☐ خیر |
| … | … | … | … | … |

۵. توجیه فنی (برای هر ارتباط اعلام شده)

برای هر نوع ارتباطی که در بخش‌های ۳.۲ تا ۳.۴ علامت زده‌اید، یک توجیه کوتاه ارائه دهید:

| نوع ارتباط | ضرورت تجاری / عملکردی | آیا غیرفعال‌سازی آن توسط کاربر امکان‌پذیر است؟ |
| --- | --- | --- |
| اتصال به سرور SIP | برای ثبت‌نام در سرویس | ☐ بله ☐ خیر |
| ارسال گزارش خطا | برای عیب‌یابی | ☐ بله ☐ خیر |
| ... | ... | ... |

# FDP_DAR_EXT.1 رمزنگاری داده های حساس نرم افزار

FDP_DAR_EXT.1.1
نرم‌افزار باید یکی از موارد زیر را در حافظه غیرفرار انجام دهد:

- استفاده از عملکردهای ارائه شده توسط پلتفرم برای رمزنگاری داده‌های حساس،

- پیاده‌سازی عملکرد برای رمزنگاری داده‌های حساس مطابق با ماژول رمزنگاری فایل در پروفایل حفاظتی،

- محافظت از داده‌های حساس مطابق با FDP_STO_EXT.1،

- عدم ذخیره‌سازی هیچ داده حساسی.

۳. انتخاب توسعه‌دهنده

لطفاً یک گزینه از بین موارد زیر انتخاب کنید و در صورت نیاز، اطلاعات تکمیلی را ارائه دهید.

| گزینه | انتخاب | توضیح / مرجع |
| --- | --- | --- |
| ☐ استفاده از عملکردهای ارائه شده توسط پلتفرم برای رمزنگاری داده‌های حساس | ☐ | لطفاً مشخص کنید کدام مکانیزم پلتفرم (مثلاً Android Keystore + encrypted database, iOS Data Protection API) را استفاده می‌کنید: ........................... |
| ☐ پیاده‌سازی عملکرد برای رمزنگاری داده‌های حساس مطابق با ماژول رمزنگاری فایل در پروفایل حفاظتی | ☐ | لطفاً مشخص کنید کدام ماژول (مثلاً PP_Module برای رمزنگاری فایل) مبنای کار قرار گرفته است: ........................... |
| ☐ محافظت از داده‌های حساس مطابق با FDP_STO_EXT.1 | ☐ | این گزینه به این معناست که تمام داده‌های حساس توسط الزام FDP_STO_EXT.1 پوشش داده می‌شوند. باید در TSS نگاشت شود. |
| ☐ عدم ذخیره‌سازی هیچ داده حساسی | ☐ | نرم‌افزار هیچ داده حساسی (اعتبارنامه، کلید، پیام، فایل موقت حاوی داده شخصی و ...) در حافظه غیرفرار ذخیره نمی‌کند. |

۴. تعریف داده‌های حساس در نرم‌افزار (برای همه گزینه‌ها به جز «عدم ذخیره‌سازی»)

لطفاً همه داده‌های حساسی که نرم‌افزار در حافظه غیرفرار ذخیره می‌کند، فهرست کنید:

| نوع داده حساس | مثال | محل ذخیره (مسیر / دیتابیس) | آیا رمزنگاری می‌شود؟ |
| --- | --- | --- | --- |
| اعتبارنامه کاربر (رمز عبور، توکن) | user_password | EncryptedSharedPreferences | ☐ بله ☐ خیر |
| کلیدهای رمزنگاری بلندمدت | کلید خصوصی RSA، کلید متقارن پایگاه داده | Android Keystore | ☐ بله ☐ خیر |
| پیام‌های کاربر (متن، تاریخچه) | محتوای پیام‌ها | EncryptedSharedPreferences | ☐ بله ☐ خیر |
| فایل‌های موقت (cache) | تصاویر، فایل‌های موقت صوتی | Internal Storage/Cache. | ☐ بله ☐ خیر |
| تنظیمات امنیتی (که حاوی داده حساس هستند) | ........................... | ........................... | ☐ بله ☐ خیر |
| سایر (تخصیص): ........................... | ........................... | ........................... | ☐ بله ☐ خیر |

توجه: فایل‌های موقت که ممکن است حاوی داده‌های حساس باشند (مانند کش تصاویر یا صدای رمزگشایی شده) باید رمزنگاری شوند یا بلافاصله پس از استفاده پاک شوند. در صورت پاک کردن سریع، در TSS توضیح دهید.

۵. جزئیات پیاده‌سازی (بر اساس گزینه انتخاب شده)

۵.۱. در صورت انتخاب «استفاده از عملکردهای پلتفرم»

| پلتفرم | مکانیزم مورد استفاده | نسخه / API | آیا توسط ارزیاب قابل تأیید است؟ |
| --- | --- | --- | --- |
| Android | ☐ Android Keystore ☐ SQLCipher ☐ EncryptedSharedPreferences ☐ سایر: ..... | API سطح .... | ☐ بله ☐ خیر |
| iOS | ☐ Keychain ☐ Data Protection API (Complete, ProtectedUnlessOpen, ...) ☐ سایر: ..... | کلاس حفاظتی: ..... | ☐ بله ☐ خیر |

۵.۲. در صورت انتخاب «پیاده‌سازی مطابق با ماژول رمزنگاری فایل»

| نام ماژول مرجع | نسخه | توضیح انطباق |
| --- | --- | --- |
| PP_Module برای رمزنگاری فایل | ..... | ........................... |

۵.۳. در صورت انتخاب «محافظت مطابق با FDP_STO_EXT.1»

لطفاً مشخص کنید کدام داده‌های حساس تحت پوشش FDP_STO_EXT.1 قرار دارند (ارجاع به بخش مربوطه در ST

...........................

(مثال: «تمامی کلیدهای رمزنگاری و اعتبارنامه‌ها مطابق با FDP_STO_EXT.1 که از Android Keystore استفاده می‌کند، محافظت می‌شوند.»)

۵.۴. در صورت انتخاب «عدم ذخیره‌سازی هیچ داده حساسی»

توسعه‌دهنده باید تأیید کند که:

- نرم‌افزار هیچ داده حساسی را در فایل‌ها، دیتابیس‌ها، SharedPreferences یا حافظه خارجی ذخیره نمی‌کند.

- هر داده حساس موقتی بلافاصله پس از استفاده از حافظه پاک می‌شود (توسط لایه امنیتی یا صفر کردن بافرها).

۶. رفتار در مورد فایل‌های موقت و کش

آیا نرم‌افزار فایل‌های موقتی (cache) ایجاد می‌کند که ممکن است حاوی داده‌های حساس باشند؟

| سوال | پاسخ | توضیح |
| --- | --- | --- |
| آیا کش تصاویر/رسانه در حافظه خارجی (SD card) ذخیره می‌شود؟ | ☐ بله ☐ خیر | ........................... |
| آیا کش رمزنگاری می‌شود؟ | ☐ بله ☐ خیر ☐ قابل اجرا نیست | ........................... |
| آیا پس از بستن نرم‌افزار کش پاک می‌شود؟ | ☐ بله ☐ خیر | ........................... |

# FDP_IFC.1.1  خط مشی کنترل دسترسی

توضیح برای توسعه‌دهنده:
در نرم‌افزارهای کاربردی موبایل، معمولاً این SFR برای تعریف خط‌مشی‌های تجاری مانند «خط‌مشی انتقال رسانه» (media transmission policy) استفاده می‌شود. این SFR مشخص می‌کند که چه جریان‌های اطلاعاتی (مثلاً جریان صدا/تصویر) تحت کنترل هستند.

۳. انتخاب توسعه‌دهنده – تعریف خط‌مشی (Policy)

لطفاً نام خط‌مشی کنترل جریان اطلاعات مورد نظر خود را مشخص کنید:

| گزینه (مثال) | انتخاب | توضیح / مقدار تخصیص |
| --- | --- | --- |
| ☐ خط‌مشی انتقال رسانه (Media Transmission Policy) | ☐ | جریان اطلاعات مربوط به انتقال صدای زنده، تصویر زنده و فایل‌های رسانه‌ای بین کاربران |
| ☐ خط‌مشی حفاظت از داده (Data Protection Policy) | ☐ | جریان اطلاعات حساس (اعتبارنامه‌ها، کلیدهای رمزنگاری، پیام‌های کاربر) بین مؤلفه‌های داخلی نرم‌افزار |
| ☐ خط‌مشی سفارشی (تخصیص) | ☐ | لطفاً نام خط‌مشی را بنویسید: ........................... |

۴. تعریف موضوعات، اطلاعات و عملیات (Subjects, Information, Operations)

لطفاً تمامی مواردی که خط‌مشی انتخاب شده در بخش ۳ بر روی آن‌ها اعمال می‌شود، مشخص کنید:

| دسته | توضیح | مقدار (تخصیص) |
| --- | --- | --- |
| موضوعات (Subjects) | چه موجودیت‌هایی عامل جریان اطلاعات هستند؟ | نمونه: کاربر احراز هویت شده، برنامه، سرویس پس‌زمینه، فرآیند رمزنگاری |
| اطلاعات (Information) | چه نوع داده‌هایی تحت کنترل هستند؟ | نمونه: ترافیک صوتی رمزنگاری شده، ترافیک تصویری، پیام‌های متنی، فراداده تماس |
| عملیات (Operations) | چه اقداماتی روی اطلاعات انجام می‌شود؟ | نمونه: ارسال، دریافت، ذخیره، رمزنگاری، رمزگشایی، پخش |

تخصیص دقیق توسعه‌دهنده:

- موضوعات: ........................................................

- اطلاعات: ........................................................

- عملیات: ........................................................

۵. نحوه اعمال خط‌مشی (Implementation Details)

لطفاً شرح دهید که نرم‌افزار چگونه خط‌مشی انتخاب شده را در عمل پیاده‌سازی می‌کند:

| جنبه | توضیح توسعه‌دهنده |
| --- | --- |
| مکانیزم اعمال کنترل | ☐ کد سفارشی ☐ کتابخانه شخص ثالث ☐ قابلیت پلتفرم ☐ سایر |
| شرح مختصر | (حداکثر ۳ خط) ................................................... |
| شرط‌های مجاز بودن جریان اطلاعات (مطابق FDP_IFF.1.2) | نمونه: «فقط زمانی که TOE در سرور SIP ثبت‌نام کرده باشد و تماس برقرار شده باشد و وضعیت off-hook باشد.» |

# FDP_RIP.2.1  حفاظت کامل از اطلاعات باقیمانده در منابع

باید اطمینان حاصل کند که هرگونه محتوای اطلاعاتی قبلی یک منبع، هنگام
[گزینش: تخصیص منبع به یک شیء / آزادسازی منبع از یک شیء]
در دسترس نباشد.

۳. انتخاب توسعه‌دهنده

لطفاً یک گزینه از بین موارد زیر انتخاب کنید:

| گزینه | انتخاب | توضیح |
| --- | --- | --- |
| ☐ هنگام تخصیص منبع به یک شیء (allocation) | ☐ | اطلاعات باقیمانده از شیء قبلی، قبل از اینکه منبع به شیء جدید تخصیص داده شود، پاک می‌گردد. |
| ☐ هنگام آزادسازی منبع از یک شیء (deallocation) | ☐ | اطلاعات باقیمانده بلافاصله پس از آزادسازی منبع (قبل از تخصیص مجدد) پاک می‌شود. |

توصیه امنیتی: انتخاب گزینه «deallocation» سطح امنیت بالاتری دارد، زیرا اطمینان می‌دهد که اطلاعات بلافاصله پس از آزادسازی پاک می‌شوند و هیچ فرصتی برای نشت وجود ندارد. انتخاب «allocation» نیز قابل قبول است اما نیازمند دقت بیشتر در پیاده‌سازی است.

۴. منابع تحت پوشش (Resources Covered)

لطفاً تمامی منابعی که این الزام بر روی آن‌ها اعمال می‌شود، مشخص کنید:

| نوع منبع | توضیح | آیا تحت پوشش است؟ |
| --- | --- | --- |
| حافظه اصلی (RAM) – بافرهای متغیرها | متغیرهای محلی، سراسری، پشته (stack) و هیپ (heap) | ☐ بله ☐ خیر |
| حافظه اصلی – بافرهای شبکه | بافرهای دریافت/ارسال شبکه | ☐ بله ☐ خیر |
| حافظه اصلی – بافرهای رمزنگاری | بافرهای موقت کلیدها، متن آشکار | ☐ بله ☐ خیر |
| حافظه غیرفرار (فایل‌ها) | فایل‌های موقت، کش، دیتابیس | ☐ بله ☐ خیر |
| حافظه اشتراکی (Shared Memory) | ارتباط بین‌پردازه‌ای (IPC) | ☐ بله ☐ خیر |
| حافظه کش گرافیکی (Frame buffer) | تصاویر و ویدئو | ☐ بله ☐ خیر |
| سایر (تخصیص): ........................... | ........................... | ☐ بله ☐ خیر |

۵. روش پاک‌سازی اطلاعات (Zeroing / Overwrite Method)

لطفاً برای هر نوع منبع، مکانیزم پاک‌سازی را مشخص کنید:

| منبع | روش پاک‌سازی | جزئیات |
| --- | --- | --- |
| بافرهای حساس در heap | ☐ memset_s ☐ بازنویسی با صفر ☐ بازنویسی با الگوی تصادفی ☐ استفاده از SecureZeroMemory | ...... |
| بافرهای پشته (stack) | ☐ استفاده از explicit_bzero ☐ بازنویسی قبل از خروج تابع | ...... |
| بافرهای شبکه | ☐ پاک‌سازی پس از ارسال/دریافت | ...... |
| فایل‌های موقت | ☐ حذف فایل با بازنویسی قبل از حذف ☐ استفاده از API امن پلتفرم | ...... |
| کلیدهای رمزنگاری | ☐ پاک‌سازی بلافاصله پس از استفاده (در همان scope) | ...... |

نکته: در زبان‌هایی مانند Java/C# که مدیریت حافظه خودکار دارند، ممکن است نتوان به طور کامل اطلاعات را پاک کرد. در این صورت توسعه‌دهنده باید توجیه کند که چگونه از نشت اطلاعات جلوگیری می‌شود (مثلاً با محدود کردن طول عمر اشیاء حساس و استفاده از آرایه‌های بایت با پاک‌سازی دستی).

۶. استثنائات Exceptions – در صورت وجود

آیا مواردی وجود دارد که نرم‌افزار نتواند اطلاعات باقیمانده را پاک کند؟ (در صورت وجود، حتماً توجیه امنیتی ارائه شود)

| مورد | دلیل | توجیه امنیتی |
| --- | --- | --- |
| ........................... | ........................... | ........................... |

# FDP_SDI.2.1  صحت داده کاربری ذخیره شده

TSF باید داده‌های کاربر ذخیره‌شده در ظروف تحت کنترل TSF را از نظر تخصیص: خطاهای یکپارچگی بر روی همه اشیاء بر اساس ویژگی‌های زیر تخصیص: ویژگی‌های داده کاربرپایش کند.

FDP_SDI.2.2
پس از تشخیص خطای یکپارچگی داده، TSF باید [تخصیص: اقدام مورد نظر] را انجام دهد.

۳. انتخاب توسعه‌دهنده

۳.۱. FDP_SDI.2.1 – تخصیص «خطاهای یکپارچگی»

لطفاً نوع خطاهای یکپارچگی که TSF باید آن‌ها را پایش کند، مشخص کنید (می‌توانید چند گزینه را انتخاب کنید):

| خطای یکپارچگی | انتخاب | توضیح |
| --- | --- | --- |
| تغییر غیرمجاز محتوا (Unauthorized modification) | ☐ | داده توسط فرآیند غیرمجاز تغییر کرده است |
| خرابی داده (Data corruption) | ☐ | داده به دلیل خطای سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری خراب شده است |
| حذف غیرمجاز (Unauthorized deletion) | ☐ | داده به طور نادرست حذف شده است |
| درج غیرمجاز (Unauthorized insertion) | ☐ | داده جدید به طور غیرمجاز اضافه شده است |
| جایگزینی با داده قدیمی (Replay) | ☐ | نسخه قدیمی داده جایگزین نسخه فعلی شده است |
| سایر (تخصیص): ........................... | ☐ | ........................... |

توصیه امنیتی: در اکثر کاربردها، دست کم گزینه‌های «تغییر غیرمجاز محتوا» و «خرابی داده» پایش می‌شوند.

۳.۲. FDP_SDI.2.1 – تخصیص «ویژگی‌های داده کاربر»

لطفاً ویژگی‌های داده کاربر مورد استفاده برای پایش یکپارچگی را مشخص کنید. این ویژگی‌ها تعیین می‌کنند چه داده‌هایی «حساس به یکپارچگی» محسوب می‌شوند و باید پایش شوند:

| ویژگی داده کاربر | انتخاب | توضیح |
| --- | --- | --- |
| کد برنامه (Application Code) | ☐ | کد اجرایی باینری یا اسمبلی برنامه |
| داده اولیه برنامه (Application Initialization Data) | ☐ | داده‌های اولیه و پیکربندی برنامه |
| PIN رمز عبور | ☐ | داده‌های احراز هویت کاربر |
| کلیدهای رمزنگاری (Cryptographic Keys) | ☐ | کلیدهای خصوصی، متقارن، و عمومی |
| داده‌های تراکنشی (Transactional Data) | ☐ | داده‌هایی که تغییر آن‌ها بر تراکنش‌ها تأثیر می‌گذارد (مانند موجودی کیف پول الکترونیک) |
| داده پروفایل (Profile Data) | ☐ | داده‌های مربوط به هویت یا پیکربندی کاربر |
| داده موقتی (Temporary Data) | ☐ | داده‌هایی که به طور موقت ذخیره می‌شوند اما یکپارچگی آن‌ها حیاتی است |
| سایر (تخصیص): ........................... | ☐ | ........................... |

۳.۳. FDP_SDI.2.2 – تخصیص «اقدام پس از تشخیص خطا»

لطفاً اقدام مورد نظر در صورت تشخیص خطای یکپارچگی را مشخص کنید (می‌توانید چند گزینه را انتخاب کنید):

| اقدام | انتخاب | توضیح |
| --- | --- | --- |
| ادامه عملکرد در حالت ایمن (Maintain secure state) | ☐ | TSF در حالت ایمن باقی می‌ماند و تا حد ممکن به کار خود ادامه می‌دهد |
| برگرداندن پیام خطا (Return error message) | ☐ | درخواست‌کننده پیام خطای مناسب دریافت می‌کند |
| ممنوعیت استفاده از داده تغییر یافته (Prohibit use of altered data) | ☐ | داده تغییر یافته دیگر در دسترس قرار نمی‌گیرد |
| هشدار به کاربر / مدیر (Warn user/administrator) | ☐ | هشدار مناسب به موجودیت متصل نمایش داده می‌شود |
| ضبط رویداد در لاگ امنیتی (Log the event) | ☐ | حادثه در ممیزی امنیتی ثبت می‌شود |
| خاتمه نشست (Terminate session) | ☐ | نشست فعلی خاتمه می‌یابد |
| بازیابی داده از نسخه پشتیبان (Recover from backup) | ☐ | داده از منبع معتبر بازیابی می‌شود |
| تصحیح خودکار خطا (Automatic correction) | ☐ | با استفاده از کدهای ECC یا روش‌های مشابه، خطا تصحیح می‌شود |
| قفل کردن کارت / نشست (Lock card/session) | ☐ | در موارد تشخیص نقض شدید امنیتی، نشست یا کارت قفل می‌شود |
| سایر (تخصیص): ........................... | ☐ | ........................... |

توصیه امنیتی: حداقل باید گزینه‌های «ادامه عملکرد در حالت ایمن» و «برگرداندن پیام خطا» در نظر گرفته شوند.

۴. شناسایی ظروف داده تحت پوشش (Data Containers)

لطفاً تمام ظروف (Containers) حاوی داده کاربر تحت کنترل TSF را مشخص کنید:

| نوع ظرف | توضیح | آیا تحت پوشش است؟ |
| --- | --- | --- |
| حافظه غیرفرار (Non-volatile memory – e.g., Flash, EEPROM) | داده‌های ذخیره‌شده دائمی | ☐ بله ☐ خیر |
| حافظه فرار (Volatile memory – e.g., RAM, Heap) | داده‌های موقتی در طول اجرا | ☐ بله ☐ خیر |
| سیستم فایل (File system) | فایل‌های کاربر و پیکربندی | ☐ بله ☐ خیر |
| پایگاه داده (Database) | رکوردهای دیتابیس | ☐ بله ☐ خیر |
| کارت هوشمند حافظه (Smartcard memory – EEPROM) | ظروف تحت کنترل کارت هوشمند | ☐ بله ☐ خیر |
| سایر (تخصیص): ........................... | ........................... | ☐ بله ☐ خیر |

۵. مکانیزم تضمین یکپارچگی

لطفاً مکانیزم فنی مورد استفاده برای تشخیص خطاهای یکپارچگی را مشخص کنید:

| مکانیزم | انتخاب | توضیح |
| --- | --- | --- |
| چک‌جمع (Checksum) | ☐ | سطح پایه، خطایابی محدود |
| کد تشخیص خطا (Error Detection Code – EDC) | ☐ | قابلیت تشخیص خطاهای تک‌بیتی و برخی چندبیتی |
| کد تصحیح خطا (Error Correction Code – ECC) | ☐ | قابلیت تشخیص و تصحیح خودکار خطا |
| HMAC (Keyed-Hash Message Authentication Code) | ☐ | تضمین یکپارچگی مبتنی بر رمزنگاری با کلید |
| امضای دیجیتال (Digital Signature) | ☐ | بالاترین سطح، تأیید هویت و یکپارچگی |
| مکانیزم پلتفرم (Platform mechanism) | ☐ | لطفاً مشخص کنید: ........................... |
| سایر (تخصیص): ........................... | ☐ | ........................... |

نکته EAL3: مکانیزم انتخاب شده باید در برابر حملات مهاجم پایه (Basic Attacker) مقاوم باشد. استفاده از HMAC یا ECC سطح امنیت بالاتری نسبت به چک‌جمع ساده دارد.

۶. یکپارچگی کد و داده‌های مهم (Java Card / Secure Element – در صورت وجود)

توجه: این بخش عمدتاً برای کارت‌های هوشمند، عناصر امنیتی (Secure Elements) و محصولات مبتنی بر Java Card کاربرد دارد. اگر محصول شما در این دسته قرار نمی‌گیرد، این بخش را نادیده بگیرید.

| مؤلفه | آیا تحت پایش است؟ | توضیح |
| --- | --- | --- |
| کد اپلت (Applet code – D.APP_CODE) | ☐ بله ☐ خیر | کد بایت برنامه در حافظه غیرفرار |
| داده اولیه اپلت (Applet initialization data – D.APP_I_DATA) | ☐ بله ☐ خیر | داده‌ای که در طول مقداردهی اولیه ذخیره می‌شود |
| کلیدهای رمزنگاری اپلت (Applet cryptographic keys – D.APP_KEYs) | ☐ بله ☐ خیر | برای یکپارچگی کلیدهای رمزنگاری حیاتی است |
| مقدار PIN | ☐ بله ☐ خیر | در صورت تشخیص خطای یکپارچگی، استثنا (Exception) باید ایجاد شود |
| داده حساس اپلت (Application integrity-sensitive data) | ☐ بله ☐ خیر | داده‌ای که تغییر غیرمجاز آن تأثیر مستقیم بر امنیت دارد (مانند موجودی کیف پول) |

# کلاس حریم خصوصی

# FPR_ANO_EXT.1  رضایت کاربر برای انتقال اطلاعات شناسایی شخصی

- هیچ اطلاعات شخصی قابل شناسایی (PII) را از طریق شبکه ارسال نکند

- پیش از اجرای [تخصیص: فهرست عملکردهایی که PII را از طریق شبکه ارسال می‌کنند]، تأیید کاربر را دریافت کند

توضیح: این الزام فقط برای اطلاعات شخصی قابل شناسایی‌ای اعمال می‌شود که نرم‌افزار به طور مشخص درخواست می‌کند. اگر کاربر بدون درخواست نرم‌افزار، اطلاعات شخصی را به صورت داوطلبانه در یک فیلد داده عمومی (یا نامناسب) وارد کند، این الزام شامل آن نمی‌شود. نمایش یک پنجره گفتگو که هنگام شروع نرم‌افزار به کاربر اعلام می‌کند قصد ارسال اطلاعات شخصی قابل شناسایی وجود دارد، برای برآورده کردن این الزام کافی است.

۳. انتخاب توسعه‌دهنده : لطفاً یک گزینه از بین موارد زیر انتخاب کنید:

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| دسته اطلاعات شخصی; مثال; آیا نرم‌افزار این اطلاعات را جمع‌آوری/ارسال می‌کند؟. اطلاعات شناسایی کاربر; نام، نام خانوادگی، نام کاربری، ایمیل، شماره تلفن; ☐ بله ☐ خیر. اطلاعات موقعیت مکانی; GPS، موقعیت تقریبی شبکه; ☐ بله ☐ خیر. شناسه‌های دستگاه; Android ID، Advertising ID، IMEI، MAC address; ☐ بله ☐ خیر. اطلاعات مخاطبین; دفترچه تلفن، لیست دوستان; ☐ بله ☐ خیر. اطلاعات تماس; تاریخچه تماس‌ها، شماره‌های تماس گرفته شده; ☐ بله ☐ خیر. اطلاعات مالی; شماره کارت بانکی، اطلاعات حساب مالی; ☐ بله ☐ خیر. محتوای تولید شده توسط کاربر; پیام‌ها، فایل‌های ارسالی، تصاویر پروفایل; ☐ بله ☐ خیر. داده‌های احراز هویت; رمز عبور، توکن‌های دسترسی، کلیدهای API; ☐ بله ☐ خیر. اطلاعات سلامت; داده‌های مرتبط با سلامت کاربر; ☐ بله ☐ خیر. سایر (تخصیص): ...........................; ...........................; ☐ بله ☐ خیر. ☐ عدم انتقال PII از طریق شبکه | ☐ | نرم‌افزار هیچ اطلاعات شخصی قابل شناسایی (PII) را از طریق شبکه ارسال نمی‌کند. در صورت انتخاب این گزینه، نیازی به تکمیل بخش‌های ۴ و ۵ نیست. |
| دریافت تأیید کاربر پیش از اجرای عملکردهای انتقال PII☐ |  | نرم‌افزار ممکن است PII ارسال کند، اما قبل از هر بار ارسال، تأیید صریح کاربر را دریافت می‌کند. در صورت انتخاب این گزینه، بخش‌های ۴ و ۵ باید تکمیل شوند. |

نکته: اطلاعاتی که «شخصی قابل شناسایی» (PII – Personally Identifiable Information) در نظر گرفته می‌شوند، در بخش ۴ تعریف می‌گردند. فهرست عملکردهایی که نیاز به تأیید کاربر دارند، در بخش ۵ مشخص می‌شوند.

۴. تعریف اطلاعات شخصی قابل شناسایی (PII) در نرم‌افزار

توجه: این بخش تنها در صورتی تکمیل می‌شود که گزینه «دریافت تأیید کاربر» انتخاب شده باشد.

در صورتی که گزینه «عدم انتقال PII» انتخاب شده باشد، نرم‌افزار هیچ یک از داده‌های زیر را از طریق شبکه ارسال نمی‌کند. با این حال، برای شفافیت، لطفاً تعریف کنید که نرم‌افزار چه داده‌هایی را به عنوان PII در نظر می‌گیرد:

تأکید: در صورت انتخاب گزینه «عدم انتقال PII»، جدول فوق فقط برای شفافیت است و نرم‌افزار نباید هیچ یک از این داده‌ها را ارسال کند.

۵. عملکردهای نیازمند تأیید کاربر (Functions Requiring User Approval)

توجه: این بخش تنها در صورتی تکمیل می‌شود که گزینه «دریافت تأیید کاربر» انتخاب شده باشد.

لطفاً همه عملکردهایی که PII را از طریق شبکه ارسال می‌کنند، فهرست کنید. برای هر عملکرد، زمان و نحوه دریافت تأیید کاربر را مشخص نمایید:

| شماره | عملکرد (Function) | توضیح | PII ارسال شده | زمان دریافت تأیید | روش تأیید |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | ثبت‌نام / ایجاد حساب کاربری | ارسال اطلاعات ثبت‌نام به سرور | نام، ایمیل، شماره تلفن | قبل از اولین ارسال | ☐ پنجره دیالوگ ☐ صفحه جداگانه ☐ تیک تأیید |
| ۲ | ورود به حساب کاربری | ارسال اعتبارنامه به سرور | نام کاربری، رمز عبور | هر بار قبل از ورود | ☐ پنجره دیالوگ ☐ صفحه جداگانه ☐ تیک تأیید |
| ۳ | ارسال پیام متنی / فایل | ارسال محتوای کاربر به سرور | محتوای پیام، فایل‌های شخصی | قبل از هر بار ارسال | ☐ پنجره دیالوگ ☐ صفحه جداگانه ☐ تیک تأیید |
| ۴ | تماس صوتی/تصویری | ارسال جریان رسانه به سرور یا همتا | تصویر، صدا | قبل از برقراری تماس | ☐ پنجره دیالوگ ☐ صفحه جداگانه ☐ تیک تأیید |
| ۵ | جمع‌آوری گزارش خطا (Crash Report) | ارسال گزارش خطا شامل اطلاعات دستگاه | مدل دستگاه، سیستم‌عامل، شناسه‌های دستگاه | قبل از اولین ارسال | ☐ پنجره دیالوگ ☐ صفحه جداگانه ☐ تیک تأیید |
| ۶ | ارسال آنالیتیکس / آمار استفاده | ارسال داده‌های آماری استفاده | شناسه‌های دستگاه، رفتار کاربر | هنگام راه‌اندازی نرم‌افزار | ☐ پنجره دیالوگ ☐ صفحه جداگانه ☐ تیک تأیید |
| ۷ | سایر (تخصیص): ........................... | ........................... | ........................... | ........................... | ☐ پنجره دیالوگ ☐ صفحه جداگانه ☐ تیک تأیید |

توضیح: برای برآورده کردن این الزام، نمایش یک پنجره گفتگو (dialog) که هنگام شروع نرم‌افزار به کاربر اعلام می‌کند قصد ارسال PII وجود دارد، کافی است. نیازی به دریافت تأیید برای هر بار ارسال مجدد نیست، مگر اینکه نرم‌افزار به طور خاص آن را ایجاب کند.

۶. نحوه پیاده‌سازی (Implementation Details)

لطفاً مکانیزم دقیق دریافت رضایت کاربر را شرح دهید:

- در صورت انتخاب گزینه «عدم انتقال PII»:

  - نرم‌افزار هیچ کد/فراخوانی API برای ارسال PII از طریق شبکه ندارد.

  - تمام عملکردهای شبکه محدود به داده‌های غیرشخصی (مانند داده‌های فنی، وضعیت سرور) هستند.

  - مستندات TSS و راهنمای کاربر این موضوع را تأیید می‌کند.

- در صورت انتخاب گزینه «دریافت تأیید کاربر»:

  - توضیح دهید که رضایت کاربر پیش از ارسال PII چگونه دریافت می‌شود:

    - ☐ پنجره گفتگوی اولیه هنگام راه‌اندازی نرم‌افزار (یک بار)

    - ☐ صفحه تنظیمات جداگانه با گزینه opt-in/opt-out

    - ☐ درخواست تأیید به ازای هر عملکرد (مطابق بخش ۵)

    - ☐ روش دیگر (لطفاً شرح دهید): ....................................................

  - آیا کاربر می‌تواند پس از رد درخواست، همچنان از نرم‌افزار استفاده کند؟ ☐ بله ☐ خیر (در صورت بله، توضیح دهید کدام عملکردها غیرفعال می‌شوند)

  - آیا رضایت کاربر در حافظه غیرفرار ذخیره می‌شود تا دفعات بعدی نیازی به تأیید مجدد نباشد؟ ☐ بله ☐ خیر (در صورت بله، مدت اعتبار رضایت چقدر است؟ ...........................)

# کلاس مدیریت امنیت

# FMT_MEC_EXT.1  مکانیزم پیکربندی

نرم‌افزار باید یکی از موارد زیر را انجام دهد:

- استفاده از سازوکارهایی که توسط تولیدکننده پلتفرم برای ذخیره‌سازی و تنظیم گزینه‌های پیکربندی توصیه شده‌اند.

- پیاده‌سازی قابلیت رمزنگاری و ذخیره‌سازی گزینه‌های پیکربندی طبق تعریف ارائه شده در FDP_PRT_EXT.1 برای رمزنگاری فایل.

توضیح کاربردی: گزینه‌های پیکربندی که به صورت راه دور ذخیره می‌شوند، مشمول این الزام نیستند. داده‌های حساس عموماً جزو گزینه‌های پیکربندی محسوب نمی‌شوند و باید طبق الزامات FDP_DAR_EXT.1 یا FCS_STO_EXT.1 ذخیره شوند.

نکته EAL3: با توجه به تصمیم فنی NIAP شماره ۰۷۴۷ (TD0747)، در پلتفرم اندروید، سازوکارهای مجاز شامل SharedPreferences، PreferenceActivity و DataStore هستند. توسعه‌دهنده باید از API‌های مستند پلتفرم استفاده کند و روش ذخیره‌سازی را در TSS شرح دهد.

۳. انتخاب توسعه‌دهنده

لطفاً یک گزینه از بین موارد زیر انتخاب کنید و در صورت نیاز، اطلاعات تکمیلی را ارائه دهید:

| گزینه | انتخاب | توضیح |
| --- | --- | --- |
| ☐ استفاده از سازوکارهای توصیه شده توسط تولیدکننده پلتفرم | ☐ | نرم‌افزار از APIهای استاندارد پلتفرم برای ذخیره‌سازی تنظیمات استفاده می‌کند. |
| ☐ پیاده‌سازی قابلیت رمزنگاری و ذخیره‌سازی گزینه‌های پیکربندی مطابق FDP_PRT_EXT.1 رفرنس به یه الزام دیگه | ☐ | نرم‌افزار از رمزنگاری سفارشی برای ذخیره‌سازی تنظیمات حساس استفاده می‌کند. |

نکته: در صورت انتخاب گزینه دوم، TSF (توابع امنیتی هدف ارزیابی) باید ادعای انطباق با پیکربندی PP مرتبط با ماژول رمزنگاری فایل را داشته باشد.

۴. جزئیات پیاده‌سازی بر اساس پلتفرم

۴.۱. در صورت پلتفرم Android:

لطفاً مکانیزم ذخیره‌سازی تنظیمات را مشخص کنید:

| مکانیزم | انتخاب | توضیح / مرجع |
| --- | --- | --- |
| ☐ SharedPreferences | ☐ | کلاس android.content.SharedPreferences – ذخیره‌سازی مقادیر کلید-مقدار ساده در فایل XML در مسیر /data/data/package/shared_prefs/ |
| ☐ PreferenceActivity | ☐ | کتابخانه android.preference.PreferenceActivity (یا PreferenceFragment) – ایجاد رابط کاربری تنظیمات |
| ☐ DataStore | ☐ | کتابخانه androidx.datastore – گزینه جدیدتر توصیه شده توسط Google (همزمان، سازگار و تراکنشی |
| ☐ سایر (تخصیص) | ☐ | لطفاً مشخص کنید: ........................... |

در صورت پلتفرم iOS:

لطفاً مکانیزم ذخیره‌سازی تنظیمات را مشخص کنید:

| مکانیزم | انتخاب | توضیح / مرجع |
| --- | --- | --- |
| ☐ UserDefaults | ☐ | سیستم پیش‌فرض کاربر برای ذخیره‌سازی مقادیر کلید-مقدار ساده |
| ☐ Keychain | ☐ | ذخیره‌سازی امن برای تنظیمات حساس مانند اعتبارنامه‌ها |
| ☐ Core Data (با حفاظت) | ☐ | ذخیره‌سازی پایگاه داده با فعال بودن Data Protection |
| ☐ فایل رمزنگاری شده | ☐ | فایل‌های رمزنگاری شده با کلاس حفاظتی مناسب |
| ☐ سایر (تخصیص) | ☐ | لطفاً مشخص کنید: ........................... |

۵. شناسایی گزینه‌های پیکربندی (Configuration Options)

لطفاً تمامی گزینه‌های پیکربندی مرتبط با امنیت را که نرم‌افزار ذخیره می‌کند، فهرست کنید:

| شماره | گزینه پیکربندی | نوع داده | ذخیره در (مسیر / API) | حساس است؟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | ........................... | ........................... | ........................... | ☐ بله ☐ خیر |
| ۲ | ........................... | ........................... | ........................... | ☐ بله ☐ خیر |
| ۳ | ........................... | ........................... | ........................... | ☐ بله ☐ خیر |
| ۴ | ........................... | ........................... | ........................... | ☐ بله ☐ خیر |

نکته EAL3: گزینه‌های پیکربندی حساس (مثلاً شامل کلیدها، توکن‌ها یا داده‌های شناسایی شخصی) باید مطابق با FCS_STO_EXT.1 یا FDP_DAR_EXT.1 ذخیره شوند.

۶. روش‌های پیکربندی (Management Functions)

آیا کاربر یا مدیر می‌تواند تنظیمات امنیتی را به صورت دستی تغییر دهد؟

| سوال | پاسخ | توضیح |
| --- | --- | --- |
| آیا رابط کاربری برای تغییر تنظیمات امنیتی وجود دارد؟ | ☐ بله ☐ خیر | ........................... |
| آیا تنظیمات از راه دور (MDM / سرور) قابل پیکربندی هستند؟ | ☐ بله ☐ خیر | ........................... |
| آیا تنظیمات پیش‌فرض امن به صورت خودکار اعمال می‌شوند؟ | ☐ بله ☐ خیر | ........................... |

# FMT_CFG_EXT.2.1 پیکربندی امن پیش‌فرض (اعتبارنامه)

زمانی که نرم‌افزار با اعتبارنامه‌های پیش‌فرض یا بدون اعتبارنامه پیکربندی شده باشد، باید تنها به اندازه‌ای عملکرد فراهم کند که امکان تنظیم اعتبارنامه‌های جدید را فراهم سازد.

تعریف اعتبارنامه‌های پیش‌فرض: اعتبارنامه‌هایی هستند (مانند گذرواژه‌ها یا کلیدها) که به صورت خودکار (بدون تعامل کاربر) در طول نصب نرم‌افزار روی پلتفرم بارگذاری می‌شوند. اعتبارنامه‌هایی که در طول نصب و با استفاده از الزامات مشخص شده در FCS_RBG_EXT.1 تولید می‌شوند، به عنوان اعتبارنامه پیش‌فرض محسوب نمی‌شوند.

۳. انتخاب و توضیح توسعه‌دهنده

لطفاً وضعیت اعتبارنامه‌ها در نرم‌افزار را مشخص کنید:

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| ☐ نرم‌افزار فاقد هرگونه اعتبارنامه پیش‌فرض است | ☐ | نرم‌افزار بدون هیچ اعتبارنامه‌ای (گذرواژه، کلید، توکن) نصب می‌شود. کاربر/مدیر باید پیش از استفاده، اعتبارنامه‌ها را ایجاد کند. در این صورت، محدودیت عملکرد اولیه فقط تا زمان تنظیم اعتبارنامه‌ها اعمال نمی‌شود (چون اساساً اعتبارنامه‌ای وجود ندارد). اما تیم ارزیابی تأیید می‌کند که آیا عملکرد نرم‌افزار قبل از تنظیم اعتبارنامه‌ها به درستی محدود است. |
| ☐ نرم‌افزار با اعتبارنامه‌های پیش‌فرض نصب می‌شود | ☐ | نرم‌افزار حاوی یک اعتبارنامه پیش‌فرض است مثلاً یک رمز عبور عمومی، یک کلید API از پیش تعیین شده در این حالت، باید تأیید شود که تا زمانی که کاربر/مدیر اعتبارنامه جدید تنظیم نکند، تنها عملکرد در دسترس، امکان تغییر آن اعتبارنامه‌ها است و هیچ دسترسی به قابلیت‌های اصلی نرم‌افزار وجود ندارد. |
| ☐ نرم‌افزار بدون اعتبارنامه نصب می‌شود اما فرآیند ثبت‌نام/تنظیمات اولیه وجود دارد | ☐ | نرم‌افزار بدون اعتبارنامه نصب می‌شود، اما برای استفاده از قابلیت‌های اصلی، کاربر باید در فرآیند راه‌اندازی اولیه، اعتبارنامه‌ها (مانند احراز هویت با سرور) را ایجاد کند. تا پیش از تکمیل این فرآیند، تنها عملکرد در دسترس، تکمیل فرآیند تنظیم اعتبارنامه است. |

نکته EAL3: اعتبارنامه‌هایی که به صورت امن و با استفاده از مولد بیت تصادفی (FCS_RBG_EXT.1) در زمان نصب تولید می‌شوند، «اعتبارنامه پیش‌فرض» محسوب نمی‌شوند.

۴. جزئیات پیاده‌سازی

۴.۱. شناسایی اعتبارنامه‌های پیش‌فرض (در صورت وجود)

اگر نرم‌افزار با اعتبارنامه‌های پیش‌فرض نصب می‌شود، لطفاً آن‌ها را فهرست کنید:

| نوع اعتبارنامه | مقدار (اختیاری – در صورت امنیت) | نحوه ذخیره‌سازی |
| --- | --- | --- |
| گذرواژه پیش‌فرض کاربر ادمین | ........................... | ........................... |
| کلید API پیش‌فرض | ........................... | ........................... |
| اعتبارنامه اتصال به سرور | ........................... | ........................... |
| سایر (تخصیص): | ........................... | ........................... |

۴.۲. رفتار نرم‌افزار پیش از تنظیم اعتبارنامه‌های جدید

در حالت نصب با اعتبارنامه پیش‌فرض یا بدون اعتبارنامه، چه عملکردهایی در دسترس است؟

| وضعیت | توضیح |
| --- | --- |
| عملکردهای در دسترس (فقط موارد ضروری برای تنظیم اعتبارنامه جدید) | ........................... (مثلاً: صفحه تنظیمات، فرم تغییر رمز عبور، صفحه ثبت‌نام، فرم ورود به سرور پیکربندی) |
| عملکردهای مسدود شده (تا زمان تنظیم اعتبارنامه جدید) | ........................... (مثلاً: برقراری تماس امن، ارسال پیام، دسترسی به داده‌های ذخیره‌شده) |
| نحوه تشخیص «تنظیم اعتبارنامه جدید» توسط نرم‌افزار | ........................... (مثلاً: پس از تغییر موفق گذرواژه پیش‌فرض، پس از ثبت‌نام موفق در سرور) |

# FMT_CFG_EXT.2.2 پیکربندی امن پیش‌فرض (مجوز فایل)

فرض می‌شود که نرم‌افزار به گونه‌ای پیکربندی شده باشد که مجوزهای فایل‌ها و فایل‌های باینری، از تغییر آن‌ها توسط کاربران عادی بدون سطح دسترسی مناسب جلوگیری کند.

توضیح کاربردی: انتظارات دقیق در مورد مجوزهای فایل بسته به پلتفرم متفاوت است، اما هدف کلی این است که نرم‌افزار و داده‌های آن در برابر کاربران غیرمجاز محافظت شوند.

نکته EAL3: برای پلتفرم اندروید، ارزیاب دستور find -L . -perm /002 را در داخل پوشه داده نرم‌افزار اجرا می‌کند تا اطمینان حاصل کند هیچ فایلی دارای سطح دسترسی نوشتن برای سایر کاربران (world-writable) نیست. برای پلتفرم iOS، ارزیاب بررسی می‌کند که نرم‌افزار از کلاس حفاظت داده مناسب (Data Protection Class) برای هر فایل ذخیره‌شده محلی استفاده می‌کند.

۳. انتخاب توسعه‌دهنده

لطفاً بر اساس پلتفرم هدف، اطلاعات زیر را تکمیل کنید.

۳.۱. تعریف فایل‌های تحت پوشش

نرم‌افزار کدام فایل‌ها و دایرکتوری‌ها را ایجاد می‌کند که باید از تغییر توسط کاربران عادی محافظت شوند؟

| نوع فایل | مسیر (مثال) | هدف |
| --- | --- | --- |
| فایل‌های باینری نرم‌افزار (APK / IPA / اجرایی) | ........................... | کد اجرایی |
| فایل‌های پیکربندی (تنظیمات) | ........................... | تنظیمات امنیتی و عملکردی |
| پایگاه داده حاوی داده‌های کاربر | ........................... | اطلاعات حساس |
| فایل‌های کش و موقت | ........................... | داده‌های موقتی |
| لاگ‌ها و گزارش‌ها | ........................... | رویدادهای سیستم |
| سایر (تخصیص): | ........................... | ........................... |

۳.۲ مکانیزم اعمال مجوزهای پیش‌فرض

نرم‌افزار چگونه تضمین می‌کند که مجوزهای فایل به صورت پیش‌فرض امن هستند؟

پلتفرم	گزینه	انتخاب	توضیح توسعه‌دهنده

Android

☐ استفاده از پرچم MODE_PRIVATE برای فایل‌های ایجاد شده	☐	(پرچم پیش‌فرض امن در Android – فایل فقط توسط خود نرم‌افزار قابل دسترسی است)

☐ ذخیره‌سازی در دایرکتوری اختصاصی برنامه (/data/data/package/) بدون مجوز عمومی	☐	دایرکتوری خصوصی که سایر برنامه‌ها دسترسی ندارند

☐ استفاده از EncryptedSharedPreferences یا DataStore با مجوز پیش‌فرض امن	☐	کتابخانه‌های امن برای ذخیره‌سازی تنظیمات

☐ اعمال دستی مجوزها (مثلاً با chmod در کد native) – در صورت نیاز	☐	توضیح: ...........................

iOS

☐ استفاده از کلاس‌های حفاظت داده (NSFileProtectionComplete, NSFileProtectionCompleteUnlessOpen, …)	☐	کدام کلاس: ...........................

☐ ذخیره‌سازی در دایرکتوری Sandbox که به طور پیش‌فرض توسط iOS محافظت می‌شود	☐	توضیح: ...........................

☐ استفاده از Keychain برای داده‌های حساس (علاوه بر مجوزهای فایل)	☐	توضیح: ..........................

.نکته EAL3: توسعه‌دهنده باید تأیید کند که هیچ فایل قابل نوشتن توسط کاربران عادی (world-writable) در دایرکتوری‌های حاوی فایل‌های اجرایی وجود ندارد، مگر اینکه کاربر صراحتاً چنین دستوری داده باشد (که معمولاً در نرم‌افزارهای موبایل رخ نمی‌دهد).

۴. جزئیات پیاده‌سازی مختص هر پلتفرم

۴.۱. برای پلتفرم Android:

| تأیید | وضعیت | توضیح |
| --- | --- | --- |
| آیا تمام فایل‌های ایجاد شده در /data/data/<package>/ دارای مجوزهایی هستند که فقط توسط UID برنامه قابل خواندن/نوشتن است؟ | ☐ بله ☐ خیر |  |
| آیا از پرچم MODE_PRIVATE در هنگام ایجاد فایل‌ها با openFileOutput() استفاده شده است؟ | ☐ بله ☐ خیر |  |
| آیا SharedPreferences با پرچم MODE_PRIVATE ایجاد شده است؟ | ☐ بله ☐ خیر |  |
| آیا دایرکتوری‌های روی حافظه خارجی (External Storage) که نرم‌افزار می‌نویسد، فقط با مجوزهای محدود (مثلاً فقط برنامه) قابل دسترسی هستند؟ | ☐ بله ☐ خیر ☐ قابل اجرا نیست |  |
| آیا فایل‌های موجود در lib/ و bin/ (در صورت وجود) غیرقابل نوشتن توسط کاربر عادی هستند؟ | ☐ بله ☐ خیر ☐ قابل اجرا نیست |  |

۴.۲. برای پلتفرم iOS:

| تأیید | وضعیت | توضیح |
| --- | --- | --- |
| آیا تمام فایل‌های ذخیره‌شده توسط نرم‌افزار در دایرکتوری Sandbox قرار دارند؟ | ☐ بله ☐ خیر |  |
| آیا برای فایل‌های حاوی داده حساس از کلاس حفاظت داده مناسب (مثلاً NSFileProtectionComplete) استفاده شده است؟ | ☐ بله ☐ خیر | کدام کلاس‌ها: ........................... |
| آیا Keychain برای ذخیره‌سازی اعتبارنامه‌ها و کلیدها استفاده شده است؟ | ☐ بله ☐ خیر |  |
| آیا هیچ فایل یا دایرکتوری با مجوز 777 یا 666 در حین اجرای نرم‌افزار ایجاد نمی‌شود؟ | ☐ بله ☐ خیر |  |

۵. موارد استثناء (در صورت وجود)

آیا مواردی وجود دارد که نرم‌افزار نیاز به ایجاد فایل‌هایی با مجوزهای گسترده‌تر (مثلاً برای اشتراک با سایر برنامه‌ها) داشته باشد؟

| مورد استثناء | دلیل | روش جایگزین امن |
| --- | --- | --- |
| ........................... | ........................... | ........................... |

توجه: هرگونه استثناء باید در مستندات TSS به وضوح توجیه شود و ارزیاب امنیت آن را بررسی می‌کند. در نرم‌افزارهای موبایل معمولی، استثنائی وجود ندارد.

# FMT_SMF.1.1    مشخص‌سازی توابع مدیریتی

TSF باید قادر به انجام توابع مدیریتی زیر باشد:
[تخصیص: فهرست توابع مدیریتی که توسط TSF فراهم می‌شوند]

توضیح کاربردی: این الزام تصریح می‌کند که نرم‌افزار فقط ملزم به فراهم کردن توانایی فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی توابعی است که خودش پیاده‌سازی کرده است. نرم‌افزار مسئول کنترل رفتار سیستم عامل یا سایر نرم‌افزارها نیست.

۳. انتخاب توسعه‌دهنده

لطفاً تمامی توابع مدیریتی که نرم‌افزار شما پشتیبانی می‌کند را از لیست زیر علامت بزنید. در صورت نیاز، می‌توانید توابع اضافی را در بخش «سایر (تخصیص)» وارد کنید.

۳.۱. توابع مدیریتی پایه (بر اساس پروفایل حفاظتی)

| شماره | تابع مدیریتی | توضیح | انتخاب ☐ |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | بدون هیچ تابع مدیریتی | (نرم‌افزار هیچ قابلیت مدیریتی ندارد) | ☐ |
| ۲ | فعال‌سازی / غیرفعال‌سازی ارسال هرگونه اطلاعات توصیف کننده سخت‌افزار، نرم‌افزار یا پیکربندی سیستم | مثلاً ارسال اطلاعات دستگاه به سرور برای عیب‌یابی | ☐ |
| ۳ | فعال‌سازی / غیرفعال‌سازی ارسال هرگونه اطلاعات شناسایی شخصی (PII) | کنترل ارسال داده‌های شخصی کاربر | ☐ |
| ۴ | فعال‌سازی / غیرفعال‌سازی ارسال هرگونه اطلاعات مربوط به وضعیت نرم‌افزار (مانند crash dump, log) | مثلاً ارسال گزارش خطا به توسعه‌دهنده | ☐ |
| ۵ | فعال‌سازی / غیرفعال‌سازی قابلیت پشتیبان‌گیری شبکه‌ای | [اختصاص: فهرست سیستم‌های پشتیبان‌گیری ابری تجاری یا سازمانی] | ☐ |

۳.۲. توابع مدیریتی اضافی (اختصاصی توسعه‌دهنده)

لطفاً هر تابع مدیریتی دیگری که نرم‌افزار شما فراهم می‌کند، در جدول زیر وارد کنید:

| شماره | تابع مدیریتی (تخصیص) | توضیح | انتخاب ☐ |
| --- | --- | --- | --- |
| ۶ | ........................... | ........................... | ☐ |
| ۷ | ........................... | ........................... | ☐ |
| ۸ | ........................... | ........................... | ☐ |
| ۹ | ........................... | ........................... | ☐ |
| ۱۰ | ........................... | ........................... | ☐ |

نکته EAL3: توابع مدیریتی که در این سند علامت می‌زنید، باید دقیقاً با توابع پیاده‌سازی شده در نرم‌افزار مطابقت داشته باشند. ارزیاب این توابع را از طریق رابط کاربری، خط فرمان یا مکانیزم‌های مدیریتی دیگر (مانند فایل پیکربندی یا MDM) آزمایش خواهد کرد.

۴. جزئیات پیاده‌سازی هر تابع مدیریتی

برای هر تابع مدیریتی که در بخش ۳ علامت زده‌اید، لطفاً اطلاعات زیر را تکمیل کنید:

۴.۱. تابع مدیریتی: ...........................

| سوال | پاسخ |
| --- | --- |
| نحوه دسترسی به این تابع (رابط کاربری / API / فایل پیکربندی / MDM) | ........................... |
| آیا این تابع نیاز به احراز هویت خاصی دارد (مثلاً نقش مدیر)؟ | ☐ بله ☐ خیر – توضیح: ........................... |
| مقدار پیش‌فرض (فعال / غیرفعال) | ☐ فعال ☐ غیرفعال |
| آیا تغییر این تابع نیاز به راه‌اندازی مجدد نرم‌افزار دارد؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا این تابع در مستندات راهنمای کاربر توضیح داده شده است؟ | ☐ بله ☐ خیر – مرجع: ........................... |

(برای هر تابع علامت‌خورده، یک کپی از این زیربخش تکمیل کنید)

۵. نمونه‌هایی از توابع مدیریتی رایج در نرم‌افزارهای امن (فقط راهنما)

در زیر چند نمونه از توابع مدیریتی که ممکن است در نرم‌افزارهای مشابه وجود داشته باشد، آورده شده است. این موارد صرفاً برای راهنمایی هستند و الزامی برای درج ندارند:

| تابع مدیریتی | توضیح |
| --- | --- |
| ثبت‌نام / لغو ثبت‌نام در سرور SIP | کنترل اتصال به سرور تماس |
| انتخاب و بارگذاری گواهی X.509 | مدیریت گواهی‌های احراز هویت |
| بررسی به‌روزرسانی نرم‌افزار | بررسی دستی وجود نسخه جدید |
| تنظیم آدرس سرور (ESC / Proxy) | پیکربندی سرورهای پشتیبان |
| انتخاب مجموعه رمزهای TLS | محدود کردن رمزهای قابل قبول |
| فعال/غیرفعال کردن تاریخچه تماس | حفظ حریم خصوصی |
| تنظیم مدت زمان خاتمه تماس بیکار | مدیریت منابع |
| انتخاب vocoder (برای VoIP) | کنترل کیفیت صدا |
| فعال/غیرفعال کردن لاگ‌های اشکال‌زدایی | کنترل اطلاعات لاگ |
| بازنشانی تنظیمات به حالت پیش‌فرض | بازیابی امن |

FMT_MOF.1.1  مدیریت کارکرد در محصول

TSF باید توانایی [گزینش: تعیین رفتار، غیرفعال کردن، فعال کردن، تغییر رفتار] توابع [تخصیص: فهرست توابع] را به [تخصیص: نقش‌های مجاز شناسایی‌شده] محدود کند.

سلسله‌مراتبی: هیچ مؤلفه بالاتری ندارد.
وابستگی (Dependency): FMT_SMR.1 (نقش‌های امنیتی)

توضیح خانواده (FMT_MOF): این خانواده توانایی TSF را برای مدیریت رفتار توابع خود تعریف می‌کند. این مؤلفه به نقش‌های مجاز اجازه می‌دهد رفتار توابع TSF را که از قوانین استفاده می‌کنند یا شرایط مشخصی دارند، مدیریت کنند. نمونه‌هایی از توابع TSF شامل توابع حسابرسی و توابع احراز هویت چندگانه است.

نکته EAL3: دقت شود که FMT_MOF.1 متمایز از FMT_SMF.1 است. در حالی که FMT_SMF.1 صرفاً فهرست توابع مدیریتی موجود را مشخص می‌کند، FMT_MOF.1 تعیین می‌کند چه کسی (کدام نقش) و با چه سطحی از کنترل می‌تواند رفتار آن توابع را تغییر دهد (مانند فعال/غیرفعال کردن، تغییر رفتار).

۳. انتخاب توسعه‌دهنده – سطح دسترسی به رفتار توابع

لطفاً برای هر تابع مدیریتی که در FMT_SMF.1 مشخص کرده‌اید، سطح دسترسی مورد نظر را از بین گزینه‌های زیر انتخاب کنید و نقش مجاز را تعیین نمایید.

۳.۱. گزینه‌های سطح دسترسی به رفتار تابع

| نوع کنترل | توضیح | کاربرد |
| --- | --- | --- |
| ☐ تعیین رفتار (determine the behaviour of) | نقش مجاز می‌تواند رفتار تابع را مشاهده و استعلام کند (بدون تغییر). | ممیزی، نظارت |
| ☐ فعال کردن (enable) | نقش مجاز می‌تواند تابع را فعال کند (روشن کند). | راه‌اندازی سرویس |
| ☐ غیرفعال کردن (disable) | نقش مجاز می‌تواند تابع را غیرفعال کند (خاموش کند). | قطع موقت سرویس |
| ☐ تغییر رفتار (modify the behaviour of) | نقش مجاز می‌تواند پارامترها و قوانین حاکم بر رفتار تابع را تغییر دهد. | پیکربندی امنیتی |

(می‌توانید چند گزینه را برای هر تابع انتخاب کنید)

۴. تخصیص توابع و نقش‌های مجاز

لطفاً تمامی توابع امنیتی که نرم‌افزار شما دارد و می‌خواهید مدیریت رفتار آن‌ها محدود شود، در جدول زیر فهرست کنید. برای هر تابع، سطح دسترسی و نقش(های) مجاز را مشخص نمایید.

| ردیف | نام تابع (از FMT_SMF.1) | سطح دسترسی مجاز (گزینش) | نقش‌های مجاز (تخصیص) | توضیح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | ........................... | ☐ تعیین ☐ فعال ☐ غیرفعال ☐ تغییر | ........................... | ........................... |
| ۲ | ........................... | ☐ تعیین ☐ فعال ☐ غیرفعال ☐ تغییر | ........................... | ........................... |
| ۳ | ........................... | ☐ تعیین ☐ فعال ☐ غیرفعال ☐ تغییر | ........................... | ........................... |
| ۴ | ........................... | ☐ تعیین ☐ فعال ☐ غیرفعال ☐ تغییر | ........................... | ........................... |
| ۵ | ........................... | ☐ تعیین ☐ فعال ☐ غیرفعال ☐ تغییر | ........................... | ........................... |

نقش‌های متداول: کاربر عادی (Normal User)، کاربر دارای اختیارات مدیریتی (Administrator)، نقش ممیزی (Auditor)، نقش پشتیبانی (Support)، نقش امنیت (Security Officer).

۵. نمونه‌های کاربردی توابع و سطح دسترسی (فقط راهنما)

| تابع (Function) | سطح دسترسی پیشنهادی | نقش‌های مجاز | توضیح |
| --- | --- | --- | --- |
| ثبت‌نام در سرور SIP | فعال / غیرفعال | Administrator | مدیر می‌تواند ثبت‌نام را فعال یا غیرفعال کند. |
| ارسال گزارش خطا (Crash Report) | فعال / غیرفعال | User (با تأیید) / Administrator | کاربر می‌تواند ارسال گزارش خطا را کنترل کند. |
| مجموعه رمزهای TLS | تعیین رفتار / تغییر | Administrator (تنها) | فقط مدیر می‌تواند رمزهای مجاز TLS را پیکربندی کند. |
| تاریخچه تماس | فعال / غیرفعال | User | کاربر می‌تواند ذخیره‌سازی تاریخچه تماس را کنترل کند. |
| vocoder (کدک صوتی) | تعیین رفتار / تغییر | Administrator | مدیر می‌تواند کدک صوتی مورد استفاده را انتخاب کند. |
| مدت زمان خاتمه تماس بیکار | تعیین رفتار / تغییر | Administrator | مدیر می‌تواند تایم اوت را تنظیم کند. |
| احراز هویت بیومتریک | فعال / غیرفعال | User | کاربر می‌تواند ورود با اثر انگشت را فعال/غیرفعال کند. |

۶. وابستگی به FMT_SMR.1 (نقش‌های امنیتی)

توجه داشته باشید که الزام FMT_MOF.1 به FMT_SMR.1 (نقش‌های امنیتی) وابسته است. لطفاً نقش‌های تعریف شده در نرم‌افزار خود را در جدول زیر مشخص کنید:

| نام نقش | توضیح | سطح دسترسی |
| --- | --- | --- |
| Administrator | مدیر سیستم، دسترسی کامل به تنظیمات امنیتی | بالا |
| User | کاربر عادی، دسترسی محدود به تنظیمات شخصی | پایین |
| ........................... | ........................... | ........................... |
| ........................... | ........................... | ........................... |

۷. نگاشت به FMT_SMF.1 اختیاری اما توصیه می‌شود

برای شفافیت بیشتر در ارزیابی EAL3، توصیه می‌شود نگاشت بین توابع مدیریتی تعریف شده در FMT_SMF.1 و کنترل رفتار آن‌ها در FMT_MOF.1 ارائه شود:

| تابع مدیریتی (FMT_SMF.1) | کنترل رفتار (FMT_MOF.1) – سطح دسترسی | نقش مجاز |
| --- | --- | --- |
| ........................... | ........................... | ........................... |
| ........................... | ........................... | ........................... |

FMT_MSA.1.1  مدیریت مشخصه‌های امنیتی

The TSF shall enforce the [assignment: access control SFP, information flow control SFP] to restrict the ability to [selection: change_default, query, modify, delete, [assignment: other operations]] the security attributes [assignment: list of security attributes] to [assignment: the authorized identified roles] .

ترجمه فارسی:

TSF باید [تخصیص: خط‌مشی کنترل دسترسی، خط‌مشی کنترل جریان اطلاعات] را برای محدود کردن توانایی [گزینش: تغییر_مقدار_پیش‌فرض، پرس‌وجو، اصلاح، حذف، [تخصیص: سایر عملیات‌ها]] ویژگی‌های امنیتی [تخصیص: فهرست ویژگی‌های امنیتی] به [تخصیص: نقش‌های مجاز شناسایی‌شده] اعمال کند.

سلسله‌مراتبی: هیچ مؤلفه بالاتری ندارد.
وابستگی‌ها (Dependencies):

- FMT_SMR.1 (نقش‌های امنیتی)

- FIA_UID.1 (زمان‌بندی شناسایی کاربر)

توضیح خانواده (FMT_MSA): این خانواده نحوه مدیریت ویژگی‌های امنیتی را تعریف می‌کند. FMT_MSA.1 مشخص می‌کند که کدام نقش‌ها می‌توانند چه عملیاتی (مانند پرس‌وجو، اصلاح، حذف) را روی کدام ویژگی‌های امنیتی (مانند برچسب محرمانگی، طبقه کاربر) در چارچوب کدام خط‌مشی (کنترل دسترسی یا کنترل جریان اطلاعات) انجام دهند.

تذکر مهم EAL3: مؤلفه FMT_MSA.1 متمایز از FMT_SMF.1 (مشخص سازی توابع مدیریتی) است. در حالی که FMT_SMF.1 صرفاً فهرست توابع مدیریتی موجود را مشخص می‌کند، FMT_MSA.1 تعیین می‌کند چه کسی (کدام نقش) و با چه عملیاتی (Query, Modify, Delete, Change_default) می‌تواند ویژگی‌های امنیتی خاصی را مدیریت کند. همچنین این مؤلفه به FIA_UID.1 (شناسایی کاربر) و FMT_SMR.1 (نقش‌های امنیتی) وابسته است، بنابراین باید این وابستگی‌ها در ST پوشش داده شوند.

۳. انتخاب توسعه‌دهنده

این SFR شامل چهار نوع عملیات اصلی است که توسعه‌دهنده باید آن‌ها را تکمیل کند. لطفاً گزینه‌های مربوط به هر بخش را مطابق پیاده‌سازی واقعی مشخص کنید.

۳.۱. تعریف خط‌مشی (Policy)

لطفاً خط‌مشی که مدیریت ویژگی‌های امنیتی تحت آن اعمال می‌شود را مشخص کنید:

| گزینه (مثال) | انتخاب | توضیح / مقدار تخصیص |
| --- | --- | --- |
| ☐ خط‌مشی کنترل دسترسی (Access Control SFP) | ☐ | نام خط‌مشی: ........................... |
| ☐ خط‌مشی کنترل جریان اطلاعات (Information Flow Control SFP) | ☐ | نام خط‌مشی: ........................... |
| ☐ سایر (تخصیص) | ☐ | لطفاً مشخص کنید: ........................... |

تذکر مهم: این نام خط‌مشی باید با نام تعریف‌شده در FDP_IFC.1 یا FDP_ACC.1 یکسان باشد.

۳.۲. تعریف ویژگی‌های امنیتی (Security Attributes)

لطفاً همه ویژگی‌های امنیتی که نرم‌افزار شما مدیریت می‌کند و می‌خواهید دسترسی به آن‌ها محدود شود، فهرست کنید. ویژگی‌های امنیتی شامل مواردی مانند برچسب‌های امنیتی، سطوح دسترسی، وضعیت احراز هویت، مجوزهای کاربر و ... هستند.

| ردیف | ویژگی امنیتی (Security Attribute) | توضیح | وابسته به خط‌مشی (کدام SFP) |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | ........................... | ........................... | ........................... |
| ۲ | ........................... | ........................... | ........................... |
| ۳ | ........................... | ........................... | ........................... |
| ۴ | ........................... | ........................... | ........................... |
| ۵ | ........................... | ........................... | ........................... |

(برای افزودن ردیف‌های بیشتر، از دکمه‌های پایین جدول استفاده کنید)

نمونه ویژگی‌های امنیتی رایج:

user.clearance (سطح مجوز کاربر – از "عمومی" تا "فوق‌محرمانه")

document.classification (طبقه‌بندی سند – از "عمومی" تا "سری")

user.role (نقش کاربر – مانند Administrator, Auditor, Operator)

file.access_mode (مجوز دسترسی به فایل – Read, Write, Execute)

session.encryption_level (سطح رمزنگاری نشست – از "متن ساده" تا "رمزنگاری شده")

۳.۳. تعریف عملیات مجاز (Operations)

لطفاً برای هر ویژگی امنیتی تعیین کنید که کدام عملیات مجاز است. می‌توانید چند گزینه را برای هر ویژگی انتخاب کنید:

| گزینه | عملیات (Operation) | توضیح |
| --- | --- | --- |
| ☐ پرس‌وجو (query) | مشاهده مقدار فعلی ویژگی امنیتی |  |
| ☐ اصلاح (modify) | تغییر مقدار فعلی ویژگی امنیتی |  |
| ☐ حذف (delete) | حذف ویژگی امنیتی از شیء |  |
| ☐ تغییر مقدار پیش‌فرض (change_default) | تغییر مقدار پیش‌فرض ویژگی امنیتی |  |
| ☐ سایر (تخصیص): ........................... | ........................... |  |

۳.۴. تعریف نقش‌های مجاز (Authorized Roles)

لطفاً برای هر ترکیب (خط‌مشی – ویژگی – عملیات) مشخص کنید که کدام نقش‌ها مجاز به انجام آن عملیات هستند. لطفاً نقش‌های تعریف شده در نرم‌افزار خود را در جدول زیر مشخص کنید (بر اساس FMT_SMR.1).

| ردیف | نام نقش (Role) | توضیح (Responsibilities) | سطح اختیارات |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | Security Administrator | مدیریت کامل ویژگی‌های امنیتی، تعیین مجوزها و سطوح دسترسی | بالا |
| ۲ | Auditor | مشاهده (query) ویژگی‌های امنیتی برای ممیزی، بدون امکان تغییر | خواندنی |
| ۳ | User | مشاهده و اصلاح ویژگی‌های مرتبط با داده‌های شخصی خود | محدود |
| ۴ | ........................... | ........................... | ........................... |
| ۵ | ........................... | ........................... | ........................... |

۴. جدول نهایی مدیریت ویژگی‌های امنیتی

لطفاً یک جدول جامع شامل تمامی محدودیت‌های اعمال شده روی ویژگی‌های امنیتی تهیه کنید. این جدول باید در بخش TSS از Security Target نیز گنجانده شود.

| ردیف | خط‌مشی (SFP) | ویژگی امنیتی | عملیات مجاز | نقش‌های مجاز | توضیح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | ........................... | ........................... | ☐ پرس‌وجو ☐ اصلاح ☐ حذف ☐ تغییر پیش‌فرض | ........................... | ........................... |
| ۲ | ........................... | ........................... | ☐ پرس‌وجو ☐ اصلاح ☐ حذف ☐ تغییر پیش‌فرض | ........................... | ........................... |
| ۳ | ........................... | ........................... | ☐ پرس‌وجو ☐ اصلاح ☐ حذف ☐ تغییر پیش‌فرض | ........................... | ........................... |
| ۴ | ........................... | ........................... | ☐ پرس‌وجو ☐ اصلاح ☐ حذف ☐ تغییر پیش‌فرض | ........................... | ........................... |

۵. نمونه‌های کاربردی (فقط راهنما)

| خط‌مشی | ویژگی امنیتی | عملیات مجاز | نقش مجاز | توضیح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Access Control SFP | سطح مجوز کاربر (user.clearance) | پرس‌وجو، اصلاح | Security Administrator | فقط مدیر امنیت می‌تواند سطح دسترسی کاربران را تغییر دهد. |
| Access Control SFP | طبقه‌بندی سند (document.classification) | پرس‌وجو | User, Auditor | کاربران عادی می‌توانند سطح طبقه‌بندی سند را ببینند اما نمی‌توانند آن را تغییر دهند (باید توسط فرآیند ایجاد سند تعیین شود). |
| Information Flow SFP | برچسب جریان اطلاعات (flow_label) | اصلاح | Security Administrator | فقط مدیر می‌تواند برچسب‌های جریان اطلاعات را برای مسیریابی امن داده‌ها تنظیم کند. |
| Access Control SFP | وضعیت قفل کاربر (user.account_locked) | اصلاح | Security Administrator, Auditor | مدیر می‌تواند حساب کاربری را قفل/باز کند. ممیز فقط می‌تواند مشاهده کند. |
| Access Control SFP | نقش کاربر (user.role) | پرس‌وجو، اصلاح (محدود) | User (فقط خودش), Admin | کاربر می‌تواند نقش خود را نبیند اما معمولاً فقط مدیر می‌تواند نقش را تغییر دهد. |

۶. وابستگی‌ها (Dependencies)

الزام FMT_MSA.1 به مؤلفه‌های زیر وابسته است. لطفاً وضعیت هر وابستگی را مشخص کنید:

| وابستگی (Dependency) | الزام در ST گنجانده شده است؟ | توضیح |
| --- | --- | --- |
| FMT_SMR.1 (نقش‌های امنیتی) | ☐ بله ☐ خیر | نقش‌های تعریف شده در بخش ۳.۴ باید در FMT_SMR.1 نیز مشخص شوند. |
| FIA_UID.1 (زمان‌بندی شناسایی کاربر) | ☐ بله ☐ خیر | برای اعمال محدودیت‌های دسترسی، ابتدا کاربر باید شناسایی شده باشد. |

نکته EAL3: در صورتی که ST فاقد یکی از این وابستگی‌ها باشد، توسعه‌دهنده باید توجیه قانع‌کننده‌ای برای عدم نیاز به آن وابستگی در بخش Security Requirements Rationale ارائه دهد.

# FMT_SMR.1.1  نقش‌های امنیتی

TSF باید نقش‌های [تخصیص: فهرست نقش‌های شناسایی‌شده] را حفظ کند.

FMT_SMR.1.2
TSF باید قادر باشد کاربران را با نقش‌ها مرتبط سازد.

سلسله‌مراتبی: هیچ مؤلفه بالاتری ندارد (Hierarchical to: No other components).

وابستگی (Dependency): FIA_UID.1 (زمان‌بندی شناسایی کاربر)

توضیح خانواده (FMT_SMR): این خانواده مشخص می‌کند که TSF چه نقش‌های امنیتی مختلفی را تشخیص می‌دهد. به طور معمول، سیستم‌ها بین مالک یک موجودیت (owner)، یک مدیر (administrator) و سایر کاربران (users) تمایز قائل می‌شوند.

۳. انتخاب توسعه‌دهنده – تعریف نقش‌های امنیتی

در این بخش، توسعه‌دهنده باید فهرست نقش‌هایی را که TSF تشخیص می‌دهد و حفظ می‌کند، مشخص نماید. سپس تعیین کند که چگونه کاربران با این نقش‌ها مرتبط می‌شوند.

۳.۱. تعریف نقش‌های امنیتی (FMT_SMR.1.1)

لطفاً همه نقش‌های امنیتی که نرم‌افزار شما پشتیبانی می‌کند را در جدول زیر فهرست کنید:

| شماره | نام نقش (Role) | توضیح | سطح اختیارات |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | ........................... | ........................... | بالا / متوسط / پایین |
| ۲ | ........................... | ........................... | بالا / متوسط / پایین |
| ۳ | ........................... | ........................... | بالا / متوسط / پایین |
| ۴ | ........................... | ........................... | بالا / متوسط / پایین |
| مثال |  | توضیح |  |
| Administrator (مدیر) |  | مسئول مدیریت کل TOE و TSF، دسترسی کامل به تنظیمات امنیتی و توابع مدیریتی |  |
| User (کاربر عادی) |  | کاربران غیرمدیریتی با دسترسی محدود به عملکردهای اصلی نرم‌افزار |  |
| Auditor (ممیز) |  | فقط مجاز به مشاهده گزارش‌ها و رویدادهای امنیتی، بدون امکان تغییر |  |
| Security Officer |  | مسئول مدیریت سیاست‌های امنیتی و ویژگی‌های امنیتی |  |
| Supervisor |  | سطحی بالاتر از مدیر معمولی با اختیارات ویژه |  |

نمونه نقش‌های رایج (فقط راهنما):

تذکر مهم: نقش‌های تعریف شده در این بخش باید با نقش‌هایی که در الزامات مرتبط دیگر مانند FMT_MOF.1 (مدیریت رفتار توابع امنیتی) و FMT_MSA.1 (مدیریت ویژگی‌های امنیتی) به عنوان «نقش‌های مجاز» ارجاع داده می‌شوند، هماهنگ و یکسان باشند.

۳.۲. نحوه ارتباط کاربران با نقش‌ها (FMT_SMR.1.2)

لطفاً مکانیزم ارتباط بین کاربران و نقش‌ها را شرح دهید:

- ☐ کاربران به صورت دستی توسط Administrator به نقش‌ها اختصاص داده می‌شوند.

- ☐ نقش به صورت خودکار بر اساس اعتبارنامه (credential) کاربر تعیین می‌شود.

- ☐ نقش به عنوان بخشی از فرآیند احراز هویت (authentication) تعیین می‌شود.

- ☐ نقش به صورت پیش‌فرض برای همه کاربران یکسان است (مثلاً همه کاربران عادی).

- ☐ روش دیگر (تخصیص): ...........................

توضیح تکمیلی: ........................... (مثال: «پس از ورود موفق کاربر با نام کاربری و رمز عبور، نقش مربوطه از پایگاه داده خوانده می‌شود و نشست کاربر با آن نقش مرتبط می‌گردد.»)

۴. وابستگی به FIA_UID.1 زمان‌بندی شناسایی کاربر

الزام FMT_SMR.1 به FIA_UID.1 (شناسایی کاربر قبل از هر اقدام) وابسته است. در سطح EAL3، رفع این وابستگی معمولاً با استفاده از مؤلفه FIA_UID.2 (شناسایی کاربر قبل از هر اقدام) انجام می‌شود، زیرا FIA_UID.2 رابطه سلسله‌مراتبی با FIA_UID.1 دارد.

| وابستگی | وضعیت در ST | توضیح |
| --- | --- | --- |
| FIA_UID.1 (زمان‌بندی شناسایی کاربر) | ☐ گنجانده شده است ☐ از طریق FIA_UID.2 پوشش داده می‌شود ☐ توجیه شده است | ........................... |

۵. نگاشت به سایر الزامات مدیریتی (اختیاری اما توصیه می‌شود)

برای شفافیت بیشتر در ارزیابی EAL3 و تکمیل تصویر مدیریت امنیتی، توصیه می‌شود ارتباط بین FMT_SMR.1 و سایر الزامات مدیریتی مشخص شود:

| الزام مرتبط | نقش‌های مجاز (از بخش ۳.۱) | توضیح ارتباط |
| --- | --- | --- |
| FMT_SMF.1 (توابع مدیریتی) | ........................... | کدام نقش‌ها مجاز به انجام کدام توابع مدیریتی هستند |
| FMT_MOF.1 (مدیریت رفتار توابع) | ........................... | کدام نقش‌ها می‌توانند رفتار توابع امنیتی را تغییر دهند |
| FMT_MSA.1 (مدیریت ویژگی‌های امنیتی) | ........................... | کدام نقش‌ها می‌توانند ویژگی‌های امنیتی را مدیریت کنند |

# FMT_AEX_EXT.1.1  عدم درخواست نگاشت حافظه در آدرس ثابت

نرم‌افزار نباید درخواست نگاشت حافظه در یک آدرس مشخص را بدهد مگر برای تخصیص: لیست استثناهای مشخص

تعریف اصطلاحات:

- ASLR (Address Space Layout Randomization): تکنیکی امنیتی که آدرس پایه بخش‌های حافظه قابل اجرا (مانند پشته، heap، کتابخانه‌ها) را به صورت تصادفی جابه‌جا می‌کند تا مهاجم نتواند به مکان دقیق کد مخرب خود اشاره کند. این الزام تضمین می‌کند که نرم‌افزار این مکانیسم را دور نمی‌زند.

- درخواست نگاشت حافظه در آدرس صریح: فراخوانی توابعی مانند mmap()، VirtualAlloc() یا malloc() با یک آدرس پایه ثابت و از پیش تعیین شده (Fixed Address) که ASLR را نادیده گرفته و مهاجم را قادر به پیش‌بینی مکان داده‌ها و کد در حافظه می‌کند.

- نحوه تشخیص در ارزیابی: ارزیاب با اجرای نرم‌افزار روی دو نمونه یا یک نمونه با نصب و حذف مجدد، نگاشت‌های حافظه را از طریق /proc/PID/maps (در اندروید/لینوکس) یا ابزارهایی مانند VMMap (در ویندوز) بررسی می‌کند تا اطمینان یابد نگاشت‌ها در آدرس ثابت و یکسان انجام نشده‌اند.

نکته EAL3: این الزام وابستگی به مؤلفه‌های دیگر ندارد (No dependencies) و فعالیت مدیریتی خاصی برای آن تعریف نشده است. با این حال، در سطح EAL3، انتظار می‌رود توسعه‌دهنده نه تنها این الزام را پیاده‌سازی کند، بلکه با مستندسازی پرچم‌های کامپایلر در TSS، فرآیند روشمند توسعه خود را برای ارزیاب اثبات نماید.

۳. انتخاب توسعه‌دهنده

لطفاً موارد استثناء (در صورت وجود) را مشخص کنید. توجه: در اکثر نرم‌افزارهای موبایل، هیچ استثنائی وجود ندارد.

| گزینه | انتخاب | توضیح |
| --- | --- | --- |
| ☐ هیچ استثنائی وجود ندارد (no exceptions) | ☐ | نرم‌افزار هرگز درخواست نگاشت حافظه در آدرس صریح و ثابت نمی‌دهد. کلیه تخصیص‌های حافظه به سیستم‌عامل واگذار می‌شود و ASLR به طور کامل قابل اجرا است. این انتخاب پیش‌فرض و رایج برای نرم‌افزارهای امن است. |
| ☐ استثنائات زیر وجود دارند | ☐ | لطفاً در بخش ۴، استثنائات را فهرست کرده و توجیه قانع‌کننده برای ضرورت آن‌ها ارائه دهید. ( هشدار: هرگونه استثناء توسط ارزیاب با دقت بالا بررسی می‌شود و در صورت غیرقابل قبول بودن، محصول مردود خواهد شد.) |

۴. فهرست استثنائات (در صورت انتخاب گزینه دوم)

اگر گزینه دوم (وجود استثناء) را انتخاب کرده‌اید، لطفاً جدول زیر را تکمیل کنید. هر استثناء باید به طور جداگانه توجیه شود:

| شماره | تابع / ماژول | آدرس صریح درخواستی | دلیل ضرورت (توجیه امنیتی) | روش جایگزین در نظر گرفته شده |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | ........................... | ........................... | ........................... | ........................... |
| ۲ | ........................... | ........................... | ........................... | ........................... |

نکته بسیار مهم برای توسعه‌دهنده: در پلتفرم‌های مدرن مانند اندروید و iOS، عملاً هیچ توجیه قابل قبولی برای نگاشت حافظه در آدرس صریح وجود ندارد، زیرا ASLR یک مکانیسم امنیتی پایه و ضروری است. بر اساس NIAP Technical Decision TD0544 و مستندات ارزیابی مربوطه، انتظار می‌رود نرم‌افزار هیچ استثنائی نداشته باشد. در صورت وجود هر گونه mmap با آدرس ثابت، احتمالاً محصول در ارزیابی مردود خواهد شد. بنابراین گزینه «هیچ استثنائی وجود ندارد» گزینه استاندارد و توصیه شده است.

۵. پرچم‌های کامپایلر و فعال‌سازی ASLR الزامی برای EAL3

| پلتفرم / ابزار | پرچم کامپایلر | توضیح | وضعیت فعال‌سازی |
| --- | --- | --- | --- |
| Android (NDK / Gradle) | -fPIE -fPIC / android:extractNativeLibs="true" / android:forceNativeLibs="true" | Active (Enable ASLR برای کتابخانه‌های Native) | ☐ فعال ☐ غیرفعال ☐ نامربوط |
| iOS (Xcode) | -fPIC -fstack-protector-all / Position Independent Executable (PIE) | از طریق تنظیمات Xcode (iOS به‌طور پیش‌فرض ASLR را برای برنامه‌های PIE اعمال می‌کند) | ☐ فعال ☐ غیرفعال ☐ نامربوط |
| Windows (MSVC) | /DYNAMICBASE /HIGHENTROPYVA | فعال‌سازی ASLR و استفاده از آنتروپی بالا | ☐ فعال ☐ غیرفعال ☐ نامربوط |
| لینوکس / GCC | -fPIE -pie | ایجاد کد مستقل از موقعیت (Position Independent Executable) | ☐ فعال ☐ غیرفعال ☐ نامربوط |
| سایر (تخصیص) | ........................... | ........................... | ☐ فعال ☐ غیرفعال |

در سطح تضمین EAL3، توسعه‌دهنده موظف است در مستندات TSS (TOE Summary Specification) پرچم‌های کامپایلر مورد استفاده برای فعال‌سازی ASLR را به وضوح شرح دهد. این بخش به عنوان راهنمایی برای تکمیل آن مستندات در نظر گرفته شده است. لطفاً مشخص کنید:

۵.۱. پرچم‌های کامپایلر مورد استفاده

مستندات مرجع: Android NDK: developer.android.com/ndk/guides/asan ، iOS/Xcode: developer.apple.com/documentation/xcode/enhancing-your-app-s-security ، Windows MSVC: learn.microsoft.com/en-us/cpp/build/reference/dynamicbase

۵.۲. تأیید نهایی توسط توسعه‌دهنده

آیا نرم‌افزار شما از کامپایلرهای مدرن مانند NDK r23+ برای Android، Xcode 14+ برای iOS، MSVC 2019+ برای ویندوز) استفاده می‌کند که به طور پیش‌فرض از ASLR پشتیبانی می‌کنند؟ ☐ بله ☐ خیر

آیا پرچم‌های فوق به طور صریح در اسکریپت‌های build شما تنظیم شده‌اند؟ ☐ بله ☐ خیر ☐ توسط IDE مدیریت می‌شود

آیا اسناد داخلی توسعه‌دهنده (مانند چک‌لیست‌های کامپایل) این پرچم‌ها را مستند کرده‌اند؟ ☐ بله ☐ خیر

آیا تأیید کرده‌اید که ASLR واقعاً در باینری نهایی فعال است (با استفاده از ابزارهایی مانند checksec برای لینوکس، BinScope برای ویندوز، یا بررسی otool -l برای iOS)؟ ☐ بله ☐ خیر

۶. نحوه تضمین عدم وجود نگاشت آدرس صریح در فرآیند توسعه

توسعه‌دهنده باید رویه‌های داخلی خود را برای اطمینان از عدم ورود کدهایی که نگاشت حافظه در آدرس صریح را درخواست می‌کنند، شرح دهد:

☐ بررسی دستی کد (Manual Code Review): شرح مختصر: ...........................

☐ ابزارهای تحلیل ایستا (Static Analysis): لطفاً نام ابزار(ها): ........................... (مثال: Android Studio Lint، SonarQube با قوانین امنیتی)

☐ ابزارهای تحلیل پویا (Dynamic Analysis): لطفاً نام ابزار(ها): ........................... (مثال: Valgrind، Dr. Memory برای تشخیص نگاشت‌های ثابت در زمان اجرا)

☐ ممنوعیت توابع خاص در خط‌مشی کدنویسی: لطفاً توابع ممنوعه (مثلاً mmap با MAP_FIXED): ...........................

☐ روش دیگر (تخصیص): ...........................

توضیح تکمیلی: ...........................

FMT_AEX_EXT.1.2  عدم اختصاص همزمان Write+Execute

نرم‌افزار باید [گزینش: هیچ ناحیه حافظه‌ای با مجوز نوشتن و اجرای همزمان تخصیص ندهد – نواحی حافظه با مجوز نوشتن و اجرا فقط برای تخصیص: لیست توابعی که کامپایل زمان اجرا] انجام می‌دهند تخصیص دهد

نکات کلیدی الزام:

- مجوز Write + Execute همزمان یک ناحیه حافظه را به شدت آسیب‌پذیر می‌کند، زیرا مهاجم می‌تواند کد مخرب را بنویسد و سپس اجرا کند.

- این الزام از مکانیسم امنیتی DEP (Data Execution Prevention) / NX (No-eXecute) استفاده می‌کند.

- کامپایل زمان اجرا (Just-In-Time Compilation) یک استثنای مجاز است، اما نیاز به توجیه امنیتی قوی دارد.

- در اندروید و iOS، پیاده‌سازی‌های بومی JIT (مانند V8, JavaScriptCore) تنها موارد مجاز هستند.

۳. انتخاب توسعه‌دهنده

لطفاً یک گزینه از بین موارد زیر را مطابق با پیاده‌سازی واقعی انتخاب کنید:

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| ☐ هیچ ناحیه حافظه‌ای با مجوز Write + Execute تخصیص نمی‌دهد | ☐ | نرم‌افزار هرگز درخواست تخصیص حافظه با هر دو مجوز Write و Execute نمی‌دهد. (این انتخاب برای اکثر نرم‌افزارهای موبایل است.) هیچ استثنائی وجود ندارد. |
| ☐ نواحی Write + Execute فقط برای JIT تخصیص می‌دهد | ☐ | نرم‌افزار تنها برای توابع کامپایل زمان اجرا (JIT) چنین حافظه‌ای تخصیص می‌دهد. لطفاً بخش ۴ را تکمیل کنید. |

۴. توضیحات تکمیلی (فقط در صورت انتخاب گزینه دوم)

اگر نرم‌افزار از کامپایل زمان اجرا (JIT) استفاده می‌کند، لطفاً جدول زیر را تکمیل کنید:

| شماره | تابع / ماژول JIT | هدف امنیتی | روش جایگزین در نظر گرفته شده (در صورت وجود) |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | ........................... | ........................... | ........................... |
| ۲ | ........................... | ........................... | ........................... |

نکته: در پلتفرم‌های مدرن مانند اندروید و iOS، امکان تخصیص حافظه Write+Execute به شدت محدود شده است. برای مثال در iOS، تخصیص حافظه با مجوز Write+Execute در حالت پیش‌فرض ممنوع است و فقط در صورت تنظیم حق تخصیص خاص (Entitlement) و با رعایت ضوابط امنیتی اپل مجاز خواهد بود.

۵. نحوه تضمین عدم وجود تخصیص Write+Execute در فرآیند توسعه

توسعه‌دهنده باید رویه‌های داخلی خود را برای اطمینان از عدم ورود کدهایی که حافظه Write+Execute تخصیص می‌دهند، شرح دهد:

☐ بررسی دستی کد (Code Review) – شرح مختصر: ...........................

☐ ابزارهای تحلیل ایستا (Static Analysis) – لطفاً نام ابزار(ها): ........................... (مانند: Android Studio Lint، SonarQube، Checkmarx)

☐ ابزارهای تحلیل پویا (Dynamic Analysis) – لطفاً نام ابزار(ها): ........................... (مانند: Valgrind، Dr. Memory، AddressSanitizer)

☐ ممنوعیت توابع خاص در خط‌مشی کدنویسی – لطفاً توابع ممنوعه (مثلاً mmap با پرچم‌های PROT_WRITE و PROT_EXEC همزمان) : ...........................

☐ روش دیگر (تخصیص): ...........................

# FMT_AEX_EXT.1.3  قابلیتهای ضد اکسپلویت

نکته کلیدی: بر اساس NIAP Technical Decision TD0295، در پلتفرم اندروید، برنامه‌ها قادر به غیرفعال‌سازی ویژگی‌های امنیتی پلتفرم نیستند، بنابراین این الزام به طور خودکار برآورده شده تلقی می‌شود و هیچ فعالیت تضمینی اضافی لازم نیست.

پلتفرم اندروید

| معیار | وضعیت | توضیح / مستندات |
| --- | --- | --- |
| آیا نرم‌افزار نیاز به غیرفعال‌سازی SELinux (تنظیم enforcing → permissive) دارد؟ | ☐ بله ☐ خیر | در صورت بله، توجیه کامل ارائه دهید: ........................... |
| آیا نرم‌افزار نیاز به درخواست مجوزهای root یا دسترسی به سطح سیستم دارد؟ | ☐ بله ☐ خیر | در صورت بله، توجیه کامل ارائه دهید: ........................... |
| آیا نرم‌افزار در محیط SELinux enforcing به درستی اجرا می‌شود؟ | ☐ بله ☐ خیر ☐ قابل اجرا نیست | در صورت بله، لطفاً نسخه Android و پیکربندی SELinux را مشخص کنید: ........................... |

نکته مهم: بر اساس NIAP Technical Decision TD0295، در پلتفرم اندروید، برنامه‌ها قادر به غیرفعال‌سازی ویژگی‌های امنیتی پلتفرم نیستند، بنابراین این الزام به طور خودکار برآورده شده تلقی می‌شود و هیچ فعالیت تضمینی اضافی لازم نیست. با این حال، توسعه‌دهنده باید تأیید کند که نرم‌افزار از هیچ روشی برای دور زدن یا مختل کردن این مکانیزم‌ها استفاده نمی‌کند.

| معیار | وضعیت | توضیح / مستندات |
| --- | --- | --- |
| آیا نرم‌افزار در محیط iOS با تمام محدودیت‌های امنیتی فعال (مانند Sandbox, Code Signing, entitlements) به درستی اجرا می‌شود؟ | ☐ بله ☐ خیر | لطفاً نسخه iOS مورد استفاده برای آزمون را مشخص کنید: ........................... |
| آیا نرم‌افزار نیاز به دستگاه jailbroken یا دسترسی خارج از Sandbox دارد؟ | ☐ بله ☐ خیر | در صورت بله، توجیه کامل ارائه دهید (توجه: معمولاً این موارد غیرقابل قبول هستند): ........................... |

پلتفرم iOS

نکته فنی: در iOS، به دلیل اعمال محدودیت‌های شدید امنیتی توسط خود پلتفرم (مانند Sandbox، Code Signing، و سیاست‌های انتشار اپ استور)، اگر نرم‌افزار به روش استاندارد توزیع شده باشد (از طریق App Store یا MDM با امضای معتبر)، به طور خودکار با ویژگی‌های امنیتی پلتفرم سازگار تلقی می‌شود. با این حال، توسعه‌دهنده باید تأیید کند که نرم‌افزار از هیچ روشی برای دور زدن یا مختل کردن این مکانیزم‌ها (مانند دسترسی به فراخوانی‌های سیستمی خصوصی) استفاده نمی‌کند.

استثنائات (در صورت وجود)

آیا مواردی وجود دارد که نرم‌افزار نیاز به غیرفعال‌سازی یا پیکربندی مجدد ویژگی‌های امنیتی پلتفرم داشته باشد؟

| شماره | مورد | دلیل | اقدام جایگزین در نظر گرفته شده | تأیید ارزیاب مورد نیاز است؟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | ........................... | ........................... | ........................... | ☐ بله ☐ خیر |
| ۲ | ........................... | ........................... | ........................... | ☐ بله ☐ خیر |

هشدار: در سطح EAL3، هرگونه استثناء باید توسط ارزیاب بررسی و تأیید شود. در صورتی که نرم‌افزار برای اجرا نیاز به غیرفعال‌سازی مکانیزم‌های امنیتی پلتفرم داشته باشد، احتمالاً محصول مردود خواهد شد مگر اینکه توجیه قانع‌کننده و جایگزین امن ارائه شود.

FMT_AEX_EXT.1.4  عدم ذخیره فایل اجرایی در دایرکتوری قابل نوشتن کاربر

نرم‌افزار نباید فایل‌هایی را که توسط کاربر قابل تغییر هستند در دایرکتوری‌هایی که حاوی فایل‌های اجرایی هستند ذخیره کند، مگر اینکه صراحتاً توسط کاربر دستور داده شده باشد.

تعریف اصطلاحات:

- فایل قابل تغییر توسط کاربر (User-modifiable file): هر فایلی که توسط یک کاربر غیرمجاز نرم‌افزار، چه از طریق اجرای نرم‌افزار و چه به طور مستقل، قابل نوشتن باشد.

- دایرکتوری حاوی فایل‌های اجرایی (Directory that contains executable files): دایرکتوری‌هایی که فایل‌های اجرایی برنامه (مانند باینری‌ها، فایل‌های SO، فایل‌های DLL، اپلت‌ها) در آن قرار دارند.

- هدف الزام: حفظ یکپارچگی باینری‌های نرم‌افزار با حمایت از مکانیزم‌های حفاظت فایل مانند مجوزهای سطح دایرکتوری و لیست سفید نرم‌افزار.

نکته مهم EAL3: در پلتفرم‌هایی که به طور پیش‌فرض از Sandbox استفاده می‌کنند (مانند iOS و اندروید نسخه‌های جدیدتر) و دایرکتوری اجرایی برنامه را برای نوشتن در اختیار برنامه قرار نمی‌دهند، این الزام معمولاً به طور خودکار برآورده می‌شود.

۳. انتخاب توسعه‌دهنده – موارد استثناء

الزام FPT_AEX_EXT.1.4 عمدتاً یک بیان وضعیت (statement of compliance) است، اما شامل یک استثناء احتمالی نیز می‌شود. لطفاً گزینه مناسب را انتخاب کنید:

| گزینه | انتخاب | توضیح |
| --- | --- | --- |
| ☐ هیچ استثنائی وجود ندارد | ☐ | نرم‌افزار هرگز فایل‌های قابل تغییر توسط کاربر را در دایرکتوری‌های حاوی فایل‌های اجرایی ذخیره نمی‌کند (حتی در صورت دستور صریح کاربر). این انتخاب پیش‌فرض و رایج برای نرم‌افزارهای موبایل مدرن است. |
| ☐ فقط با دستور صریح کاربر | ☐ | نرم‌افزار فقط در مواردی که کاربر صراحتاً چنین دستوری می‌دهد (مثلاً از طریق انتخاب دایرکتوری خروجی در یک پنجره گفتگو) فایل‌های قابل تغییر را در دایرکتوری‌های حاوی فایل‌های اجرایی ذخیره می‌کند. لطفاً بخش ۴ را تکمیل کنید. |

نکته امنیتی: ذخیره فایل‌های قابل تغییر کاربر در کنار فایل‌های اجرایی می‌تواند یکپارچگی برنامه را به خطر بیندازد و مهاجم را قادر به جایگزاری کد اجرایی با نسخه‌های مخرب کند. به همین دلیل، توصیه می‌شود که حتی در موارد «دستور صریح کاربر» نیز از چنین عملی خودداری شود، مگر اینکه ضرورت قانع‌کننده‌ای وجود داشته باشد.

۴. فهرست موارد استثناء (در صورت انتخاب گزینه دوم)

اگر گزینه دوم (فقط با دستور صریح کاربر) را انتخاب کرده‌اید، لطفاً جدول زیر را تکمیل کنید. هر استثناء باید به طور جداگانه توجیه شود:

| شماره | توضیح سناریو | دایرکتوری هدف | نوع فایل‌های قابل تغییر | روش دریافت دستور صریح کاربر | دلیل ضرورت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | ........................... | ........................... | ........................... | ☐ پنجره دیالوگ انتخاب دایرکتوری ☐ تنظیمات برنامه ☐ روش دیگر: ........................... | ........................... |
| ۲ | ........................... | ........................... | ........................... | ☐ پنجره دیالوگ انتخاب دایرکتوری ☐ تنظیمات برنامه ☐ روش دیگر: ........................... | ........................... |

توجه: در نرم‌افزارهای موبایل معمولی (مانند پیام‌رسان‌ها، برنامه‌های تماس ویدیویی)، عملاً هیچ توجیه قابل قبولی برای چنین سناریویی وجود ندارد، زیرا هر دو پلتفرم اندروید و iOS، دایرکتوری اجرایی (مانند /data/app یا App Bundle) را به صورت فقط خواندنی (read-only) و غیرقابل نوشتن توسط برنامه قرار می‌دهند.

۵. جزئیات پیاده‌سازی بر اساس پلتفرم

۵.۱. برای پلتفرم Android:

طبق NIAP Technical Decision TD0065، در پلتفرم اندروید، برنامه‌ها به طور پیش‌فرض به دایرکتوری حاوی فایل‌های اجرایی (مانند /data/app) دسترسی نوشتن ندارند. با این حال، توسعه‌دهنده باید تأیید کند که هیچ فایل اجرایی در دایرکتوری داده برنامه (/data/data/package) ذخیره نمی‌شود.

| تأیید | وضعیت | توضیح |
| --- | --- | --- |
| آیا نرم‌افزار به دایرکتوری /data/app یا دایرکتوری‌های مشابه حاوی فایل‌های اجرایی (مانند APK اصلی) می‌نویسد؟ | ☐ بله ☐ خیر | (نباید بنویسد) |
| آیا در دایرکتوری /data/data/<package> یا زیرمسیرهای آن، هیچ فایل اجرایی (مانند .so کتابخانه‌های پویا) ذخیره می‌شود که توسط کاربر قابل تغییر باشد؟ (در صورت وجود، باید به عنوان استثناء در بخش ۴ توجیه شود) | ☐ بله ☐ خیر |  |
| آیا نرم‌افزار از APIهایی مانند getExternalFilesDir() برای ذخیره فایل‌های قابل تغییر کاربر در دایرکتوری‌های جداگانه خارج از دایرکتوری اجرایی استفاده می‌کند؟ | ☐ بله ☐ خیر | توضیح مسیر: ........................... |

۵.۲. برای پلتفرم iOS:

در iOS، دایرکتوری حاوی فایل‌های اجرایی (Application Bundle) پس از نصب به صورت فقط خواندنی (read-only) است و هرگونه تلاش برای نوشتن در آن توسط سیستم رد می‌شود.

| تأیید | وضعیت | توضیح |
| --- | --- | --- |
| آیا نرم‌افزار تلاش می‌کند فایلی در Application Bundle بنویسد؟ | ☐ بله ☐ خیر | در صورت بله، این تلاش ناموفق خواهد بود. |
| آیا تمام فایل‌های قابل تغییر توسط کاربر در دایرکتوری‌های Sandbox مناسب (مانند Documents, Library, tmp) ذخیره می‌شوند؟ | ☐ بله ☐ خیر | توضیح: ........................... |
| آیا از NSFileProtection برای محافظت از فایل‌های حساس کاربر استفاده می‌شود؟ | ☐ بله ☐ خیر | کلاس حفاظتی: ........................... |

تعریف فایل‌های قابل تغییر توسط کاربر در نرم‌افزار

لطفاً مشخص کنید نرم‌افزار چه نوع فایل‌هایی را به عنوان «قابل تغییر توسط کاربر» در نظر می‌گیرد و آن‌ها را در کدام دایرکتوری‌ها ذخیره می‌کند:

| نوع فایل قابل تغییر کاربر | مثال | دایرکتوری ذخیره‌سازی (مسیر پیش‌فرض) | آیا کاربر می‌تواند این فایل‌ها را مستقیماً تغییر دهد؟ |
| --- | --- | --- | --- |
| فایل‌های پیکربندی قابل تغییر توسط کاربر | config.xml در پوشه اختصاصی برنامه | ........................... | ☐ بله ☐ خیر |
| داده‌های تولید شده توسط کاربر | پیام‌ها، فایل‌های پیوست، تاریخچه تماس | ........................... | ☐ بله ☐ خیر |
| فایل‌های موقت (cache) که کاربر می‌تواند پاک کند | کش تصاویر، فایل‌های موقت صدا | ........................... | ☐ بله ☐ خیر |
| فایل‌های لاگ (در صورت وجود) | app.log | ........................... | ☐ بله ☐ خیر |
| سایر (تخصیص): | ........................... | ........................... | ☐ بله ☐ خیر |

توجه: در پلتفرم‌های اندروید و iOS، دایرکتوری اجرایی برنامه به طور پیش‌فرض فقط خواندنی (read-only) است و برنامه امکان نوشتن در آن را ندارد، بنابراین الزام FPT_AEX_EXT.1.4 معمولاً به طور خودکار برآورده می‌شود.

۷. نحوه تضمین جداسازی در فرآیند توسعه

توسعه‌دهنده باید رویه‌های داخلی خود را برای اطمینان از عدم ذخیره فایل‌های قابل تغییر کاربر در دایرکتوری‌های حاوی فایل‌های اجرایی شرح دهد:

☐ بررسی دستی کد (Manual Code Review): شرح مختصر: ...........................

☐ ابزارهای تحلیل ایستا (Static Analysis): لطفاً نام ابزار(ها): ........................... (مثال: جستجوی آدرس‌های مسیر ثابت مانند /data/app یا C:\Program Files)

☐ آموزش توسعه‌دهندگان و چک‌لیست کدنویسی: ممنوعیت استفاده از مسیرهای مطلق دایرکتوری اجرایی برای نوشتن فایل

☐ استفاده از APIهای استاندارد پلتفرم: استفاده از getFilesDir() در اندروید یا NSDocumentDirectory در iOS به جای مسیردهی دستی

☐ روش دیگر (تخصیص): ...........................

توضیح تکمیلی: ...........................

# FMT_AEX_EXT.1.5.  فعال بودن حفاظت از سرریز بافر مبتنی بر پشته

نرم‌افزار باید با فعال بودن حفاظت از سرریز بافر مبتنی بر پشته ساخته شود.

تعریف اصطلاحات:

- سرریز بافر مبتنی بر پشته (Stack-based buffer overflow): نوعی آسیب‌پذیری حافظه که در آن داده فراتر از مرز یک بافر تخصیص‌یافته روی پشته نوشته می‌شود و می‌تواند منجر به بازنویسی آدرس بازگشت (Return Address) و کنترل جریان اجرا توسط مهاجم شود.

- حفاظت در برابر سرریز بافر پشته (Stack protection / Stack canary / Stack cookie): مکانیزم دفاعی مبتنی بر کامپایلر که یک مقدار تصادفی (Canary) را قبل از آدرس بازگشت در پشته قرار می‌دهد. در هنگام بازگشت تابع، این مقدار بررسی می‌شود. اگر تغییر کرده باشد، برنامه خاتمه می‌یابد و از بهره‌برداری جلوگیری می‌شود.

- فایل اجرایی بومی (Native executable): کدی که مستقیماً توسط پردازنده اجرا می‌شود (نه کد مدیریت شده مانند .NET یا Dalvik/ART). در اندروید کتابخانه‌های .so، در iOS باینری اصلی برنامه و کتابخانه‌های .dylib با معماری ARM

نکات کلیدی الزام:

- بر اساس NIAP TD0815، این الزام شرطی (conditional) است. اگر آزمون‌های خودکار ELF/PE با شکست مواجه شوند، ارزیاب باید اطمینان حاصل کند که TSS پرچم‌های کامپایلر مربوط به حفاظت از سرریز بافر مبتنی بر پشته را شرح داده است.

- برنامه‌هایی که به صورت کد مدیریت شده (Managed Code) در چارچوب NET. Framework اجرا می‌شوند، نیازی به این حفاظت‌های پشته ندارند.

- برنامه‌هایی که به زبان Object Pascal و با استفاده از IDE Delphi توسعه یافته‌اند و با RangeChecking فعال کامپایل شده‌اند، با این مؤلفه مطابقت دارند.

۳. انتخاب توسعه‌دهنده – فایل‌های تحت پوشش

این الزام از نوع بیان وضعیت (statement of compliance) است و فاقد عملیات گزینش (selection) یا تخصیص (assignment) می‌باشد. با این حال، توسعه‌دهنده باید فعال بودن حفاظت در برابر سرریز بافر پشته را برای تمام فایل‌های اجرایی بومی تأیید کرده و مستند نماید.

برای شفافیت در ارزیابی EAL3، لطفاً تمام فایل‌های اجرایی بومی موجود در TOE را در جدول زیر فهرست کنید و تأیید کنید که حفاظت پشته برای هر یک فعال است:

| شماره | نام فایل اجرایی بومی | نوع (ELF / PE / Mach-O / سایر) | روش فعال‌سازی حفاظت (پرچم کامپایلر) | آیا فعال است؟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | ........................... | ........................... | ........................... | ☐ بله ☐ خیر |
| ۲ | ........................... | ........................... | ........................... | ☐ بله ☐ خیر |
| ۳ | ........................... | ........................... | ........................... | ☐ بله ☐ خیر |
| ۴ | ........................... | ........................... | ........................... | ☐ بله ☐ خیر |

(در صورت نیاز به ردیف بیشتر، از دکمه‌های پایین جدول استفاده کنید)

نکته EAL3: اگر نرم‌افزار شما از کد مدیریت شده استفاده می‌کند (مانند کد C# در .NET Framework)، در این بخش اعلام کنید و بخش ۴.۵ را تکمیل نمایید.

۴. جزئیات پیاده‌سازی بر اساس پلتفرم

لطفاً بر اساس پلتفرم هدف نرم‌افزار، بخش مربوطه را تکمیل کنید.

۴.۱. پلتفرم Android کد بومی NDK

در پلتفرم اندروید، حفاظت در برابر سرریز بافر پشته برای کدهای بومی (Native) از طریق پرچم‌های کامپایلر ProPolice در NDK فعال می‌شود. پلتفرم اندروید از نسخه‌های اولیه (Android 1.5+) از ProPolice برای جلوگیری از سرریز بافر پشته استفاده می‌کند.

| تأیید | وضعیت | توضیح |
| --- | --- | --- |
| آیا در فایل Android.mk یا CMakeLists.txt پرچم -fstack-protector-strong (یا -fstack-protector-all) تنظیم شده است؟ | ☐ بله ☐ خیر | پرچم پیشنهادی: -fstack-protector-strong (محافظت از توابع با بافر محلی یا اشاره‌گر به بافر محلی) |
| آیا در صورت استفاده از ndk-build یا gradle-experimental، پرچم‌های امنیتی به درستی به کامپایلر ارسال می‌شوند؟ | ☐ بله ☐ خیر | (پرچم -fstack-protector-strong به طور پیش‌فرض در NDK r18+ فعال است) |
| آیا کتابخانه‌های .so تولید شده، حاوی نمادهای مربوط به محافظت پشته هستند؟ (مانند __stack_chk_fail در readelf -s) | ☐ بله ☐ خیر | (برای تأیید نهایی) |

پرچم‌های معادل در GCC/Clang:
-fstack-protector – محافظت از توابع با بافر محلی ۸ بایت یا بیشتر؛
-fstack-protector-strong – محافظت گسترده‌تر از توابع با بافر محلی، آرایه یا اشاره‌گر به بافر محلی؛
-fstack-protector-all – محافظت از تمام توابع (حفاظت کامل اما با کاهش عملکرد).

۴.۲. پلتفرم iOS

در iOS، حفاظت پشته با نام Stack Smashing Protection (SSP) شناخته می‌شود و به طور پیش‌فرض برای برنامه‌های iOS در Xcode فعال است (قابل تنظیم در تنظیمات امنیتی پروژه). روش مرسوم فعال‌سازی آن از طریق پرچم کامپایلر -fstack-protector-all یا -fstack-protector-strong است.

| تأیید | وضعیت | توضیح |
| --- | --- | --- |
| آیا در تنظیمات Build Settings پروژه Xcode، گزینه ”Stack Smashing Protection” فعال شده است؟ (مقادیر ممکن: None, All Functions, Non-Static Locals, Strong) | ☐ بله ☐ خیر | میزان فعال‌سازی مورد استفاده: ________________ |
| آیا به صورت دستی، پرچم -fstack-protector-all یا -fstack-protector-strong در Other C Flags اضافه شده است؟ | ☐ بله ☐ خیر |  |
| آیا باینری نهایی (در فایل .app) با استفاده از otool -Iv بررسی شده و نماد ___stack_chk_guard و ___stack_chk_fail در آن یافت می‌شود؟ | ☐ بله ☐ خیر |  |

استثناء: کد مدیریت شده (.NET Managed Code)

اگر نرم‌افزار شما فقط از کد مدیریت شده در چارچوب NET. Framework استفاده می‌کند (و هیچ کد بومی ندارد)، نیازی به این حفاظت‌های پشته نیست و این الزام به طور خودکار برآورده شده تلقی می‌شود.

| تأیید | وضعیت | توضیح |
| --- | --- | --- |
| آیا نرم‌افزار کاملاً از کد مدیریت شده (مانند C#, VB.NET) تشکیل شده است و هیچ کتابخانه بومی (Native library) در TOE وجود ندارد؟ | ☐ بله ☐ خیر | (اگر خیر، بخش ۴.۱ تا ۴.۴ را بر اساس پلتفرم خود تکمیل کنید) |
| آیا نوع کاربرد (مثلاً ASP.NET, Windows Forms, WPF) به گونه‌ای است که کد به صورت مدیریت شده کامپایل و اجرا می‌شود؟ | ☐ بله ☐ خیر |  |

۵. نحوه تضمین فعال بودن حفاظت پشته در فرآیند توسعه

توسعه‌دهنده باید رویه‌های داخلی خود را برای اطمینان از فعال بودن حفاظت پشته برای همه فایل‌های اجرایی بومی شرح دهد:

☐ بررسی دستی کد و اسکریپت‌های Build (Code Review): شرح مختصر: ...........................

☐ ابزارهای تحلیل خودکار (Automated Analysis): لطفاً نام ابزار(ها): ........................... (مثال: checksec.sh، canary-detector، BinSkim)

☐ آموزش توسعه‌دهندگان و چک‌لیست کدنویسی: ممنوعیت غیرفعال‌سازی پرچم‌های امنیتی (مانند استفاده از -fno-stack-protector)

☐ استفاده از قالب‌های امن (Security-hardened templates) در فرآیند کامپایل

☐ روش دیگر (تخصیص): ...........................

توضیح تکمیلی: ...........................

# کلاس حفاظت از توابع امنیتی

# FPT_API_EXT.1 استفاده از سرویس ها و API های پشتیبانی شده

FPT_API_EXT.1.1
نرم‌افزار باید فقط از API های مستند پلتفرم استفاده کند.

۲.۱. تعریف API مستند (Documented API) – بر اساس قوانین ارزیابی

طبق قوانین ارزیابی پروفایل حفاظتی، تعریف API مستند بسته به اینکه نرم‌افزار توسط شخص ثالث ارائه شده باشد یا توسط خود سازنده پلتفرم، متفاوت است:

- توسعه‌دهنده شخص ثالث (Third-Party): نرم‌افزار باید فقط از APIهای مستند شده‌ای استفاده کند که به طور رسمی در مستندات توسعه‌دهنده پلتفرم ارائه شده‌اند.

- توسعه‌دهنده پلتفرم (Platform Vendor): نرم‌افزار ممکن است از APIهای داخلی استفاده کند که خارج از مستندات عمومی هستند، اما باید تضمین پشتیبانی ارائه دهد. همچنین استفاده از APIهای مستند نشده توسط یک شخص ثالث (مانند آنتی‌ویروس) در صورتی قابل قبول است که به خوبی توجیه و مستند شود و این توجیه توسط ارزیاب بررسی می‌گردد.

نکته: الزام FPT_API_EXT.1 هیچ وابستگی به سایر مؤلفه‌ها (No dependencies) و هیچ فعالیت مدیریتی (No management activities foreseen) ندارد.

۳. انتخاب توسعه‌دهنده – فهرست APIهای مورد استفاده

ارزیاب باید بررسی کند که مستندات TSS فهرست APIهای پلتفرم مورد استفاده در نرم‌افزار را ارائه کرده باشد. بنابراین توسعه‌دهنده باید تمامی APIهای پلتفرم که نرم‌افزار در پیاده‌سازی خود فراخوانی می‌کند، در قالب فهرست زیر ارائه دهد. این فهرست مبنای ارزیابی EAL3 است.

۳.۱. فهرست تمام APIهای پلتفرم مورد استفاده

لطفاً تمامی APIهایی که نرم‌افزار شما از پلتفرم فراخوانی می‌کند، به تفکیک دسته‌بندی موضوعی، در جدول زیر فهرست کنید:

| دسته موضوعی | نام کتابخانه/کلاس | API/متد خاص | توضیح کاربرد در نرم‌افزار | مستندات مرجع (لینک) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| امنیت و رمزنگاری | ........................... | ........................... | ........................... | ........................... |
| ذخیره‌سازی | ........................... | ........................... | ........................... | ........................... |
| شبکه و ارتباطات | ........................... | ........................... | ........................... | ........................... |
| دسترسی به منابع سخت‌افزاری | ........................... | ........................... | ........................... | ........................... |
| احراز هویت و اعتبارنامه | ........................... | ........................... | ........................... | ........................... |
| فرانت‌اند و UI | ........................... | ........................... | ........................... | ........................... |
| سیستم و فایل | ........................... | ........................... | ........................... | ........................... |
| APIهای اختصاصی (در صورت وجود) | ........................... | ........................... | ........................... | ........................... |
| سایر | ........................... | ........................... | ........................... | ........................... |
| دسته موضوعی | نام کتابخانه/کلاس |  |
| رمزنگاری | javax.crypto.Cipher | getInstance(), init(), doFinal() | رمزنگاری و رمزگشایی داده‌های حساس با AES-GCM | developer.android.com |
| رمزنگاری | java.security.SecureRandom | nextBytes() | تولید Nonce و Salt برای عملیات رمزنگاری | developer.android.com |
| ذخیره‌سازی | android.content.SharedPreferences | getSharedPreferences(), edit(), commit() | ذخیره تنظیمات پیکربندی نرم‌افزار | developer.android.com |
| ذخیره‌سازی امن | android.security.keystore.KeyStore | getInstance(), load(), getEntry() | ذخیره کلید رمزنگاری پایگاه داده | developer.android.com |
| شبکه | javax.net.ssl.SSLSocketFactory | getDefault(), createSocket() | ایجاد کانال امن TLS برای ارتباط با سرور | developer.android.com |
| دوربین | android.hardware.camera2.CameraManager | openCamera(), setTorchMode() | دسترسی به دوربین برای تماس تصویری | developer.android.com |
| میکروفون | android.media.MediaRecorder | setAudioSource(), prepare(), start() | ضبط صدای کاربر در مکالمات | developer.android.com |
| احراز هویت | android.hardware.biometrics.BiometricPrompt | authenticate() | احراز هویت کاربر با اثر انگشت | developer.android.com |

جدول بالا نمونه است

۳.۲. فهرست APIهای پشتیبانی نشده با توجیه – در صورت وجود

بر اساس قوانین ارزیابی [4†L17-L21]، اگر نرم‌افزار از APIهای پشتیبانی نشده (Unsupported) استفاده می‌کند، باید آن‌ها را در این بخش فهرست کرده و توجیه قانع‌کننده برای ضرورت استفاده از آن‌ها ارائه دهد. در غیر این صورت، این بخش را با گزینه «هیچ» علامت بزنید.

☐ هیچ API پشتیبانی نشده‌ای استفاده نشده است.
☐ از APIهای پشتیبانی نشده زیر استفاده شده است:

| API پشتیبانی نشده | دلیل ضرورت (توجیه) | اقدام جایگزین در نظر گرفته شده (در صورت وجود) |
| --- | --- | --- |
| ........................... | ........................... | ........................... |
| ........................... | ........................... | ........................... |

۴. نحوه تضمین استفاده از APIهای مستند در فرآیند توسعه

توسعه‌دهنده باید رویه‌های داخلی خود را برای اطمینان از عدم ورود APIهای مستند نشده به کد نهایی شرح دهد:

- ☐ بررسی دستی کد (Code Review) توسط تیم امنیت

- ☐ ابزارهای تحلیل ایستا (Static Analysis) – لطفاً نام ابزار(ها): ...........................

- ☐ چک‌لیست توسعه‌دهندگان (Developer Checklist)

- ☐ مستندات داخلی (Internal Documentation) – لطفاً شرح دهید: ...........................

- ☐ روش دیگر (تخصیص): ...........................

توضیح تکمیلی: ...........................

# . FPT_IDV_EXT.1.1  شناسایی نرم‌افزار و نسخه

نرم‌افزار باید با استفاده از [گزینش: برچسب‌های SWID که با حداقل الزامات ISO/IEC 19770-2:2015 مطابقت دارند، [تخصیص: سایر اطلاعات نسخه]] نسخه‌بندی شود.

تعریف اصطلاحات:

- برچسب‌های SWID (Software Identification Tags): فایل‌های XML حاوی اطلاعات توصیفی یک محصول نرم‌افزاری خاص (نام، نسخه، ادیشن، سازنده و ...). این برچسب‌ها در فرآیندهای مدیریت دارایی و شناسایی نرم‌افزار استفاده می‌شوند و در استاندارد ISO/IEC 19770-2:2015 تعریف شده‌اند.

- سایر اطلاعات نسخه: روش‌های جایگزین برای نسخه‌بندی (مانند نسخه قابل مشاهده در تنظیمات نرم‌افزار، نسخه در App Store، شماره بیلد داخلی و ...).

۳. انتخاب توسعه‌دهنده

الزام FPT_IDV_EXT.1 شامل یک عملیات گزینش و یک عملیات تخصیص است. لطفاً گزینه مورد نظر خود را انتخاب کرده و اطلاعات تکمیلی را ارائه دهید:

۳.۱. عملیات گزینش (Selection)

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| ☐ برچسب‌های SWID مطابق با ISO/IEC 19770-2:2015 | ☐ | نرم‌افزار با استفاده از برچسب‌های استاندارد SWID نسخه‌بندی می‌شود. لطفاً بخش ۴.۱ را تکمیل کنید. |
| ☐ سایر اطلاعات نسخه (assignment: other version information) | ☐ | نرم‌افزار با استفاده از روش‌های جایگزین (مانند نسخه در تنظیمات، App Store و ...) نسخه‌بندی می‌شود. لطفاً بخش ۴.۲ را تکمیل کنید. |

نکته مهم: انتخاب «برچسب‌های SWID» رویکرد استاندارد NIAP برای شناسایی کامل نرم‌افزار است. انتخاب «سایر اطلاعات نسخه» نیز قابل قبول است، اما باید در بخش TSS توضیح کاملی از روش‌شناسی نسخه‌بندی ارائه شود و ارزیاب آن را تأیید کند.

۴. جزئیات پیاده‌سازی بر اساس انتخاب توسعه‌دهنده

۴.۱. در صورت انتخاب «برچسب‌های SWID»

| مشخصه | مقدار (تخصیص) |
| --- | --- |
| آیا برچسب SWID شامل عنصر SoftwareIdentity است؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا عنصر SoftwareIdentity دارای ویژگی‌های name و version و tagId و versionScheme است؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا برچسب SWID شامل عنصر Entity (سازنده) است؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا فایل برچسب SWID در مسیر مشخص‌شده توسط استاندارد (مانند swidtag یا %ProgramData% در ویندوز) قرار دارد؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا برچسب SWID در طول فرآیند بیلد تولید و در بسته نهایی نرم‌افزار گنجانده می‌شود؟ | ☐ بله ☐ خیر |

توضیح اضافی در مورد برچسب SWID (در صورت نیاز): ...........................

مستندات مرجع: استاندارد ISO/IEC 19770-2:2015 برچسب‌های SWID را برای ساده‌سازی شناسایی دقیق نرم‌افزار تعریف می‌کند. این برچسب‌ها به صورت فایل XML هستند.

۴.۲. در صورت انتخاب «سایر اطلاعات نسخه» (Assignment)

| دسته | مقدار (تخصیص) | توضیح |
| --- | --- | --- |
| روش کلی نسخه‌بندی | ........................... | (مثلاً شماره نسخه معنایی Semantic Versioning، شماره بیلد خودکار، ترکیبی از نسخه پایدار و شماره کامیت گیت) |
| محل نمایش نسخه به کاربر | ........................... | (مثلاً منوی تنظیمات، صفحه درباره، لاگ راه‌اندازی) |
| نمونه مقدار نسخه | ........................... | (مثلاً 5.0.0.1234) |
| نحوه به‌روزرسانی نسخه | ........................... | (مثلاً هر بار بیلد، به‌صورت دستی توسط توسعه‌دهنده، خودکار از سیستم کنترل نسخه) |
| آیا نسخه با FPT_TUD_EXT.1.2 (قابلیت جستجوی نسخه فعلی) یکپارچه است؟ | ☐ بله ☐ خیر | توضیح: ........................... |

لطفاً روش دقیق نسخه‌بندی نرم‌افزار خود را در جدول زیر شرح دهید. این شرح باید در مستندات TSS نیز گنجانده شود.

نمونه تکمیل شده برای اندروید (منوی تنظیمات – درباره برنامه – نسخه 5.0.0):

| دسته | مقدار |
| --- | --- |
| روش کلی نسخه‌بندی | نسخه‌بندی معنایی (major.minor.patch) به همراه شماره بیلد افزایشی خودکار |
| محل نمایش نسخه به کاربر | منوی «تنظیمات» → «درباره برنامه» → «نسخه نرم‌افزار» |
| نمونه مقدار نسخه | 5.0.0.1234 |
| نحوه به‌روزرسانی نسخه | شماره بیلد به ازای هر کامیت به شاخه اصلی (main) توسط CI/CD افزایش می‌یابد |
| یکپارچگی با FPT_TUD_EXT.1.2 | بله – کاربر می‌تواند نسخه فعلی را در همان منوی «درباره برنامه» مشاهده کند |

نکته EAL3: ارزیاب با نصب نرم‌افزار و بررسی وجود اطلاعات نسخه (مطابق مستندات AGD) این انتخاب را تأیید می‌کند. در صورت انتخاب «سایر اطلاعات نسخه»، ارزیاب صحت توضیحات TSS را بررسی می‌کند.

۵. نحوه نمایش نسخه به کاربر (مشترک در هر دو گزینه)

لطفاً نحوه دسترسی کاربر به اطلاعات نسخه نرم‌افزار را شرح دهید (این موضوع با الزام FPT_TUD_EXT.1.2 نیز مرتبط است):

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| کاربر چگونه می‌تواند نسخه فعلی نرم‌افزار را مشاهده کند؟ (مطابق AGD_OPE.1) | ........................... |
| آیا این اطلاعات در زمان اجرا (بدون نیاز به اتصال به اینترنت) در دسترس است؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا مستندات راهنمای کاربر شامل توضیح نحوه مشاهده نسخه است؟ | ☐ بله ☐ خیر – مرجع سند: ........................... |

راهنمایی EAL3: ارزیاب بررسی می‌کند که راهنمای عملیاتی شامل توضیحی درباره نحوه بررسی نسخه فعلی نرم‌افزار باشد. سپس طبق راهنمای عملیاتی کاربر، نسخه فعلی نرم‌افزار را از داخل نرم‌افزار بررسی کرده و تأیید می‌کند که نسخه فعلی با نسخه مستند و نصب شده مطابقت دارد.

بخشی از یک TSS نمونه برای FPT_IDV_EXT.1:

FPT_IDV_EXT.1 – Software Identification and Versions
The TOE is versioned using [other version information] as selected in FPT_IDV_EXT.1.1. The versioning methodology is as follows:

- Method: Semantic versioning (major.minor.patch) combined with an auto-incremented build number.

- Display location: Settings → About → Version.

- Example version: 5.0.0.1234

- Update mechanism: Build number increments automatically on each commit to the main branch via CI/CD.

- Integration with FPT_TUD_EXT.1.2: The user can query the current version via the same Settings → About screen as described in the AGD documentation.
SWID tags are not used by the TOE.

# FPT_LIB_EXT.1.1  کتابخانه‌های شخص ثالث

نرم‌افزار باید فقط با [تخصیص: فهرست کتابخانه‌های شخص ثالث] بسته‌بندی (packaged) شود.

تعریف اصطلاحات:

- کتابخانه شخص ثالث (Third-Party Library): هر کد، کتابخانه یا مؤلفه نرم‌افزاری که توسط توسعه‌دهنده اصلی نرم‌افزار (TOE Developer) نوشته نشده است. این شامل کتابخانه‌های متن‌باز (Open Source)، کتابخانه‌های تجاری شخص ثالث، SDKها، فریم‌ورک‌ها، و کتابخانه‌های تبلیغاتی می‌شود.

- بسته‌بندی (Packaged): کتابخانه‌ای که در بسته نهایی نرم‌افزار (مانند APK در اندروید، IPA در iOS، EXE/DLL در ویندوز، یا بسته دبیان در لینوکس) قرار دارد و همراه با نرم‌افزار اصلی توزیع می‌شود.

- هدف الزام: هدف این الزام این است که ارزیاب بتواند کشف و مستندسازی کند که آیا نرم‌افزار شامل کتابخانه‌های شخص ثالث غیرضروری یا غیرمنتظره است یا خیر. این موضوع شامل کتابخانه‌های تبلیغاتی نیز می‌شود که می‌توانند تهدیدی برای حریم خصوصی باشند. همچنین اطمینان از مستندسازی این کتابخانه‌ها در صورت کشف آسیب‌پذیری‌های بعدی، ضروری است.

تذکر EAL3: در سطح EAL3، ارزیاب نرم‌افزار را نصب کرده و دایرکتوری نصب آن را برای یافتن کتابخانه‌های داینامیک (پویا) بررسی می‌کند. ارزیاب باید تأیید کند که کتابخانه‌هایی که در کنار نرم‌افزار بسته‌بندی (packaged) شده یا توسط نرم‌افزار استفاده می‌شوند، محدود به فهرست تخصیص داده شده در این سند باشند.

۳. انتخاب توسعه‌دهنده

الزام FPT_LIB_EXT.1 دارای یک عملیات تخصیص (assignment) است. لطفاً فهرست کامل کتابخانه‌های شخص ثالث را که در بسته نهایی نرم‌افزار شما قرار دارند، در جدول زیر مشخص کنید:

۳.۱. عملیات تخصیص (Assignment) – فهرست کتابخانه‌های شخص ثالث

لطفاً تمامی کتابخانه‌های شخص ثالث که در بسته نرم‌افزار شما بسته‌بندی شده‌اند (یعنی همراه با TOE توزیع می‌شوند) را در جدول زیر فهرست کنید. هیچ کتابخانه دیگری نباید در بسته نهایی وجود داشته باشد.

| شماره | نام کتابخانه | نسخه | نوع (استاتیک/داینامیک) | منبع / مجوز | توضیح کاربرد در نرم‌افزار | آیا در TSS مستند شده است؟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | ........................... | ........................... | ☐ استاتیک ☐ داینامیک | ........................... | ........................... | ☐ بله ☐ خیر |
| ۲ | ........................... | ........................... | ☐ استاتیک ☐ داینامیک | ........................... | ........................... | ☐ بله ☐ خیر |
| ۳ | ........................... | ........................... | ☐ استاتیک ☐ داینامیک | ........................... | ........................... | ☐ بله ☐ خیر |
| ۴ | ........................... | ........................... | ☐ استاتیک ☐ داینامیک | ........................... | ........................... | ☐ بله ☐ خیر |
| ۵ | ........................... | ........................... | ☐ استاتیک ☐ داینامیک | ........................... | ........................... | ☐ بله ☐ خیر |
| ۶ | ........................... | ........................... | ☐ استاتیک ☐ داینامیک | ........................... | ........................... | ☐ بله ☐ خیر |

(برای افزودن ردیف‌های بیشتر، از دکمه‌های پایین جدول استفاده کنید)

نکته EAL3: در صورتی که هیچ کتابخانه شخص ثالثی با نرم‌افزار بسته‌بندی نشده است، لطفاً گزینه «هیچ کتابخانه شخص ثالثی استفاده نشده است» را علامت بزنید:

☐ هیچ کتابخانه شخص ثالثی با نرم‌افزار بسته‌بندی نشده است.

۴. جزئیات کتابخانه‌های شخص ثالث (اطلاعات تکمیلی)

برای هر کتابخانه شخص ثالثی که در بخش ۳.۱ فهرست شده است، لطفاً اطلاعات زیر را تکمیل کنید (این اطلاعات به درک ارزیاب از ماهیت کتابخانه و تأثیر آن بر امنیت کمک می‌کند):

۴.۱. کتابخانه: ...........................

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| آیا این کتابخانه متن‌باز (Open Source) است؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا این کتابخانه یک SDK تبلیغاتی است؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا این کتابخانه به طور ایستا (استاتیک) لینک شده است؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا این کتابخانه دارای آسیب‌پذیری شناخته شده‌ای است؟ (در صورت اطلاع) | ☐ بله ☐ خیر – توضیح: ........................... |
| آیا نسخه به‌روزتری از این کتابخانه در دسترس است و اگر بله، چرا از نسخه قدیمی‌تر استفاده شده است؟ | ........................... |
| آیا این کتابخانه در فرآیند توسعه توسط ابزارهای تحلیل امنیتی بررسی شده است؟ (مانند SCA) | ☐ بله ☐ خیر – نام ابزار: ........................... |

(برای هر کتابخانه علامت‌خورده، یک کپی از این زیربخش تکمیل کنید)

نمونه تکمیل شده برای یک کتابخانه:

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| آیا این کتابخانه متن‌باز است؟ | ☐ بله – MIT License ☐ خیر |
| آیا این کتابخانه یک SDK تبلیغاتی است؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا این کتابخانه به طور ایستا لینک شده است؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا این کتابخانه دارای آسیب‌پذیری شناخته شده‌ای است؟ | ☐ بله ☐ خیر – توضیح: در تاریخ ۱ دی ۱۴۰۲ بررسی شد، CVE مرتبط وجود ندارد. |
| آیا نسخه به‌روزتری در دسترس است و اگر بله، چرا از نسخه قدیمی‌تر استفاده شده است؟ | نسخه ۲.۱.۰ در دسترس است، اما تغییرات API آن نیازمند بازنویسی گسترده ماژول رمزنگاری است. برنامه‌ریزی برای مهاجرت در سه ماهه دوم ۱۴۰۴. |
| آیا این کتابخانه در فرآیند توسعه توسط ابزارهای تحلیل امنیتی بررسی شده است؟ | ☐ بله – Snyk ☐ خیر |

۵. نحوه تضمین محدود بودن کتابخانه‌ها به فهرست اعلام شده در فرآیند توسعه

توسعه‌دهنده باید رویه‌های داخلی خود را برای اطمینان از عدم ورود کتابخانه‌های شخص ثالث غیرمجاز به بسته نهایی نرم‌افزار شرح دهد:

- ☐ بررسی دستی کد و وابستگی‌ها (Code & Dependency Review): شرح مختصر: ...........................

- ☐ ابزارهای تحلیل ترکیب نرم‌افزار (SCA - Software Composition Analysis): لطفاً نام ابزار(ها): ........................... (مانند Snyk، Black Duck، OWASP Dependency-Check)

- ☐ ممنوعیت افزودن کتابخانه‌های جدید بدون تأیید امنیتی: روش تأیید: ...........................

- ☐ چک‌لیست توسعه‌دهندگان (Developer Checklist): لطفاً شرح دهید: ...........................

- ☐ روش دیگر (تخصیص): ...........................

توضیح تکمیلی: ...........................

در این بخش، هر پنج مؤلفه خانواده FPT_TUD_EXT.1 به همراه انتخاب‌های مربوطه ارائه شده است.

# . FPT_TUD_EXT.1.1 قابلیت بررسی به‌روزرسانی و وصله‌ها

متن الزام:
نرم‌افزار باید [گزینش: ارائه قابلیت، استفاده از امکانات پلتفرم] را برای بررسی به‌روزرسانی‌ها و وصله‌های نرم‌افزار داشته باشد.【4†L185】

توضیح: این الزام مربوط به توانایی «بررسی» به‌روزرسانی‌ها است. نصب واقعی به‌روزرسانی باید توسط پلتفرم انجام شود.【4†L185】

انتخاب توسعه‌دهنده:

| گزینه | انتخاب | توضیح |
| --- | --- | --- |
| ☐ ارائه قابلیت (provide the ability) | ☐ | نرم‌افزار مستقیماً قابلیت بررسی به‌روزرسانی را پیاده‌سازی می‌کند (مثلاً ارسال درخواست HTTP به سرور توسعه‌دهنده). لطفاً بخش ۳.۱ را تکمیل کنید. |
| ☐ استفاده از امکانات پلتفرم (leverage the platform) | ☐ | نرم‌افزار از APIهای استاندارد پلتفرم (مانند Google Play Core API در اندروید یا App Store API در iOS) برای بررسی به‌روزرسانی استفاده می‌کند.【3†L63】 لطفاً بخش ۳.۱ را تکمیل کنید. |

۲.۲

# . FPT_TUD_EXT.1.2  قابلیت بررسی نسخه فعلی

متن الزام:
نرم‌افزار باید [گزینش: ارائه قابلیت، استفاده از امکانات پلتفرم] را برای بررسی نسخه فعلی نرم‌افزار داشته باشد.【4†L192-L193】

توضیح: کاربر باید بتواند نسخه فعلی نرم‌افزار را مشاهده کند.

انتخاب توسعه‌دهنده:

| گزینه | انتخاب | توضیح |
| --- | --- | --- |
| ☐ ارائه قابلیت (provide the ability) | ☐ | نرم‌افزار مستقیماً قابلیت نمایش نسخه فعلی را در رابط کاربری فراهم می‌کند (مثلاً در منوی «درباره»). |
| ☐ استفاده از امکانات پلتفرم (leverage the platform) | ☐ | نرم‌افزار از مکانیزم‌های پلتفرم (مانند اطلاعات بسته در اندروید یا iOS) برای نمایش نسخه فعلی استفاده می‌کند. |

۲.۳

# . FPT_TUD_EXT.1.3  عدم به‌روزرسانی خودکار کد باینری

متن الزام:
نرم‌افزار نباید به‌صورت خودکار کد باینری خودش را دانلود، اصلاح، جایگزین یا به‌روزرسانی کند.【4†L196-L197】

انتخاب توسعه‌دهنده:
این الزام فاقد عملیات گزینش است و توسعه‌دهنده صرفاً باید انطباق را تأیید کند.

☐ تأیید می‌کنم که نرم‌افزار کد باینری خود را به صورت خودکار دانلود، اصلاح، جایگزین یا به‌روزرسانی نمی‌کند.

نکته: این الزام فقط مربوط به کد اصلی نرم‌افزار است و شامل فناوری‌های کد تجهیز هوشمندی که برای دانلود و اجرا توسط نرم‌افزار طراحی شده‌اند، نمی‌شود.【4†L196-L197】

# . FPT_TUD_EXT.1.4 – امضای دیجیتال به‌روزرسانی‌ها

متن الزام:
به‌روزرسانی‌های نرم‌افزار باید به‌صورت دیجیتال امضا شده باشند تا پلتفرم نرم‌افزار بتواند قبل از نصب، آن‌ها را به‌صورت رمزنگاری شده تأیید کند.【4†L200】

انتخاب توسعه‌دهنده:
این الزام فاقد عملیات گزینش است و توسعه‌دهنده صرفاً باید روش امضای دیجیتال را مشخص کند.

☐ تأیید می‌کنم که بسته‌های به‌روزرسانی نرم‌افزار دارای امضای دیجیتال معتبر هستند. لطفاً روش امضای دیجیتال را در بخش ۳.۴ شرح دهید.

# . FPT_TUD_EXT.1.5  روش توزیع نرم‌افزار

متن الزام:
نرم‌افزار به صورت [گزینش: همراه با سیستم‌عامل پلتفرم، به عنوان بسته نرم‌افزاری اضافی به سیستم‌عامل پلتفرم] توزیع می‌شود.【4†L204-L206】

انتخاب توسعه‌دهنده:

| گزینه | انتخاب | توضیح |
| --- | --- | --- |
| ☐ همراه با سیستم‌عامل پلتفرم | ☐ | نرم‌افزار به عنوان بخشی از سیستم‌عامل پلتفرم توزیع می‌شود. |
| ☐ به عنوان بسته نرم‌افزاری اضافی به سیستم‌عامل پلتفرم | ☐ | نرم‌افزار به عنوان یک بسته نرم‌افزاری جداگانه نصب می‌شود. |
| ☐ سایر (تخصیص) | ☐ | لطفاً روش توزیع را شرح دهید: ........................... |

۳. جزئیات پیاده‌سازی

لطفاً بر اساس انتخاب‌های انجام شده در بخش ۲، اطلاعات تکمیلی زیر را ارائه دهید.

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| مکانیزم فنی بررسی به‌روزرسانی | ........................... (مثلاً ارسال درخواست HTTPS به سرور مشخص و مقایسه نسخه) |
| آدرس سرور یا منبع بررسی (در صورت انتخاب «ارائه قابلیت») | ........................... |
| API یا مکانیزم پلتفرم مورد استفاده (در صورت انتخاب «استفاده از امکانات پلتفرم») | ........................... (مثلاً Google Play Core API) |
| فرکانس بررسی به‌روزرسانی | ☐ خودکار (هر ...........................) ☐ دستی توسط کاربر ☐ در زمان راه‌اندازی |
| نحوه اطمینان از اصالت پاسخ سرور (در صورت انتخاب «ارائه قابلیت») | ........................... (مثلاً امضای دیجیتال پاسخ، TLS با اعتبارسنجی گواهی) |

۳.۱. جزئیات FPT_TUD_EXT.1.1 (بررسی به‌روزرسانی)

۳.۲. جزئیات FPT_TUD_EXT.1.2 (بررسی نسخه فعلی)

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| محل نمایش نسخه فعلی نرم‌افزار به کاربر | ........................... (مثلاً منوی تنظیمات → درباره برنامه) |
| آیا کاربر می‌تواند نسخه فعلی را بدون اتصال به اینترنت مشاهده کند؟ | ☐ بله ☐ خیر |

۳.۳. جزئیات FPT_TUD_EXT.1.3 (عدم به‌روزرسانی خودکار)

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| آیا نرم‌افزار از مکانیزم‌های دانلود و اجرای کد از راه دور (مانند WebView، موتور جاوااسکریپت، DLL پویا) استفاده می‌کند که ممکن است مشمول استثناء شوند؟ | ☐ بله ☐ خیر – در صورت بله، توضیح دهید: ........................... |

۳.۴. جزئیات FPT_TUD_EXT.1.4 (امضای دیجیتال)

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| روش امضای دیجیتال به‌روزرسانی‌ها | ........................... مثلاً امضای APK با کلید خصوصی در اندروید |
| الگوریتم امضا | ........................... مثلاً RSA با کلید ۲۰۴۸ بیت، ECDSA |
| منبع معتبر امضا (کلید عمومی یا گواهی) چگونه در پلتفرم ذخیره می‌شود؟ | ........................... |
| آیا کاربر می‌تواند منبع معتبر را تغییر دهد یا به آن اعتماد کند؟ | ☐ بله ☐ خیر |

۳.۵. جزئیات FPT_TUD_EXT.1.5 (روش توزیع)

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| روش توزیع نرم‌افزار (علاوه بر انتخاب انجام شده) | ........................... (مثلاً از طریق Google Play Store، توزیع مستقیم APK توسط سازمان) |
| آیا نرم‌افزار به صورت پیش‌فرض روی دستگاه نصب شده است (در صورت انتخاب «همراه با سیستم‌عامل») | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا فرآیند حذف نصب، تمام آثار نرم‌افزار را پاک می‌کند؟ | ☐ بله ☐ خیر – توضیح: ........................... |

۴. رفتار در برابر به‌روزرسانی نامعتبر طبق NIAP TD0026

بر اساس تصمیم فنی NIAP شماره TD0026، نرم‌افزار باید در برابر به‌روزرسانی نامعتبر (مثلاً با امضای نامعتبر) واکنش مناسب نشان دهد. لطفاً رفتار نرم‌افزار را مشخص کنید:

| گزینه | انتخاب | توضیح |
| --- | --- | --- |
| ☐ نرم‌افزار به‌روزرسانی نامعتبر را به طور خودکار رد می‌کند (بدون دخالت ادمین) | ☐ | (منطبق با حالت اول TD0026) |
| ☐ نرم‌افزار به‌روزرسانی نامعتبر را تشخیص داده و به ادمین اجازه رد آن را می‌دهد (طبق AGD) | ☐ | لطفاً مستندات راهنمای کاربر را ارجاع دهید: ........................... |

# کلاس رمزنگاری

# FCS_RBG_EXT.1.1  تولید بیت تصادفی

نرم‌افزار باید برای عملیات رمزنگاری خود یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کند:

- گزینه ۱ – عدم استفاده از قابلیت DRBG: use no DRBG functionality

- گزینه ۲ – استفاده از قابلیت DRBG ارائه شده توسط پلتفرم: invoke platform-provided DRBG functionality

- گزینه ۳ – پیاده‌سازی مستقل قابلیت DRBG: implement DRBG functionality

توضیح کاربردی:
انتخاب گزینه ۲ (استفاده از قابلیت DRBG پلتفرم) باید فقط زمانی انجام شود که نرم‌افزار مستقیماً DRBG پلتفرم را فراخوانی می‌کند. در صورتی که نرم‌افزار تنها از پروتکل‌های پلتفرم استفاده کند که ممکن است خودشان DRBG را فراخوانی کنند، این به عنوان استفاده مستقیم از DRBG تلقی نمی‌شود و باید گزینه ۱ انتخاب شود. اگر گزینه ۳ انتخاب شود، آنگاه موارد الزام FCS_RBG_EXT.2 نیز باید در سند هدف امنیتی گنجانده شود.

۳. انتخاب توسعه‌دهنده

لطفاً یک گزینه از بین موارد زیر را مطابق با پیاده‌سازی واقعی انتخاب کنید:

۳.۱. عملیات گزینش (Selection)

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| ☐ گزینه ۱ – عدم استفاده از قابلیت DRBG | ☐ | نرم‌افزار هیچ سرویس تولید بیت تصادفی امن (مانند کلیدها، IVها، Nonceها) را برای عملیات رمزنگاری خود نیاز ندارد. (این گزینه بسیار نادر است و تقریباً تنها در نرم‌افزارهایی که هیچ عملیات رمزنگاری انجام نمی‌دهند، انتخاب می‌شود). در صورت انتخاب این گزینه، ارزیاب باید تأیید کند که نرم‌افزار واقعاً به هیچ سرویس تولید بیت تصادفی نیاز ندارد و بخش ۴ تکمیل نمی‌شود. |
| ☐ گزینه ۲ – استفاده از قابلیت DRBG ارائه شده توسط پلتفرم | ☐ | نرم‌افزار از APIهای استاندارد پلتفرم (مانند SecureRandom در اندروید، SecRandomCopyBytes در iOS) برای تولید بیت‌های تصادفی استفاده می‌کند. در صورت انتخاب این گزینه، لطفاً بخش ۴.۲ را تکمیل کنید. |
| ☐ گزینه ۳ – پیاده‌سازی مستقل قابلیت DRBG | ☐ | نرم‌افزار خود DRBG را مطابق با NIST SP 800-90A پیاده‌سازی می‌کند. در صورت انتخاب این گزینه، لطفاً بخش ۴.۳ را تکمیل کنید و همچنین باید الزام FCS_RBG_EXT.2 نیز در ST گنجانده شود. |

نکته EAL3: انتخاب گزینه ۲ رایج‌ترین و توصیه‌شده برای نرم‌افزارهای موبایل است، زیرا از قابلیت‌های رمزنگاری تأییدشده پلتفرم استفاده می‌کند.

۴. جزئیات پیاده‌سازی بر اساس انتخاب توسعه‌دهنده

۴.۱. در صورت انتخاب گزینه ۱ («عدم استفاده از قابلیت DRBG»)

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| آیا نرم‌افزار هیچ عملیات رمزنگاری (مانند تولید کلید، IV، Nonce) انجام می‌دهد؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| در صورت انجام عملیات رمزنگاری، چگونه بیت‌های تصادفی مورد نیاز تأمین می‌شوند؟ | ........................... (توجه: در صورت نیاز به بیت تصادفی برای رمزنگاری و انتخاب این گزینه، محصول با عدم انطباق مواجه خواهد شد.) |
| چرا نرم‌افزار به هیچ سرویس تولید بیت تصادفی امن نیاز ندارد؟ | ........................... |

۴.۲. در صورت انتخاب گزینه ۲ («استفاده از قابلیت DRBG پلتفرم»)

| پلتفرم | API / مکانیزم مورد استفاده | توضیح |
| --- | --- | --- |
| Android | ☐ java.security.SecureRandom ☐ javax.crypto.KeyGenerator ☐ /dev/urandom ☐ /dev/random ☐ سایر: ........................... | ........................... |
| iOS | ☐ SecRandomCopyBytes ☐ CCRandomGenerateBytes ☐ CCRandomCopyBytes ☐ /dev/random ☐ سایر: ........................... | ........................... |

نکته: تمام APIهای استفاده شده باید از APIهای مستند و پشتیبانی شده پلتفرم باشند (مطابق با FPT_API_EXT.1). ارزیاب فایل باینری نرم‌افزار را بررسی می‌کند تا اطمینان حاصل کند که APIهای اعلام شده واقعاً فراخوانی می‌شوند.

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| نوع DRBG پیاده‌سازی شده | ☐ Hash_DRBG ☐ HMAC_DRBG ☐ CTR_DRBG (مطابق با NIST SP 800-90A) |
| تابع چکیده‌ساز/رمز پایه استفاده شده | ☐ SHA-256 ☐ SHA-384 ☐ SHA-512 ☐ AES (فقط برای CTR_DRBG) |
| آیا گواهی CAVP برای DRBG وجود دارد؟ | ☐ بله – شماره گواهی: ........................... ☐ خیر |
| آیا الزام FCS_RBG_EXT.2 در ST گنجانده شده است؟ | ☐ بله ☐ خیر – در صورت خیر، لطفاً توجیه کنید: ........................... |
| آیا مستندات TSS شامل شرح کامل DRBG، توابع فراخوانی شده، پارامترها و نحوه تأمین آنتروپی است؟ | ☐ بله ☐ خیر – مرجع TSS: ........................... |

۴.۳. در صورت انتخاب گزینه ۳ («پیاده‌سازی مستقل DRBG»)

توجه: این گزینه در نرم‌افزارهای موبایل مدرن توصیه نمی‌شود و بار اثبات سنگینی برای توسعه‌دهنده دارد.

۵. نحوه تضمین صحت عملکرد DRBG در فرآیند توسعه

توسعه‌دهنده باید رویه‌های داخلی خود را برای اطمینان از عملکرد صحیح سرویس تولید بیت تصادفی شرح دهد:

- ☐ بررسی دستی کد (Code Review): شرح مختصر: ...........................

- ☐ آزمون‌های آماری (Statistical Tests): لطفاً نام ابزار(ها): ........................... (مانند dieharder, NIST STS)

- ☐ آزمون‌های یکپارچگی (Integration Tests): شبیه‌سازی فراخوانی‌های RBG و تأیید خروجی‌های تصادفی

- ☐ روش دیگر (تخصیص): ...........................

توضیح تکمیلی: ...........................

# الزام شرطی conditional

خانواده FCS_RBG_EXT.2 الزامات پیاده‌سازی DRBG (مولد بیت تصادفی قطعی) را تعریف می‌کند و شامل دو مؤلفه است.

# FCS_RBG_EXT.2.1 تولید بیت تصادفی توسط نرم افزار

The application shall perform all deterministic random bit generation (DRBG) services in accordance with NIST Special Publication 800-90A using [selection: Hash_DRBG (any), HMAC_DRBG (any), CTR_DRBG (AES)] .

## FCS_RBG_EXT.2.2

The deterministic RBG shall be seeded by an entropy source that accumulates entropy from a platform-based DRBG and [selection: a software-based noise source, a hardware-based noise source, no other noise source] with a minimum of [selection: 128 bits, 256 bits, 384 bits] of entropy at least equal to the greatest security strength (according to NIST SP 800-57) of the keys and hashes that it will generate.

تعریف اصطلاحات:

- DRBG (Deterministic Random Bit Generator) : مولد بیت تصادفی قطعی که بیت‌های تصادفی را با استفاده از یک الگوریتم قطعی و یک دانه (seed) تصادفی اولیه تولید می‌کند.

- منبع نویز (Noise Source) : مؤلفه سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری که عدم‌قطعیت (entropy) طبیعی را به دانه DRBG تزریق می‌کند تا خروجی واقعاً غیرقابل پیش‌بینی باشد. منبع نویز بنیان امنیت برای مولد اعداد تصادفی است.

- Entropy (آنتروپی) : اندازه عدم قطعیت و غیرقابل پیش‌بینی بودن بیت‌ها. هرچه آنتروپی بالاتر باشد، پیش‌بینی اعداد تصادفی سخت‌تر است.

۳. شرط درج الزام (تأییدیه توسعه‌دهنده)

قبل از ادامه، توسعه‌دهنده باید شرط زیر را تأیید کند:

| سؤال | پاسخ | توضیح |
| --- | --- | --- |
| آیا در الزام FCS_RBG_EXT.1.1 گزینه «پیاده‌سازی مستقل قابلیت DRBG» انتخاب شده است؟ | ☐ بله ☐ خیر | در صورت انتخاب «خیر»، الزام FCS_RBG_EXT.2 نباید در ST گنجانده شود. این سند را تکمیل نکنید. |

نکته EAL3: در صورت انتخاب گزینه ۳ در FCS_RBG_EXT.1.1 (پیاده‌سازی مستقل DRBG) و عدم درج FCS_RBG_EXT.2 در ST، محصول با نقص انطباق مواجه خواهد شد و ارزیاب آن را رد می‌کند.

۴. انتخاب توسعه‌دهنده – نوع DRBG (FCS_RBG_EXT.2.1)

الزام FCS_RBG_EXT.2.1 شامل یک عملیات گزینش (selection) است. لطفاً یک گزینه را مطابق با پیاده‌سازی واقعی انتخاب کنید:

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| ☐ Hash_DRBG (با هر تابع چکیده‌ساز) | ☐ | DRBG مبتنی بر توابع درهم‌سازی (مطابق NIST SP 800-90A). تابع چکیده‌ساز می‌تواند SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384 یا SHA-512 باشد. |
| ☐ HMAC_DRBG (با هر تابع چکیده‌ساز) | ☐ | DRBG مبتنی بر HMAC (مطابق NIST SP 800-90A). تابع چکیده‌ساز می‌تواند SHA-1, SHA-256, SHA-384 یا SHA-512 باشد. |
| ☐ CTR_DRBG (AES) | ☐ | DRBG مبتنی بر رمز AES در حالت شمارنده (مطابق NIST SP 800-90A). تنها پیاده‌سازی مبتنی بر AES مجاز است. |

نکته فنی: در صورت انتخاب CTR_DRBG (AES)، توجه داشته باشید که بر اساس NIAP Technical Decision TD0931، اگر تابع اشتقاق (derivation function) استفاده نشود، حداقل آنتروپی مورد نیاز در بخش ۴.۲ به ۳۸۴ بیت افزایش می‌یابد.

۵. انتخاب توسعه‌دهنده – منبع آنتروپی و حداقل مقدار (FCS_RBG_EXT.2.2)

الزام FCS_RBG_EXT.2.2 شامل دو عملیات گزینش (selection) است. لطفاً گزینه‌های مناسب را انتخاب کنید.

۵.۱. گزینش اول – منبع نویز اضافی

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| ☐ a software-based noise source | ☐ | یک منبع نویز نرم‌افزاری (مانند جمع‌آوری زمان‌بندی رویدادها، داده‌های حسگر نرم‌افزاری) به عنوان ورودی اضافی به DRBG استفاده می‌شود. |
| ☐ a hardware-based noise source | ☐ | یک منبع نویز سخت‌افزاری (مانند نوسان‌ساز حلقوی، نویز حرارتی دیودها، نوسانات کوانتومی) به عنوان ورودی اضافی به DRBG استفاده می‌شود. |
| ☐ no other noise source | ☐ | هیچ منبع نویز اضافی (فراتر از DRBG پلتفرم) استفاده نمی‌شود. توجه: حتی در این حالت، نرم‌افزار باید از DRBG پلتفرم برای تولید دانه اولیه استفاده کند. |

توضیح کاربردی: انتخاب no other noise source به این معناست که تنها منبع آنتروپی، DRBG خود پلتفرم است. این انتخاب رایج‌ترین گزینه برای نرم‌افزارهای کاربردی است که از APIهای استاندارد پلتفرم استفاده می‌کنند. اگر از منابع نویز اضافی (نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری) استفاده می‌شود، توسعه‌دهنده باید آن‌ها را در TSS مستند کند.

۵.۲. گزینش دوم – حداقل مقدار آنتروپی

این انتخاب به بیشترین سطح امنیتی الگوریتم‌های رمزنگاری موجود در ST بستگی دارد:

- مثال ۱: اگر پیاده‌سازی شامل RSA 2048 بیت (سطح امنیتی ۱۱۲ بیت) و AES-256 (سطح امنیتی ۲۵۶ بیت) باشد، مقدار آنتروپی ۲۵۶ بیت انتخاب می‌شود.

- مثال ۲: اگر پیاده‌سازی فقط شامل AES-128 (سطح امنیتی ۱۲۸ بیت) باشد، مقدار آنتروپی ۱۲۸ بیت انتخاب می‌شود.

- نکته ویژه برای CTR_DRBG بدون تابع اشتقاق: اگر در بخش ۴ CTR_DRBG (AES) را انتخاب کرده‌اید و از تابع اشتقاق استفاده نمی‌شود، بر اساس TD0931، حداقل آنتروپی باید ۳۸۴ بیت باشد. در این صورت، گزینه 384 bits را انتخاب کنید و توجیه آن را در TSS شرح دهید.

| گزینه | انتخاب | سطح امنیتی متناظر |
| --- | --- | --- |
| ☐ 128 bits | ☐ | مناسب برای الگوریتم‌هایی با حداکثر سطح امنیتی ۱۲۸ بیت (مانند AES-128، SHA-256) |
| ☐ 256 bits | ☐ | مناسب برای الگوریتم‌هایی با حداکثر سطح امنیتی ۲۵۶ بیت (مانند AES-256، SHA-384) |
| ☐ 384 bits | ☐ | برای CTR_DRBG بدون تابع اشتقاق الزامی است؛ همچنین برای الگوریتم‌های با سطح امنیتی بالای ۲۵۶ بیت |

۶. جزئیات پیاده‌سازی و توجیهات

لطفاً بر اساس انتخاب‌های انجام شده در بخش‌های ۴ و ۵، اطلاعات تکمیلی زیر را ارائه دهید.

۶.۱. جزئیات DRBG (FCS_RBG_EXT.2.1)

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| نوع DRBG انتخاب شده | ........................... (Hash_DRBG / HMAC_DRBG / CTR_DRBG (AES)) |
| الگوریتم پایه دقیق | ........................... (مثلاً SHA-256 برای Hash_DRBG، HMAC-SHA-384، AES-256 برای CTR_DRBG) |
| آیا گواهی CAVP برای DRBG وجود دارد؟ | ☐ بله – شماره گواهی: ........................... ☐ خیر – توجیه: ........................... |
| آیا مستندات TSS شامل شرح کامل DRBG، توابع فراخوانی شده، پارامترها و نحوه تأمین آنتروپی است؟ | ☐ بله ☐ خیر – مرجع TSS: ........................... |

۶.۲. جزئیات منبع آنتروپی (FCS_RBG_EXT.2.2)

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| منبع نویز اضافی انتخاب شده | ☐ نرم‌افزاری ☐ سخت‌افزاری ☐ هیچ کدام |
| حداقل مقدار آنتروپی انتخاب شده | ☐ 128 بیت ☐ 256 بیت ☐ 384 بیت |
| روش تأمین آنتروپی از DRBG پلتفرم | ........................... (مثلاً فراخوانی SecureRandom در اندروید، SecRandomCopyBytes در iOS) |
| آیا از تابع اشتقاق (derivation function) در CTR_DRBG استفاده می‌شود؟ (فقط در صورت انتخاب CTR_DRBG) | ☐ بله ☐ خیر (در صورت خیر، حداقل آنتروپی باید ۳۸۴ بیت باشد) |
| آیا مستندات TSS شامل نام و سازنده DRBG خارجی، شرح توابع و پارامترهای مورد استفاده است؟ | ☐ بله ☐ خیر – مرجع TSS: ........................... |

۶.۳. یکپارچگی با سایر الزامات

این الزام با چه SFRهای دیگری در ST مرتبط است؟ (در صورت وجود)

| SFR مرتبط | نحوه ارتباط |
| --- | --- |
| FCS_RBG_EXT.1 | انتخاب گزینه ۳ («پیاده‌سازی مستقل DRBG») شرط درج این الزام است |
| FCS_COP.1/SKC | تولید IV و کلیدهای تصادفی برای عملیات رمزنگاری |
| FCS_CKM.1/AK | تولید کلیدهای نامتقارن تصادفی |
| FCS_CKM.2 | تولید کلیدهای موقتی برای تبادل کلید |

۷. نحوه تضمین صحت عملکرد DRBG در فرآیند توسعه

توسعه‌دهنده باید رویه‌های داخلی خود را برای اطمینان از عملکرد صحیح DRBG شرح دهد:

- ☐ بررسی دستی کد (Code Review) : شرح مختصر: ...........................

- ☐ آزمون‌های آماری (Statistical Tests) : لطفاً نام ابزار(ها): ........................... (مانند dieharder, NIST STS, ent)

- ☐ آزمون‌های یکپارچگی (Integration Tests) : شبیه‌سازی تولید بیت‌های تصادفی برای کلیدها و IVها

- ☐ گواهی CAVP (در صورت وجود): شماره گواهی و لینک به گواهی: ...........................

- ☐ روش دیگر (تخصیص) : ...........................

توضیح تکمیلی: ...........................

# FCS_STO_EXT.1.1  ذخیره‌سازی اطلاعات احراز هویت

نرم‌افزار باید [گزینش:

- گزینه ۱: هیچ اعتبارنامه‌ای را ذخیره نکند،

- گزینه ۲: از قابلیت‌های ارائه‌شده توسط پلتفرم برای ذخیره‌سازی امن [تخصیص: فهرست اعتبارنامه‌ها] استفاده کند،

- گزینه ۳: قابلیتی را برای ذخیره‌سازی امن [تخصیص: فهرست اعتبارنامه‌ها] مطابق با [تخصیص: مکانیزم رمزنگاری (مانند FCS_COP.1/SKC)] پیاده‌سازی کند.]
به حافظه غیرفرار (non-volatile memory) نماید.

مدیریت: هیچ عملکرد مدیریتی برای این الزام تعریف نشده است.
حسابرسی: هیچ رویداد قابل حسابرسی برای این الزام تعریف نشده است.

تعریف اصطلاحات:

- اعتبارنامه (Credential): داده‌های احراز هویت دائمی شامل کلیدهای محرمانه (secret keys)، کلیدهای خصوصی PKI، گذرواژه‌ها و غیره.

- ذخیره‌سازی امن: اعتبارنامه‌ها باید به صورت رمزنگاری شده ذخیره شوند و هرگز به صورت متن واضح (plaintext) روی سیستم باقی نمانند.

۳. انتخاب توسعه‌دهنده

لطفاً یک گزینه از بین موارد زیر را مطابق با پیاده‌سازی واقعی انتخاب کنید:

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| ☐ گزینه ۱ – عدم ذخیره‌سازی هیچ اعتبارنامه‌ای | ☐ | نرم‌افزار هیچ اعتبارنامه‌ای (مانند کلیدهای خصوصی، کلیدهای محرمانه، گذرواژه‌ها) در حافظه غیرفرار ذخیره نمی‌کند. در صورت انتخاب این گزینه، بخش ۴ تکمیل نمی‌شود. ارزیاب باید تأیید کند که نرم‌افزار واقعاً هیچ اعتبارنامه‌ای را ذخیره نمی‌کند. |
| ☐ گزینه ۲ – استفاده از قابلیت‌های ذخیره‌سازی امن پلتفرم | ☐ | نرم‌افزار از APIهای استاندارد و امن پلتفرم (مانند Android Keystore، iOS Keychain) برای ذخیره‌سازی اعتبارنامه‌ها استفاده می‌کند. در صورت انتخاب این گزینه، لطفاً بخش ۴.۲ را تکمیل کنید. |
| ☐ گزینه ۳ – پیاده‌سازی مستقل ذخیره‌سازی امن اعتبارنامه‌ها | ☐ | نرم‌افزار خود عملیات رمزنگاری را برای ذخیره‌سازی امن اعتبارنامه‌ها پیاده‌سازی می‌کند. در صورت انتخاب این گزینه، لطفاً بخش ۴.۳ را تکمیل کنید و همچنین باید الزامات مربوطه (مانند FCS_COP.1/SKC، FCS_CKM.1/PBKDF) در ST گنجانده شوند. |

نکته EAL3: انتخاب گزینه ۲ (استفاده از قابلیت‌های پلتفرم) رایج‌ترین و توصیه‌شده برای نرم‌افزارهای موبایل است، زیرا از مکانیزم‌های امنیتی تأییدشده پلتفرم (مانند Android Keystore یا iOS Keychain) استفاده می‌کند.

۴. جزئیات پیاده‌سازی بر اساس انتخاب توسعه‌دهنده

۴.۱. در صورت انتخاب گزینه ۱ («عدم ذخیره‌سازی هیچ اعتبارنامه‌ای»)

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| چرا نرم‌افزار نیازی به ذخیره‌سازی هیچ اعتبارنامه‌ای در حافظه غیرفرار ندارد؟ | ........................... |
| آیا نرم‌افزار اعتبارنامه‌ها را به صورت موقتی (مثلاً رمز عبور در حافظه فرار) ذخیره می‌کند؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا نرم‌افزار از روش‌های دیگر (مانند دریافت رمز عبور از کاربر در هر بار اجرا) استفاده می‌کند؟ | ........................... |

۴.۲. در صورت انتخاب گزینه ۲ («استفاده از قابلیت‌های ذخیره‌سازی امن پلتفرم»)

۴.۲.۱. فهرست اعتبارنامه‌های ذخیره‌شده

لطفاً تمامی اعتبارنامه‌هایی که نرم‌افزار در حافظه غیرفرار ذخیره می‌کند فهرست کنید:

| شماره | نوع اعتبارنامه (Credential Type) | هدف / کاربرد |
| --- | --- | --- |
| ۱ | ........................... (مثلاً: کلید رمزنگاری پایگاه داده) | ........................... |
| ۲ | ........................... (مثلاً: کلید خصوصی کاربر برای احراز هویت) | ........................... |
| ۳ | ........................... (مثلاً: گواهی‌های X.509) | ........................... |
| ۴ | ........................... (مثلاً: توکن احراز هویت API) | ........................... |

۴.۲.۲. مکانیزم ذخیره‌سازی بر اساس پلتفرم

| پلتفرم | API / مکانیزم مورد استفاده | توضیح |
| --- | --- | --- |
| Android | ☐ Android Keystore ☐ Android KeyChain ☐ EncryptedSharedPreferences ☐ SQLCipher با کلید ذخیره شده در Keystore ☐ سایر: ........................... | (لطفاً لینک مستندات رسمی API را نیز ارائه دهید) |
| iOS | ☐ Keychain (با سطح دسترسی مناسب، مثلاً kSecAttrAccessibleWhenUnlockedThisDeviceOnly) ☐ CryptoKit با ذخیره در Keychain ☐ سایر: ........................... | (لطفاً سطح دسترسی (Accessibility Level) استفاده شده را مشخص کنید) |

نکته امنیتی برای iOS: از مقادیر سطح دسترسی (Accessibility Levels) که به‌تازگی اضافه شده‌اند (مانند kSecAttrAccessibleWhenUnlocked) استفاده کنید. از استفاده از سطوح دسترسی منسوخ‌شده مانند kSecAttrAccessibleAlways که حتی در حالت قفل دستگاه نیز قابل دسترسی هستند، خودداری کنید.

۴.۲.۳. جزئیات فنی مکانیزم ذخیره‌سازی

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| آیا اعتبارنامه‌ها با استفاده از کلیدهای رمزنگاری اختصاصی که توسط پلتفرم مدیریت می‌شوند، رمزنگاری می‌شوند؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا از ماژول امنیتی سخت‌افزاری (مانند Secure Enclave در iOS یا StrongBox در Android) استفاده شده است؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا دسترسی به اعتبارنامه‌ها به خود نرم‌افزار محدود شده است؟ (مانند MODE_PRIVATE در Android) | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا مکانیزم ذخیره‌سازی امن انتخابی توسط ارزیاب قابل تأیید است؟ (بر اساس راهنمایی‌های پلتفرم) | ☐ بله ☐ خیر |

۴.۳. در صورت انتخاب گزینه ۳ («پیاده‌سازی مستقل ذخیره‌سازی امن»)

توجه: این گزینه در نرم‌افزارهای موبایل مدرن توصیه نمی‌شود و بار اثبات سنگینی برای توسعه‌دهنده دارد.

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| مکانیزم رمزنگاری استفاده شده (تخصیص: cryptographic mechanism) | ........................... (مثلاً AES-256-GCM با کلید مشتق شده از رمز عبور کاربر) |
| آیا این مکانیزم توسط الزامات مرتبط (مانند FCS_COP.1/SKC، FCS_CKM.1/PBKDF) پوشش داده شده است؟ | ☐ بله ☐ خیر – شماره/مرجع الزام: ........................... |
| آیا الگوریتم رمزنگاری استفاده شده دارای گواهی CAVP است؟ | ☐ بله – شماره گواهی: ........................... ☐ خیر |
| آیا کلیدهای رمزنگاری استفاده شده برای حفاظت از اعتبارنامه‌ها، خود به صورت امن (مانند Android Keystore) ذخیره می‌شوند؟ | ☐ بله ☐ خیر |

۵. نحوه تضمین ذخیره‌سازی امن در فرآیند توسعه

توسعه‌دهنده باید رویه‌های داخلی خود را برای اطمینان از ذخیره‌سازی امن اعتبارنامه‌ها شرح دهد:

- ☐ بررسی دستی کد (Code Review): تأیید استفاده صحیح از APIهای ذخیره‌سازی امن.

- ☐ ابزارهای تحلیل ایستا (Static Analysis): جستجوی موارد ذخیره‌سازی ناامن (مانند SharedPreferences بدون رمزنگاری برای داده‌های حساس).

- ☐ آزمون‌های یکپارچگی (Integration Tests): شبیه‌سازی ذخیره و بازیابی اعتبارنامه‌ها.

- ☐ چک‌لیست توسعه‌دهندگان: ممنوعیت ذخیره‌سازی متن واضح اعتبارنامه‌ها.

- ☐ روش دیگر (تخصیص): ...........................

توضیح تکمیلی: ...........................

نمونه پر شده (Cellcrypt Android Mobile Client)

بر اساس ST سلکریپت، پیاده‌سازی Cellcrypt به صورت زیر است:

| فیلد | مقدار |
| --- | --- |
| انتخاب توسعه‌دهنده | گزینه ۲ – استفاده از قابلیت‌های ذخیره‌سازی امن پلتفرم (با ترکیبی از Android Keystore و SQLCipher) |
| اعتبارنامه‌های ذخیره‌شده | کلید رمزنگاری پایگاه داده (AES 256-bit)، گواهی‌های X.509 و کلیدهای خصوصی مرتبط، پروفایل کاربر، مخاطبین کاربر |
| API پلتفرم | Android Keystore API (KeyStore.getInstance("AndroidKeyStore"))، MODE_PRIVATE در فایل پایگاه داده |
| مکانیزم رمزنگاری | SQLCipher با AES-256-GCM (FCS_COP.1/SKC) |
| توضیح | «کلید رمزگذاری پایگاه داده در Android Keystore ذخیره می‌شود. پایگاه داده با استفاده از MODE_PRIVATE ذخیره می‌شود تا دسترسی سایر برنامه‌ها به آن محدود شود.» |

منبع: مستندات ST سلکریپت (صفحه‌های ۳۱ و ۳۵): «The TOE invokes the Android Keystore API to store the AES 256-bit database encryption key. The database is encrypted according to FCS_COP.1/SKC. MODE_PRIVATE flag is also set on the database file.»

۳. پیش‌نیازهای عمومی برای خانواده FCS_CKM

قبل از تکمیل انتخاب‌های مربوط به هر الزام، لطفاً موارد زیر را تأیید کنید:

- ☐ نرم‌افزار از قابلیت تولید بیت تصادفی امن مطابق با FCS_RBG_EXT.1 استفاده می‌کند (برای تولید کلیدهای رمزنگاری)

- ☐ نرم‌افزار از مکانیزم‌های مناسب برای ذخیره‌سازی امن کلیدها مطابق با FCS_STO_EXT.1 استفاده می‌کند

- ☐ در صورت نیاز به تولید کلیدهای نامتقارن، الزام FCS_CKM.1/AK تکمیل می‌شود

- ☐ در صورت نیاز به تولید کلیدهای متقارن، الزام FCS_CKM.1/SK تکمیل می‌شود

- ☐ در صورت نیاز به برقراری کلید اشتراکی، الزام FCS_CKM.2 تکمیل می‌شود

- ☐ در صورت استفاده از رمز عبور برای اشتقاق کلید، الزام FCS_CKM_EXT.1/PBKDF تکمیل می‌شود

# . FCS_CKM_EXT.1 سرویس‌های تولید کلید رمزنگاری

متن اصلی الزام (FCS_CKM_EXT.1.1):
نرم‌افزار باید [گزینش: از قابلیت‌های ارائه شده توسط پلتفرم برای تولید کلید رمزنگاری استفاده کند، قابلیت را پیاده‌سازی کند، هیچ کلید رمزنگاری تولید نمی‌کند].

۴.۱. انتخاب توسعه‌دهنده

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| ☐ استفاده از قابلیت‌های ارائه شده توسط پلتفرم | ☐ | نرم‌افزار از APIهای استاندارد پلتفرم (مانند Android Keystore، iOS Security Framework) برای تولید کلید استفاده می‌کند |
| ☐ پیاده‌سازی مستقل قابلیت تولید کلید | ☐ | نرم‌افزار خود عملیات تولید کلید را پیاده‌سازی می‌کند. در این صورت، الزامات FCS_CKM.1/AK یا FCS_CKM.1/SK باید به طور کامل مشخص شوند. |
| ☐ هیچ کلید رمزنگاری تولید نمی‌کند | ☐ | نرم‌افزار هیچ عملیات تولید کلید رمزنگاری انجام نمی‌دهد |

# . FCS_CKM.1/AK  تولید کلید رمزنگاری نامتقارن

متن اصلی الزام (FCS_CKM.1.1/AK):
نرم‌افزار باید [گزینش: از قابلیت ارائه شده توسط پلتفرم استفاده کند، این قابلیت را پیاده‌سازی کند] به منظور تولید کلیدهای رمزنگاری نامتقارن، مطابق با الگوریتم مشخص شده از گزینش.

۵.۱. انتخاب توسعه‌دهنده – نحوه پیاده‌سازی

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| ☐ استفاده از قابلیت ارائه شده توسط پلتفرم | ☐ | نرم‌افزار از Android KeyStore، iOS Keychain یا APIهای مشابه پلتفرم برای تولید کلید نامتقارن استفاده می‌کند |
| ☐ پیاده‌سازی مستقل | ☐ | نرم‌افزار خود عملیات تولید کلید نامتقارن را پیاده‌سازی می‌کند (نیازمند گواهی CAVP و مستندات گسترده) |

۵.۲. انتخاب توسعه‌دهنده – الگوریتم‌ها و اندازه‌های کلید

| الگوریتم | گزینه | اندازه کلید | منبع استاندارد |
| --- | --- | --- | --- |
| RSA schemes | ☐ پشتیبانی می‌شود | ☐ 2048 بیت ☐ 3072 بیت ☐ 4096 بیت | FIPS PUB 186-4/5, Appendix B.3 |
| ECC schemes | ☐ پشتیبانی می‌شود | ☐ P-256 ☐ P-384 ☐ P-521 | FIPS PUB 186-4/5, Appendix A.2/B.4 |
| FFC schemes | ☐ پشتیبانی می‌شود | ☐ گروه‌های "safe-prime" ☐ RFC 7919 | NIST SP 800-56A Rev 3 |

توضیح اضافی (در صورت نیاز): ...........................

# . FCS_CKM.1/SK  تولید کلید رمزنگاری متقارن

متن اصلی الزام (FCS_CKM.1.1/SK):
نرم‌افزار باید [گزینش: از قابلیت ارائه شده توسط پلتفرم استفاده کند، این قابلیت را پیاده‌سازی کند] به منظور تولید کلیدهای رمزنگاری متقارن، مطابق با الگوریتم مشخص شده با استفاده از RBG طبق مشخصات FCS_RBG_EXT.1 و با استفاده از اندازه‌های کلید رمزنگاری: [گزینش: 128 بیت, 256 بیت].

توضیح کاربردی: کلیدهای متقارن ممکن است برای تولید سایر کلیدها در زنجیره کلید مورد استفاده قرار گیرند.

۶.۱. انتخاب توسعه‌دهنده – نحوه پیاده‌سازی

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| ☐ استفاده از قابلیت ارائه شده توسط پلتفرم | ☐ | نرم‌افزار از Android Keystore، iOS Keychain یا SecureRandom برای تولید کلید متقارن استفاده می‌کند |
| ☐ پیاده‌سازی مستقل | ☐ | نرم‌افزار خود عملیات تولید کلید متقارن را پیاده‌سازی می‌کند (نیازمند گواهی CAVP) |

۶.۲. انتخاب توسعه‌دهنده – اندازه کلید

| اندازه کلید | انتخاب | کاربرد متداول |
| --- | --- | --- |
| ☐ 128 بیت | ☐ | AES-128، مناسب برای اکثر کاربردها |
| ☐ 256 بیت | ☐ | AES-256، سطح امنیت بالاتر |

توضیح اضافی: ...........................

# . FCS_CKM.2  برقراری کلید رمزنگاری

متن اصلی الزام (FCS_CKM.2.1):
نرم‌افزار باید [گزینش: از قابلیت ارائه شده توسط پلتفرم استفاده کند، این قابلیت را پیاده‌سازی کند] به منظور تولید کلید مشترک مطابق با روش مشخص شده.

توضیح کاربردی: نویسنده هدف امنیتی باید تمام روش‌های تولید کلید مشترک مورد استفاده در پروتکل‌های رمزنگاری انتخاب شده را مشخص کند.

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| ☐ استفاده از قابلیت ارائه شده توسط پلتفرم | ☐ | نرم‌افزار از APIهای استاندارد پلتفرم برای تبادل کلید استفاده می‌کند (مانند TLS در Android/iOS) |
| ☐ پیاده‌سازی مستقل | ☐ | نرم‌افزار خود عملیات برقراری کلید را پیاده‌سازی می‌کند (نیازمند گواهی CAVP) |

۷.۱. انتخاب توسعه‌دهنده – نحوه پیاده‌سازی

۷.۲. انتخاب توسعه‌دهنده – روش برقراری کلید

| روش | انتخاب | توضیح / منبع استاندارد |
| --- | --- | --- |
| ☐ روش مبتنی بر منحنی بیضوی (ECC) | ☐ | NIST SP 800-56A Revision 3, "Recommendation for Pair-Wise Key Establishment Schemes Using Discrete Logarithm Cryptography" |
| ☐ روش مبتنی بر میدان متناهی (FFC) | ☐ | با استفاده از گروه‌های "safe-prime": NIST SP 800-56A Revision 3 و RFC 7919 |

# . FCS_CKM_EXT.1/PBKDF  تنظیم رمز عبور (Password Conditioning)

متن اصلی الزام:
این الزام زمانی انتخاب-محور اجرا می‌شود که گزینه مرتبط در FCS_STO_EXT.1.1 انتخاب شده باشد.

FCS_CKM.1.1/PBKDF:
یک رمزعبور / عبارت عبور باید [تخصیص: توابع مشتق کلید مبتنی بر رمز عبور] را مطابق با یک الگوریتم رمزنگاری مشخص شده طبق FCS_COP.1/KeyedHash، با [تخصیص: عدد صحیح مثبت 1000 یا بیشتر] تکرار و اندازه کلیدهای رمزنگاری خروجی [گزینش: 128, 256] انجام دهد که مطابق با NIST SP 800-132 باشد.

FCS_CKM.1.2/PBKDF:
تابع PBKDF باید salt را با استفاده از RBG که با الزامات FCS_RBG_EXT.1 سازگار است تولید کند، با سطح آنتروپی متناسب با سطح امنیتی انتخاب شده برای PBKDF در FCS_CKM.1.1/PBKDF.

توضیح کاربردی: فرآیند تنظیم (Conditioning) می‌تواند با استفاده از یکی از توابع چکیده‌ساز تعیین شده یا فرآیند شرح داده شده در NIST SP 800-132 انجام شود. استفاده از HMAC به عنوان PRF توسط NIST SP 800-132 الزامی می‌شود.

۸.۱. شرط درج الزام (تأییدیه توسعه‌دهنده)

☐ تأیید می‌کنم که در FCS_STO_EXT.1.1 گزینه مرتبط با ذخیره‌سازی اعتبارنامه‌ها با استفاده از PBKDF انتخاب شده است، بنابراین الزام FCS_CKM_EXT.1/PBKDF در ST گنجانده می‌شود.

۸.۲. انتخاب توسعه‌دهنده – FCS_CKM.1.1/PBKDF

| تخصیص / گزینش | مقدار انتخاب شده |
| --- | --- |
| تابع مشتق کلید مبتنی بر رمز عبور | ☐ PBKDF2 ☐ bcrypt ☐ Argon2 ☐ سایر: ........................... |
| الگوریتم رمزنگاری (طبق FCS_COP.1/KeyedHash) | ☐ HMAC-SHA-256 ☐ HMAC-SHA-384 ☐ HMAC-SHA-512 |
| تعداد تکرار (حداقل 1000) | ........................... (توصیه شده: حداقل 10,000) |
| اندازه کلید رمزنگاری خروجی | ☐ 128 بیت ☐ 256 بیت |

۸.۳. انتخاب توسعه‌دهنده – FCS_CKM.1.2/PBKDF

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| روش تولید salt | استفاده از RBG مطابق با FCS_RBG_EXT.1 اجباری |
| سطح آنتروپی | متناسب با سطح امنیتی انتخاب شده برای PBKDF |

توضیح اضافی: ...........................

پیش‌نیازهای عمومی برای خانواده

# FCS_COP.1

قبل از تکمیل انتخاب‌های مربوط به هر الزام، لطفاً موارد زیر را تأیید کنید:

- ☐ نرم‌افزار از قابلیت تولید بیت تصادفی امن مطابق با FCS_RBG_EXT.1 استفاده می‌کند (برای تولید Nonce، IV، کلیدها و غیره)

- ☐ انطباق با الزامات مرتبط: در صورت انتخاب HMAC-SHA-* در FCS_COP.1/KeyedHash، تابع درهم‌سازی متناظر (مانند SHA-*) باید در FCS_COP.1/Hash انتخاب شود

- ☐ در صورت نیاز به تولید و تأیید امضای دیجیتال، از FCS_COP.1/Sig استفاده می‌شود

- ☐ تمام کلیدهای رمزنگاری مطابق با FCS_STO_EXT.1 ذخیره‌سازی امن می‌شوند

# . FCS_COP.1/SKC عملیات رمزنگاری (رمزنگاری/رمزگشایی)

۳.۱. متن اصلی الزام (طبق پروفایل حفاظتی)

FCS_COP.1.1/SKC
نرم‌افزار باید عملیات رمزنگاری و رمزگشایی را مطابق با یک الگوریتم رمزنگاری مشخص و به شرح زیر انجام دهد:

[گزینش: AES-GCM (مطابق با NIST SP 800-38D), AES-CBC (مطابق با NIST SP 800-38A), AES-XTS (مطابق با NIST SP 800-38E), AES-CCM (مطابق با NIST SP 800-38C), AES-CTR (مطابق با NIST SP 800-38A)]
و اندازه کلیدها [گزینش: ۱۲۸ بیت, ۲۵۶ بیت]

توضیح کاربردی: این الزام زمانی الزام‌الاجراست که در FCS_STO_EXT.1 یا FTP_DIT_EXT.1 عملکرد رمزنگاری انتخاب شده باشد.

۳.۲. انتخاب توسعه‌دهنده

| گزینه – حالت عملیاتی | انتخاب | توضیح / کاربرد متداول |
| --- | --- | --- |
| ☐ AES-GCM (Galois/Counter Mode) | ☐ | حالت احراز هویت‌شده (AEAD)، توصیه شده برای رمزنگاری داده در حال انتقال (TLS 1.3, SRTP)؛ اولویت اول برای پروتکل‌های مدرن |
| ☐ AES-CBC (Cipher Block Chaining) | ☐ | حالت قدیمی، نیازمند مدیریت IV و padding؛ در TLS 1.2 و برخی DBها استفاده می‌شود |
| ☐ AES-XTS (XEX Tweakable Block Cipher) | ☐ | طراحی شده برای رمزنگاری دیسک و ذخیره‌سازی داده در حال استراحت (Data-at-Rest) |
| ☐ AES-CCM (Counter with CBC-MAC) | ☐ | حالت AEAD، مشابه GCM اما بلوک‌محور؛ در پروتکل‌های قدیمی‌تر و IoT |
| ☐ AES-CTR (Counter Mode) | ☐ | حالت جریانی، نیازمند مدیریت Nonce؛ در SRTP و برخی پروتکل‌های سفارشی |

اندازه کلید:
☐ ۱۲۸ بیت – سطح امنیتی پایه
☐ ۲۵۶ بیت – سطح امنیتی بالاتر (توصیه شده برای داده‌های حساس)

توضیح اضافی (در صورت نیاز): ...........................

۳.۳. نکات فنی و نگاشت به استانداردها

| حالت عملیاتی | استاندارد مرجع | ملاحظات امنیتی |
| --- | --- | --- |
| AES-GCM | NIST SP 800-38D | Nonce تکراری ممنوع (باعث فاش شدن کلید می‌شود). برای TLS 1.3 الزامی است. |
| AES-CBC | NIST SP 800-38A | نیاز به Padding Oracle مقاوم (مانند CBCS در TLS). |
| AES-XTS | NIST SP 800-38E | برای رمزنگاری بلوک‌های ذخیره‌سازی طراحی شده، برای داده‌های کوتاه مناسب نیست. |
| AES-CCM | NIST SP 800-38C | Nonce تکراری ممنوع. کارایی پایین‌تر از GCM. |
| AES-CTR | NIST SP 800-38A | برای SRTP مناسب است. |

# . FCS_COP.1/Hash  عملیات رمزنگاری (تولید چکیده)

۴.۱. متن اصلی الزام (طبق پروفایل حفاظتی)

FCS_COP.1.1/Hash
نرم‌افزار باید خدمات تولید چکیده رمزنگاری را مطابق با الگوریتم و اندازه پیام (message digest) زیر ارائه دهد:

الگوریتم‌های مجاز: [گزینش: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512]
اندازه پیام (Digest Sizes): [گزینش: 160, 256, 384, 512] بیت

این الگوریتم‌ها باید با استاندارد FIPS PUB 180-4 مطابقت داشته باشند.

توضیح کاربردی: انتخاب تابع چکیده‌ساز باید از اندازه پیام انتخاب شده پشتیبانی کند. همچنین انتخاب تابع چکیده‌ساز باید با قدرت کلی الگوریتم مورد استفاده سازگار باشد (برای مثال، SHA-256 برای کلیدهای ۱۲۸ بیتی).

۴.۲. انتخاب توسعه‌دهنده

برای هر تابع چکیده‌ساز، لطفاً گزینه‌های مورد نظر را مشخص کنید:

| تابع چکیده‌ساز | انتخاب | اندازه پیام (بیت) | توضیح / کاربرد متداول |
| --- | --- | --- | --- |
| SHA-1 | ☐ | 160 | توصیه نمی‌شود – برای تولید امضای دیجیتال مجاز نیست. فقط در صورت نیاز به سازگاری با TLS قدیمی. |
| SHA-256 | ☐ | 256 | برای AES-128 مناسب است. |
| SHA-384 | ☐ | 384 | برای AES-192 مناسب است. |
| SHA-512 | ☐ | 512 | برای AES-256 مناسب است (توصیه شده). |

نکته امنیتی: بر اساس NIST SP 800-131A، استفاده از SHA-1 برای تولید امضای دیجیتال دیگر مجاز نیست و استفاده از SHA-1 برای تأیید امضای دیجیتال نیز به شدت منع شده است، چرا که ممکن است پذیرش این امضاها مخاطره‌آمیز باشد.

اگر نیاز به پشتیبانی از TLS 1.3 دارید، انتخاب SHA-256/SHA-384 ضروری است.

توضیح اضافی (در صورت نیاز): ...........................

# . FCS_COP.1/KeyedHash  عملیات رمزنگاری (چکیده مبتنی بر کلید)

۵.۱. متن اصلی الزام (طبق پروفایل حفاظتی)

FCS_COP.1.1/KeyedHash
نرم‌افزار باید احراز هویت پیام مبتنی بر کلید را مطابق با الگوریتم رمزنگاری مشخص شده انجام دهد:

الگوریتم‌ها: [گزینش: HMAC-SHA-256, HMAC-SHA-384, HMAC-SHA-512] و [گزینش: HMAC-SHA-1, no other algorithms]
با اندازه کلید [تخصیص: اندازه کلید (بر حسب بیت) استفاده شده در HMAC]
و اندازه پیام چکیده [گزینش: 256, 384, 512] و [گزینش: 160, no other size] بیت
که مطابق با استانداردهای FIPS PUB 198-1 و FIPS PUB 180-4 است.

توضیح کاربردی: این الزام زمانی گنجانده می‌شود که عملیات رمزنگاری برای تضمین انتقال امن داده (FTP_DIT_EXT.1) پیاده‌سازی شده باشد. همچنین اگر HMAC-SHA-256 انتخاب شود، SHA-256 باید در FCS_COP.1/Hash انتخاب شده باشد.

تأیید انطباق متقابل (Consistency Validation):

- Rule #1: اگر HMAC-SHA-1 انتخاب شود، SHA-1 باید در FCS_COP.1/Hash انتخاب شده باشد.

- Rule #2: اگر HMAC-SHA-256 انتخاب شود، SHA-256 باید در FCS_COP.1/Hash انتخاب شده باشد.

- Rule #3: اگر HMAC-SHA-384 انتخاب شود، SHA-384 باید در FCS_COP.1/Hash انتخاب شده باشد.

- Rule #4: اگر HMAC-SHA-512 انتخاب شود، SHA-512 باید در FCS_COP.1/Hash انتخاب شده باشد.

۵.۲. انتخاب توسعه‌دهنده

| الگوریتم HMAC | انتخاب | اندازه کلید (تخصیص) | اندازه پیام چکیده | تابع چکیده‌ساز متناظر در FCS_COP.1/Hash |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HMAC-SHA-256 | ☐ | ...... بیت | ۲۵۶ بیت | SHA-256 |
| HMAC-SHA-384 | ☐ | ...... بیت | ۳۸۴ بیت | SHA-384 |
| HMAC-SHA-512 | ☐ | ...... بیت | ۵۱۲ بیت | SHA-512 |
| HMAC-SHA-1 | ☐ | ...... بیت | ۱۶۰ بیت | SHA-1 (توصیه نمی‌شود) |

اندازه کلید پیشنهادی:

- برای HMAC-SHA-256: ۲۵۶ بیت

- برای HMAC-SHA-384: ۳۸۴ بیت

- برای HMAC-SHA-512: ۵۱۲ بیت

توضیح اضافی (در صورت نیاز): ...........................

# . FCS_COP.1/Sig  عملیات رمزنگاری (امضای دیجیتال)

۶.۱. متن اصلی الزام (طبق پروفایل حفاظتی)

FCS_COP.1.1/Sig
نرم‌افزار باید خدمات امضای رمزنگاری (تولید و تأیید امضا) را مطابق با الگوریتم رمزنگاری مشخص شده زیر انجام دهد:

[گزینش: RSA schemes با اندازه کلید رمزنگاری [2048 بیت یا بیشتر] که مطابق با [FIPS PUB 186-4/5, "Digital Signature Standard (DSS)", Section 4], ECDSA schemes با استفاده از ["NIST curves" P-256, P-384, P-521] که مطابق با [FIPS PUB 186-4/5, "Digital Signature Standard (DSS)", Section 5]]

۶.۲. انتخاب توسعه‌دهنده

| الگوریتم | انتخاب | اندازه کلید | منحنی / پارامترها | استاندارد مرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RSA | ☐ | ☐ 2048 ☐ 3072 ☐ 4096 بیت | – | FIPS PUB 186-4/5, Section 4 |
| ECDSA | ☐ | ☐ P-256 ☐ P-384 ☐ P-521 | NIST curves | FIPS PUB 186-4/5, Section 5 |

نکات تکمیلی:

- حداقل اندازه کلید RSA مجاز: ۲۰۴۸ بیت کلیدهای ضعیف‌تر مانند ۱۰۲۴ بیت مجاز نیستند

- رمزنگاری پساکوانتومی (PQC): پروتکل‌های رمزنگاری جدیدتر ممکن است از الگوریتم‌های استاندارد ML-DSA (FIPS 204) و SLH-DSA (FIPS 205) پشتیبانی کنند که در صورت نیاز به انتخاب‌های اختصاصی خود نیازمند بررسی جداگانه است.

توضیح اضافی (در صورت نیاز): ...........................

# FCS_HTTPS_EXT.1/Client

بر اساس مستندات رسمی NIAP و پروفایل حفاظتی PP_APP_v1.4، الزام FCS_HTTPS_EXT.1/Client شامل سه المان اصلی است:

FCS_HTTPS_EXT.1.1/Client
نرم‌افزار باید پروتکل HTTPS را پیاده‌سازی کند که با RFC 2818 مطابقت داشته باشد.

FCS_HTTPS_EXT.1.2/Client
نرم‌افزار باید HTTPS را با استفاده از TLS مطابق با بسته عملکردی TLS پیاده‌سازی کند.

FCS_HTTPS_EXT.1.3/Client
در صورتی که گواهی طرف مقابل نامعتبر تلقی شود، نرم‌افزار باید [گزینش: اتصال آغازشده توسط نرم‌افزار را برقرار نکند، کاربر را مطلع کند و اتصال آغازشده توسط کاربر را برقرار نکند، کاربر را مطلع کند و برای برقراری اتصال آغازشده توسط کاربر اجازه بخواهد].

۱.3. انتخاب توسعه‌دهنده – رفتار در هنگام نامعتبر بودن گواهی سرور

الزام FCS_HTTPS_EXT.1.3/Client شامل یک عملیات گزینش (selection) است. لطفاً گزینه مناسب را مطابق با پیاده‌سازی واقعی انتخاب کنید:

| گزینه | انتخاب |  | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ اتصال آغازشده توسط نرم‌افزار را برقرار نکند (not establish the application-initiated connection) | ☐ |  | نرم‌افزار در صورت تشخیص گواهی نامعتبر، اتصال را به طور خودکار قطع می‌کند و به کاربر اجازه ادامه نمی‌دهد. (این گزینه امن‌ترین رفتار و مطابق با Cellcrypt است) |
| ☐ کاربر را مطلع کند و اتصال آغازشده توسط کاربر را برقرار نکند | ☐ |  | نرم‌افزار به کاربر هشدار می‌دهد که گواهی سرور نامعتبر است و در صورت عدم تأیید کاربر، اتصال را برقرار نمی‌کند. |
| ☐ کاربر را مطلع کند و برای برقراری اتصال آغازشده توسط کاربر اجازه بخواهد | ☐ |  | نرم‌افزار هشدار را نمایش می‌دهد و از کاربر اجازه صریح می‌گیرد تا با وجود گواهی نامعتبر، اتصال را برقرار کند ( خطر امنیتی – این گزینه توصیه نمی‌شود) |
| سؤال |  | پاسخ |  |
| مکانیزم فنی پیاده‌سازی HTTPS (استفاده از API پلتفرم / پیاده‌سازی مستقل) |  | ☐ استفاده از API پلتفرم (مانند HttpsURLConnection در اندروید، URLSession در iOS) ☐ پیاده‌سازی سفارشی |  |
| آیا مستندات TSS شامل شرح کافی برای نحوه انطباق با RFC 2818 است؟ (شامل جزئیات چگونگی برقراری اتصال، اعتبارسنجی هویت سرور، مدیریت قطع اتصال و موارد مشابه) |  | ☐ بله ☐ خیر |  |
| آیا از تنظیمات امنیتی سطح پایین (مانند SSLContext سفارشی) استفاده شده است؟ |  | ☐ بله ☐ خیر |  |
| آیا Application Transport Security (ATS) در iOS به درستی پیکربندی شده است (عدم وجود NSExceptionAllowsInsecureHTTPLoads یا استثناءهای غیرضروری)؟ |  | ☐ بله ☐ خیر ☐ نامربوط |  |
| آیا در Android از Network Security Configuration برای محدود کردن ترافیک به HTTPS و اعتبارسنجی گواهی استفاده شده است؟ |  | ☐ بله ☐ خیر ☐ نامربوط |  |

۱.4. جزئیات پیاده‌سازی

بر اساس انتخاب‌های انجام شده در بخش 1.3 و اطلاعات بسته عملکردی TLS، لطفاً اطلاعات زیر را تکمیل کنید:

۱.4.1. انطباق با RFC 2818 (FCS_HTTPS_EXT.1.1/Client)

۱.4.2. پیاده‌سازی HTTPS با TLS (FCS_HTTPS_EXT.1.2/Client)

الزام FCS_HTTPS_EXT.1.2/Client معمولاً توسط بسته عملکردی TLS پوشش داده می‌شود. توسعه‌دهنده باید تأیید کند که:

- ☐ TLS 1.2 (RFC 5246) و TLS 1.3 (RFC 8446) حداقل نسخه‌های پشتیبانی شده هستند و نسخه‌های قدیمی‌تر (SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0, TLS 1.1) پشتیبانی نمی‌شوند.

- ☐ مجموعه رمزهای (Cipher Suites) قوی AEAD (مانند TLS_AES_256_GCM_SHA384, TLS_AES_128_GCM_SHA256) در اولویت هستند.

- ☐ مجموعه رمزهای ضعیف (مانند رمز NULL، رمز صادراتی، DES، 3DES، RC4، MD5) پشتیبانی نمی‌شوند.

۱.4.3. رفتار در هنگام گواهی نامعتبر (FCS_HTTPS_EXT.1.3/Client)

بر اساس انتخاب انجام شده در بخش 1.3:

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| رفتار انتخاب شده | ☐ قطع خودکار ☐ هشدار + عدم برقراری ☐ هشدار + درخواست اجازه |
| آیا کاربر می‌تواند این رفتار را لغو کند (مثلاً پذیرش گواهی نامعتبر)؟ (در صورت انتخاب گزینه سوم) | ☐ بله ☐ خیر (در صورت بله، خطر امنیتی افزایش می‌یابد) |
| آیا این رفتار در مستندات راهنمای کاربر (AGD_OPE.1) توضیح داده شده است؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا پیام هشدار شامل اطلاعات کافی (نوع خطا، هویت گواهی، خطرات) است و کاربر به وضوح از عواقب ادامه کار آگاه می‌شود؟ | ☐ بله ☐ خیر ☐ نامربوط |

# FCS_HTTPS_EXT.1.1/Server

پیاده‌سازی HTTPS مطابق با RFC 2818

متن اصلی الزام (بر اساس PP_APP_V1.4 و ST معتبر Tenable):
The application shall implement the HTTPS protocol that complies with RFC 2818.

ترجمه فارسی:
نرم‌افزار باید پروتکل HTTPS را پیاده‌سازی کند که با RFC 2818 مطابقت داشته باشد.

۳.۲. FCS_HTTPS_EXT.1.2/Server: پیاده‌سازی HTTPS با استفاده از TLS

متن اصلی الزام (بر اساس PP_APP_V1.4، بسته عملکردی TLS و ST معتبر Tenable):
The application shall implement HTTPS using TLS as defined in the TLS package.

ترجمه فارسی:
نرم‌افزار باید HTTPS را با استفاده از TLS مطابق با بسته عملکردی TLS پیاده‌سازی کند.

۴. جزئیات پیاده‌سازی

۴.۱. FCS_HTTPS_EXT.1.1/Server (پیاده‌سازی HTTPS مطابق با RFC 2818)

این المان فاقد عملیات گزینش (selection) یا تخصیص (assignment) است و توسعه‌دهنده صرفاً باید نحوه انطباق پیاده‌سازی خود با RFC 2818 را تأیید و مستند کند.

- تأیید می‌کنم که نرم‌افزار به عنوان سرور HTTPS عمل می‌کند و پروتکل HTTPS را مطابق با RFC 2818 (HTTP Over TLS) پیاده‌سازی کرده است.

- تأیید می‌کنم که سرور قادر به پذیرش اتصالات HTTPS از کلاینت‌ها با استفاده از TLS است.

- تأیید می‌کنم که از APIهای استاندارد رمزنگاری پلتفرم (مانند OpenSSL, SChannel, Network.framework در macOS/iOS) یا پیاده‌سازی معتبر معادل استفاده شده است.

- در صورت استفاده از پیکربندی‌های امنیتی خاص پلتفرم (مانند Network Security Configuration در اندروید، App Transport Security (ATS) در iOS، یا محدودیت پروتکل TLS در ویندوز/لینوکس)، این پیکربندی‌ها به درستی تنظیم شده‌اند.

نحوه انطباق با RFC 2818 (توضیح کافی برای TSS):

| جنبه | توضیح توسعه‌دهنده |
| --- | --- |
| مکانیزم فنی پیاده‌سازی سرور HTTPS | ........................... (مثلاً: پیاده‌سازی مبتنی بر OpenSSL 3.0 در حالت FIPS، استفاده از HttpListener با پیکربندی امن در NET.، یا استفاده از Network.framework در iOS/macOS) |
| نحوه برقراری اتصال TLS توسط سرور | ........................... |
| نحوه تأیید هویت کلاینت (در صورت فعال بودن احراز هویت دوطرفه) | ........................... (در صورت انتخاب FCS_HTTPS_EXT.2، مطابق با FIA_X509_EXT.1 باید اعتبارسنجی شود) |
| مستندات مرجع (لینک به استانداردها و APIها) | ........................... |

برای برآورده کردن انتظار ارزیاب (مطابق با فعالیت‌های تضمینی)، TSS باید توضیح دهد که چگونه نرم‌افزار به عنوان سرور HTTPS عمل می‌کند و اعتبارسنجی هویت کلاینت (در صورت نیاز) را انجام می‌دهد. حداقل موارد زیر باید در TSS ذکر شود:

۴.۲. FCS_HTTPS_EXT.1.2/Server (پیاده‌سازی HTTPS با استفاده از TLS)

این المان نیز فاقد عملیات گزینش مستقل است، اما مستقیماً به بسته عملکردی TLS (Functional Package for TLS) ارجاع می‌دهد. توسعه‌دهنده باید تأیید کند که نرم‌افزار از الزامات بسته TLS در سمت سرور تبعیت می‌کند. طبق بسته عملکردی TLS، در صورت انتخاب TLS به عنوان سرور، ST باید الزامات مربوط به FCS_TLSS_EXT.1 (و زیرالمان‌های آن) را شامل شود.

- تأیید می‌کنم که نرم‌افزار از نسخه 1.2 (RFC 5246) و نسخه 1.3 (RFC 8446) TLS پشتیبانی می‌کند و نسخه‌های قدیمی‌تر (SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0, TLS 1.1) پشتیبانی نمی‌شوند (در صورت عدم پشتیبانی نسخه قدیمی، ارزیاب آزمون عدم برقراری اتصال را انجام می‌دهد).

- تأیید می‌کنم که نرم‌افزار از مجموعه رمزهای (Cipher Suites) قوی AEAD (مانند TLS_AES_256_GCM_SHA384, TLS_AES_128_GCM_SHA256, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 و ...) مطابق با بسته عملکردی TLS استفاده می‌کند.

- تأیید می‌کنم که مجموعه رمزهای ضعیف (مانند رمز NULL، رمز صادراتی، DES، 3DES، RC4، MD5) پشتیبانی نمی‌شوند.

- تأیید می‌کنم که SFR الزامات سرور TLS (FCS_TLSS_EXT.1 و زیرالمان‌های آن) در ST گنجانده شده‌اند و انتخاب‌های مربوط به آنها با FCS_HTTPS_EXT.1.2/Server سازگار است.

- آیا نرم‌افزار از APIهای استاندارد رمزنگاری پلتفرم استفاده می‌کند؟ ☐ بله ☐ خیر (توضیح: ...........................)

| پلتفرم | مکانیزم پیشنهادی برای سرور HTTPS | تأیید می‌شود |
| --- | --- | --- |
| Android | HttpsURLServer / NanoHttpd با پیکربندی امن TLS 1.2/1.3, Network Security Configuration برای محدودیت ترافیک | ☐ |
| iOS / macOS | Network.framework با NWProtocolTLS تنظیم شده برای TLS 1.2/1.3, URLSession با پیکربندی مناسب | ☐ |
| سایر / سفارشی | توضیح: ........................... | ☐ |

الزامات TLS اضافی (در صورت نیاز):

- اگر نرم‌افزار از DHE برای تبادل کلید استفاده می‌کند، پارامترهای Diffie-Hellman (اندازه اولیه) باید در ST مشخص شود (طبق راهنمای بسته عملکردی TLS).

- اگر نرم‌افزار از احراز هویت دوطرفه (Mutual Authentication) پشتیبانی می‌کند، FCS_HTTPS_EXT.2 باید در ST گنجانده شود.

FCS_HTTPS_EXT.2.1

The application shall [selection: not establish the connection, establish or not establish the connection based on an administrative or user setting] if the peer certificate is deemed invalid.

ترجمه فارسی:
نرم‌افزار باید [گزینش: اتصال را برقرار نکند، اتصال را بر اساس تنظیمات مدیریتی یا کاربری برقرار کند یا برقرار نکند] در صورتی که گواهی طرف مقابل نامعتبر تلقی شود.

۳. انتخاب توسعه‌دهنده – رفتار در هنگام نامعتبر بودن گواهی طرف مقابل

این المان شامل یک عملیات گزینش (selection) است. لطفاً گزینه مناسب را مطابق با پیاده‌سازی واقعی انتخاب کنید:

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| ☐ | اتصال را برقرار نکند (not establish the connection) | امن‌ترین و توصیه‌شده برای سیستم‌های با امنیت بالا: نرم‌افزار در صورت تشخیص هرگونه نامعتبری در گواهی طرف مقابل (چه در نقش کلاینت و چه در نقش سرور)، اتصال را به طور خودکار و بی‌درنگ قطع می‌کند. هیچ کاربر یا مدیری نمی‌تواند این رفتار را لغو کند. این گزینه برای سناریوهایی که احراز هویت دوطرفه اجباری است، الزامی می‌باشد. |
| ☐ | اتصال را بر اساس تنظیمات مدیریتی یا کاربری برقرار کند یا برقرار نکند | رفتار نرم‌افزار ثابت نیست، بلکه توسط یک تنظیم از پیش پیکربندی‌شده تعیین می‌شود (مثلاً گزینه «نیاز به گواهی کلاینت»). نرم‌افزار ممکن است اتصال را بپذیرد یا رد کند، بسته به این که تنظیمات مدیریتی یا کاربری چگونه پیکربندی شده باشد. در این صورت، مستندات TSS باید وجود این تنظیم، نحوه پیکربندی آن و نقش‌های مجاز (مدیر/کاربر) برای تغییر آن را شرح دهند. |

نکته امنیتی:

- انتخاب گزینه اول (قطع خودکار) بالاترین سطح امنیت را فراهم می‌کند و برای محیط‌های حساس که احراز هویت دوطرفه اجباری است، ضروری می‌باشد.

- انتخاب گزینه دوم تنها زمانی توصیه می‌شود که مستندات راهنما به وضوح خطرات نادیده گرفتن گواهی نامعتبر را توضیح دهند و تنظیمات مربوطه فقط در اختیار نقش‌های مجاز (مانند مدیر امنیت) قرار گیرد.

۴. جزئیات پیاده‌سازی

۴.۱. مکانیزم اعتبارسنجی گواهی طرف مقابل

این SFR به FIA_X509_EXT.1 (اعتبارسنجی گواهی X.509) وابسته است. بنابراین نرم‌افزار باید گواهی طرف مقابل را مطابق با قوانین زیر اعتبارسنجی کند:

- تأیید زنجیره گواهی مطابق با RFC 5280

- تأیید وجود اکستنشن basicConstraints و تنظیم بودن پرچم CA روی TRUE برای تمام گواهی‌های CA

- تأیید هدف caSigning در فیلد keyUsage برای گواهی‌های CA

- بررسی وضعیت لغو اعتبار با استفاده از OCSP (طبق RFC 6960) یا CRL (طبق RFC 5280)

- بررسی فیلد extendedKeyUsage (EKU) – گواهی طرف مقابل باید دارای هدف مناسب باشد:

  - برای کلاینت: هدف Client Authentication (id-kp 2 با OID 1.3.6.1.5.5.7.3.2)

  - برای سرور: هدف Server Authentication (id-kp 1 با OID 1.3.6.1.5.5.7.3.1)

- در صورتی که نرم‌افزار به عنوان کلاینت عمل می‌کند و احراز هویت دوطرفه فعال است، کلاینت باید گواهی خود را در هنگام handshake TLS به سرور ارائه دهد و سرور نیز باید آن را اعتبارسنجی کند (طبق FCS_TLSC_EXT.2).

- در صورتی که نرم‌افزار به عنوان سرور عمل می‌کند و احراز هویت دوطرفه فعال است، سرور باید گواهی کلاینت را درخواست کرده و اعتبارسنجی نماید (طبق FCS_TLSS_EXT.2).

۴.۲. رفتار در هنگام عدم امکان تعیین وضعیت لغو اعتبار

بر اساس FIA_X509_EXT.2.2، در صورتی که نرم‌افزار نتواند برای تعیین اعتبار گواهی ارتباط برقرار کند (مثلاً سرویس OCSP در دسترس نباشد)، رفتار آن باید مشخص شود. لطفاً گزینه مناسب را انتخاب کنید:

- ☐ گواهی پذیرفته نمی‌شود (توصیه شده)

- ☐ گواهی پذیرفته می‌شود (فقط در صورت توجیه امنیتی قوی و مستند در TSS)

۴.۳. یکپارچگی با بسته عملکردی TLS

FCS_HTTPS_EXT.2 به طور مستقیم به بسته عملکردی TLS وابسته است. توسعه‌دهنده باید تأیید کند که:

- در صورت عملکرد به عنوان کلاینت، الزام FCS_TLSC_EXT.2 (پشتیبانی کلاینت TLS از احراز هویت دوطرفه) در ST گنجانده شده است.

- در صورت عملکرد به عنوان سرور، الزام FCS_TLSS_EXT.2 (پشتیبانی سرور TLS از احراز هویت دوطرفه) در ST گنجانده شده است.

FCS_TLSC_EXT.1.1

The TSF shall implement [selection: TLS 1.3 (RFC 8446), TLS 1.2 (RFC 5246)] supporting the following ciphersuites:
[selection: select supported ciphersuites for TLS 1.2 from List 1, select supported ciphersuites for TLS 1.3 from List 2] and no other ciphersuites.

ترجمه فارسی:
TSF باید [گزینش: TLS 1.3 (RFC 8446)، TLS 1.2 (RFC 5246)] را پیاده‌سازی کند و از مجموعه رمزهای زیر پشتیبانی نماید:
[گزینش: انتخاب مجموعه رمزهای پشتیبانی شده برای TLS 1.2 از لیست ۱، انتخاب مجموعه رمزهای پشتیبانی شده برای TLS 1.3 از لیست ۲] و هیچ مجموعه رمز دیگری.

توضیح کاربردی: این الزام زمانی در ST گنجانده می‌شود که در FTP_DIT_EXT.1.1، گزینه «رمزنگاری تمام داده‌های ارسالی» و پروتکل TLS (در سمت کلاینت) انتخاب شده باشد. TOE یا باید از قابلیت TLS ارائه شده توسط پلتفرم استفاده کند و تأیید کند که پلتفرم تمام الزامات این SFR را برآورده می‌کند، یا اینکه خود قابلیت TLS را پیاده‌سازی کند و الزامات آن را مستقیماً برآورده سازد. نویسنده ST باید حداقل یک مجموعه رمز برای هر نسخه TLS پشتیبانی شده انتخاب کند و همچنین ترتیب اولویت مجموعه رمزها را در پیام Client Hello مشخص نماید.

۳. شرط درج الزام (تأییدیه توسعه‌دهنده)

قبل از ادامه، توسعه‌دهنده باید شرط زیر را تأیید کند:

| سؤال | پاسخ | توضیح |
| --- | --- | --- |
| آیا در الزام FTP_DIT_EXT.1.1 گزینه «رمزنگاری تمام داده‌های ارسالی» انتخاب شده است؟ | ☐ بله ☐ خیر |  |
| آیا پروتکل TLS as a client (طبق بسته عملکردی TLS) به عنوان یکی از پروتکل‌های رمزنگاری در FTP_DIT_EXT.1.1 انتخاب شده است؟ | ☐ بله ☐ خیر |  |
| آیا نرم‌افزار به عنوان کلاینت TLS عمل می‌کند؟ | ☐ بله ☐ خیر |  |

نکته EAL3: در صورت انتخاب «خیر» برای هر یک از موارد فوق، الزام FCS_TLSC_EXT.1 نباید در ST گنجانده شود. این سند را تکمیل نکنید.

۴. انتخاب توسعه‌دهنده

الزام FCS_TLSC_EXT.1.1 شامل چهار عملیات گزینش (selection) اصلی است. لطفاً گزینه‌های مناسب را مطابق با پیاده‌سازی واقعی انتخاب کنید. پشتیبانی از TLS 1.2 حداقل الزام است؛ با این حال، پشتیبانی از TLS 1.3 به شدت توصیه می‌شود.

۴.۱. انتخاب نسخه TLS

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| ☐ TLS 1.3 (RFC 8446) | ☐ | امن‌ترین گزینه. استفاده از TLS 1.3 به شدت توصیه می‌شود. |
| ☐ TLS 1.2 (RFC 5246) | ☐ | حداقل سطح امنیت قابل قبول. باید با مجموعه رمزهای قوی AEAD (مانند AES-GCM) ترکیب شود. پشتیبانی از TLS 1.2 حداقل الزام است و در صورت انتخاب TLS 1.3، TLS 1.2 همچنان باید به عنوان نسخه جایگزین پشتیبانی شود مگر اینکه توجیه فنی قانع‌کننده‌ای ارائه شود. |
| ☐ هر دو TLS 1.3 و TLS 1.2 | ☐ | ترکیبی که بالاترین سازگاری و امنیت را فراهم می‌کند. |

توصیه امنیتی: در صورت امکان، گزینه اول (TLS 1.3) را انتخاب کنید و در صورت نیاز به سازگاری با سرورهای قدیمی، گزینه سوم را انتخاب کنید.

۴.۲. انتخاب مجموعه رمزها (برای TLS 1.2)

در صورت انتخاب TLS 1.2، لطفاً مجموعه رمزهای پشتیبانی شده را انتخاب کنید (حداقل یک مورد باید انتخاب شود). لیست زیر بر اساس توصیه‌های NIAP و NIST SP 800-52 Rev. 2 تهیه شده است:

| مجموعه رمز | انتخاب | توضیح / استاندارد مرجع |
| --- | --- | --- |
| ☐ TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | ☐ | اولویت اول برای امنیت بالا (RFC 5289) |
| ☐ TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | ☐ | گزینه متداول با RSA (RFC 5289) |
| ☐ TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | ☐ | (RFC 5289) |
| ☐ TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | ☐ | (RFC 5289) |
| ☐ TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | ☐ | (RFC 5288) |
| ☐ TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | ☐ | (RFC 5288) |
| ☐ سایر (تخصیص): ........................... | ☐ | لطفاً مجموعه رمز را همراه با مرجع RFC مشخص کنید |

مجموعه رمز مورد استفاده و پیاده‌سازی شده در محصول، انتخاب گردد. :

— TLS 1.2 :

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 مطابق با RFC 5246  ☐

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 مطابق با RFC 5246 ☐

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 مطابق با RFC 5246 ☐

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 مطابق با RFC 5246 ☐

TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 مطابق با RFC 5288  ☐

TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 مطابق با RFC 5288

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 مطابق با RFC 5288

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 مطابق با RFC 5288

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 مطابق با RFC 5289

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 مطابق با RFC 5289

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 مطابق با RFC 5289

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 مطابق با RFC 5289

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 مطابق با RFC 5289

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 مطابق با RFC 5289

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 مطابق با RFC 5289

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 مطابق با RFC 5289

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (RFC 7905)

TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (RFC 7905)

— TLS 1.3 —

TLS_AES_128_GCM_SHA256 مطابق با RFC 8446  ☐

TLS_AES_256_GCM_SHA384 مطابق با RFC 8446  ☐

TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 مطابق با RFC 8446  ☐

نکات امنیتی:

- از مجموعه رمزهای حاوی CBC (مانند AES-CBC) خودداری کنید مگر در شرایط خاص و با توجیه امنیتی.

- مجموعه رمزهای حاوی CBC مانند TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA، در رتبه‌بندی NIAP در اولویت پایین‌تری نسبت به GCM قرار دارند.

- مجموعه رمزهای NULL، صادراتی و حاوی DES، 3DES، RC4 یا IDEA هرگز انتخاب نشوند.

- در صورت پشتیبانی از TLS 1.2، حداقل یکی از مجموعه رمزهای لیست زیر باید پشتیبانی شود: TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 یا TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (مطابق با الزامات CSfC).

- لیست فوق بر اساس توصیه‌های NIST SP 800-52 Rev. 2 و NIAP (مستندات NDcPP v3.0) تهیه شده است.

۴.۳. انتخاب مجموعه رمزها (برای TLS 1.3)

| مجموعه رمز | انتخاب | توضیح / استاندارد مرجع |
| --- | --- | --- |
| ☐ TLS_AES_256_GCM_SHA384 | ☐ | اولویت اول برای امنیت بالا (RFC 8446) |
| ☐ TLS_AES_128_GCM_SHA256 | ☐ | (RFC 8446) |
| ☐ سایر (تخصیص): ........................... | ☐ | لطفاً مجموعه رمز را همراه با مرجع RFC مشخص کنید (توجه: TLS 1.3 مجموعه رمزهای محدودی دارد) |

در صورت انتخاب TLS 1.3، لطفاً مجموعه رمزهای پشتیبانی شده را انتخاب کنید (حداقل یک مورد باید انتخاب شود):

۴.۴. انتخاب اولویت مجموعه رمزها (Preference Order)

لطفاً لیست اولویت مجموعه رمزها را مشخص کنید. مجموعه رمزهای با اولویت بالاتر باید در ابتدای لیست قرار گیرند. این لیست باید شامل تمامی مجموعه رمزهای انتخاب شده در بخش‌های ۴.۲ و ۴.۳ باشد و ترتیب آن‌ها به درستی رعایت شود. ترتیب پیشنهادی به صورت زیر است (بالاترین اولویت در ابتدا):

- ☐ TLS_AES_256_GCM_SHA384 (در صورت انتخاب)

- ☐ TLS_AES_128_GCM_SHA256 (در صورت انتخاب)

- ☐ TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (در صورت انتخاب)

- ☐ TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (در صورت انتخاب)

- ☐ TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (در صورت انتخاب)

- ☐ TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (در صورت انتخاب)

- ☐ TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (در صورت انتخاب)

- ☐ TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (در صورت انتخاب)

ترتیب دقیق اولویت (در صورت متفاوت بودن): ...........................

نکته فنی TD0736: بسته عملکردی TLS (نسخه ۲.۰) شامل المان‌های متعددی برای TLS Client Protocol است. در صورت انتخاب TLS 1.3، المان FCS_TLSC_EXT.1.6 (اصلاحات ازسرگیری جلسه TLS 1.3) نیز باید در ST گنجانده شود. طبق راهنمای این بسته، مجموعه رمزهای TLS 1.2 به فرم TLS_(key exchange algorithm)_WITH_(encryption algorithm)_(message digest algorithm) و مجموعه رمزهای TLS 1.3 به فرم TLS_AES_*_GCM_* تعریف می‌شوند و همگی در بخش پارامترهای TLS در iana.org فهرست شده‌اند. همچنین در صورت انتخاب TLS 1.3، باید FCS_TLSC_EXT.1.6 نیز در ST گنجانده شود؛ در غیر این صورت محصول با نقص انطباق مواجه خواهد شد.

۵. جزئیات پیاده‌سازی

بر اساس انتخاب‌های انجام شده در بخش‌های ۴.۱ تا ۴.۳ و اطلاعات بسته عملکردی TLS، لطفاً اطلاعات زیر را تکمیل کنید:

۵.۱. انطباق با بسته عملکردی TLS

- تأیید می‌کنم که نرم‌افزار از قابلیت TLS ارائه شده توسط پلتفرم استفاده می‌کند و پلتفرم تمام الزامات TLS 1.2 و/یا TLS 1.3 را برآورده می‌کند.

- تأیید می‌کنم که نرم‌افزار خود قابلیت TLS را به صورت سفارشی پیاده‌سازی کرده است و تمام الزامات بسته عملکردی TLS را مستقیماً برآورده می‌کند.

در صورت انتخاب گزینه دوم (پیاده‌سازی سفارشی)، موارد زیر الزامی است:

- ارائه گواهی CAVP معتبر برای الگوریتم‌های رمزنگاری استفاده شده

- مستندات کامل پیاده‌سازی در TSS

- آزمون‌های گسترده برای تأیید صحت پیاده‌سازی TLS

۵.۲. لیست نهایی مجموعه رمزهای پشتیبانی شده

لیست نهایی مجموعه رمزهای پشتیبانی شده (بر اساس انتخاب‌های بخش‌های ۴.۲ و ۴.۳) را در اینجا تکمیل کنید:

| نسخه TLS | مجموعه رمز | مرجع RFC | انتخاب شده |
| --- | --- | --- | --- |
| TLS 1.3 | TLS_AES_256_GCM_SHA384 | RFC 8446 | ☐ بله |
| TLS 1.3 | TLS_AES_128_GCM_SHA256 | RFC 8446 | ☐ بله |
| TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | RFC 5289 / RFC 8422 | ☐ بله |
| TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | RFC 5289 / RFC 8421 | ☐ بله |
| TLS 1.2 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | RFC 5288 | ☐ بله |
| TLS 1.2 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | RFC 5289 | ☐ بله |
| TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | RFC 5289 | ☐ بله |
| TLS 1.2 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | RFC 5288 | ☐ بله |
| سایر | ........................... | ........................... | ☐ بله |

۵.۳. رد سایر نسخه‌های TLS و SSL

نرم‌افزار باید تمامی نسخه‌های SSL و TLS قدیمی را رد کند. لطفاً تأیید کنید:

- تأیید می‌کنم که نرم‌افزار نسخه‌های SSL 1.0, SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0, TLS 1.1 را رد می‌کند (اتصال را قطع می‌کند) و اجازه اتصال با این نسخه‌ها را نمی‌دهد.

- تأیید می‌کنم که نرم‌افزار نسخه‌های TLS انتخاب نشده در بخش ۴.۱ را نیز رد می‌کند در صورت انتخاب TLS 1.2 و TLS 1.3، فقط این دو نسخه مجاز هستند

نکته فنی NDcPP v3.0: بر اساس مستندات NDcPP v3.0 (بخش ۷.۲.۲.۱۰)، TSF باید نسخه‌های SSL 1.0، 2.0، 3.0، TLS 1.0 و [گزینش: TLS 1.1، TLS 1.2، هیچ] را رد کند و تمام نسخه‌های SSL و TLS 1.0 نیز الزاماً باید رد شوند. با این حال، در بسته عملکردی TLS v2.0، پشتیبانی از TLS 1.0 و 1.1 منسوخ شده و قید TLS 1.0 صرفاً برای سازگاری با نسخه‌های قدیمی‌تر TLS-PKG (v1.1) نگهداری می‌شود.

۵.۴. انطباق با الزامات CSfC در صورت لزوم

اگر محصول تحت برنامه CSfC NSA ارزیابی می‌شود، لطفاً الزامات اضافی زیر را تأیید کنید:

- تأیید می‌کنم که نرم‌افزار از TLS 1.2 (RFC 5246) با مجموعه رمز TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 و منحنی NIST P-384 برای تبادل کلید (در صورت استفاده از ECDHE) پشتیبانی می‌کند.

- تأیید می‌کنم که نرم‌افزار از گواهی‌های X.509 با کلید RSA 3072 بیت یا ECDSA P-384 (برای امضا) استفاده می‌کند.

- تأیید می‌کنم که نرم‌افزار از الگوریتم درهم‌سازی SHA-384 برای امضای دیجیتال گواهی‌ها و HMAC استفاده می‌کند مگر اینکه مستندات CSfC اجازه استفاده از SHA-256 را بدهد

مستندات مرجع CSfC: PDF ارائه شده توسط NSA جزئیات کاملی از مجموعه انتخاب‌های الزامی برای نرم‌افزارهای TLS تحت برنامه CSfC را ارائه می‌دهد. در این سند، الزامات اجباری عبارتند از: استفاده از TLS 1.2، مجموعه رمز TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384، و منحنی secp384r1 در Supported Groups Extension.

۶. وابستگی‌ها (Dependencies)

الزام FCS_TLSC_EXT.1 به مؤلفه‌های زیر وابسته است. لطفاً وضعیت هر وابستگی را مشخص کنید:

| وابستگی (Dependency) | الزام در ST گنجانده شده است؟ | توضیح |
| --- | --- | --- |
| FCS_CKM.1 (تولید کلید رمزنگاری) | ☐ بله ☐ خیر | برای تولید کلیدهای موقتی TLS |
| FCS_CKM.2 (برقراری کلید رمزنگاری) | ☐ بله ☐ خیر | برای تبادل کلید در TLS |
| FCS_COP.1/SKC (رمزنگاری AES) | ☐ بله ☐ خیر | برای رمزنگاری داده‌ها با AES-GCM |
| FCS_COP.1/Sig (امضای دیجیتال) | ☐ بله ☐ خیر | برای امضای گواهی‌ها و تأیید امضا |
| FCS_COP.1/Hash (توابع درهم‌سازی) | ☐ بله ☐ خیر | برای SHA-256، SHA-384 و غیره |
| FCS_COP.1/KeyedHash (HMAC) | ☐ بله ☐ خیر | برای احراز هویت پیام |
| FCS_RBG_EXT.1 (تولید بیت تصادفی) | ☐ بله ☐ خیر | برای تولید PremasterSecret و Nonce |
| FIA_X509_EXT.1 (اعتبارسنجی گواهی) | ☐ بله ☐ خیر | برای اعتبارسنجی گواهی سرور |
| FIA_X509_EXT.2 (احراز هویت گواهی) | ☐ بله ☐ خیر | برای استفاده از گواهی‌ها در TLS |

نکته EAL3: تمام وابستگی‌های فوق باید در ST پوشش داده شوند. در صورت عدم وجود هر یک از این وابستگی‌ها، توسعه‌دهنده باید توجیه قانع‌کننده‌ای برای عدم نیاز به آن وابستگی در بخش Security Requirements Rationale ارائه دهد. همچنین در صورت پشتیبانی از TLS 1.3، وابستگی FCS_TLSC_EXT.1.6 نیز باید در ST گنجانده شود

. FCS_TLSC_EXT.1.2 حفاظت از افت کیفیت

متن اصلی الزام (بر اساس بسته عملکردی TLS):

The TSF shall not establish a TLS channel if the server hello message includes [selection: TLS 1.2 downgrade indicator, TLS 1.1 or below downgrade indicator] in the server random field.

ترجمه فارسی:
TSF نباید کانال TLS را برقرار کند اگر پیام Server Hello شامل گزینش: نشانگر افت به TLS 1.2، نشانگر افت به TLS 1.1 یا پایین‌تردر فیلد random سرور باشد.

شرط درج: این المان زمانی در ST گنجانده می‌شود که در FCS_TLSC_EXT.1.1 نسخه TLS 1.2 یا بالاتر انتخاب شده باشد.

FCS_TLSC_EXT.1.3 پشتیبانی از بازتوافق امن (Secure Renegotiation)

متن اصلی الزام (بر اساس بسته عملکردی TLS و NDcPP v3.0):

The TSF shall support secure renegotiation through use of [selection: the "renegotiation_info" TLS extension] in accordance with RFC 5746 and shall terminate the session if an unexpected server hello is received or [selection: "hello request" message, [assignment: other unexpected message types]].

ترجمه فارسی:
TSF باید از بازتوافق امن از طریق استفاده از [گزینش: افزونه "renegotiation_info" TLS] مطابق با RFC 5746 پشتیبانی کند و در صورت دریافت Server Hello غیرمنتظره یا [گزینش: پیام "hello request"، [تخصیص: سایر انواع پیام غیرمنتظره]] نشست را خاتمه دهد.

شرط درج: این المان برای نسخه‌های TLS 1.2 و پایین‌تر اعمال می‌شود. در TLS 1.3، مکانیزم بازتوافق متفاوت است و این المان معمولاً کاربردی ندارد. در صورت انتخاب TLS 1.3 تنها، ممکن است این المان گنجانده نشود یا با توجیه مناسب حذف گردد.

FCS_TLSC_EXT.1.4 پشتیبانی از ازسرگیری جلسه (Session Resumption)

متن اصلی الزام (بر اساس بسته عملکردی TLS و NDcPP v3.0):
The TSF shall support session resumption as a client via the use of [selection: session ID in accordance with RFC 5246, tickets in accordance with RFC 5077, PSK and tickets in accordance with RFC 8446].

ترجمه فارسی:
TSF باید از ازسرگیری جلسه به عنوان کلاینت از طریق استفاده از [گزینش: session ID مطابق با RFC 5246، tickets مطابق با RFC 5077، PSK و tickets مطابق با RFC 8446] پشتیبانی کند.

شرط درج: این المان در صورت انتخاب نسخه TLS 1.2 یا 1.3 در ST گنجانده می‌شود. در TLS 1.3، روش ازسرگیری جلسه معمولاً از PSK و tickets استفاده می‌کند.

۳. شرط درج الزامات (تأییدیه توسعه‌دهنده)

قبل از ادامه، توسعه‌دهنده باید شرط زیر را تأیید کند:

| سؤال | پاسخ | توضیح |
| --- | --- | --- |
| آیا در FCS_TLSC_EXT.1.1 گزینه TLS 1.2 (RFC 5246) یا TLS 1.3 (RFC 8446) انتخاب شده است؟ | ☐ بله ☐ خیر | در صورت خیر، این المان‌ها قابل اعمال نیستند. |
| آیا نرم‌افزار به عنوان کلاینت TLS عمل می‌کند؟ | ☐ بله ☐ خیر |  |

نکته EAL3: در صورت انتخاب «خیر» برای هر یک از موارد فوق، الزامات FCS_TLSC_EXT.1.2 تا 1.4 نباید در ST گنجانده شوند. این سند را تکمیل نکنید.

۴. انتخاب توسعه‌دهنده – FCS_TLSC_EXT.1.2 (حفاظت از افت کیفیت)

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| ☐ TLS 1.2 downgrade indicator | ☐ | مطابق با RFC 8446، این نشانگر افت کیفیت مخصوص TLS 1.2 است (ارزش تصادفی 0x444F574E در فیلد server random). تنها در صورتی انتخاب می‌شود که نرم‌افزار فقط از TLS 1.2 پشتیبانی کند و TLS 1.3 را پشتیبانی نکند. |
| ☐ TLS 1.1 or below downgrade indicator | ☐ | مطابق با RFC 8446، این نشانگر افت کیفیت برای TLS 1.1 یا پایین‌تر است (ارزش تصادفی 0x444F574E در فیلد server random). برای کلاینت‌هایی که از TLS 1.3 پشتیبانی می‌کنند، باید این گزینه انتخاب شود تا در صورت مواجهه با سروری که سعی در افت به TLS 1.1 یا پایین‌تر دارد، اتصال قطع گردد. |

این المان شامل یک عملیات گزینش (selection) است. لطفاً گزینه مناسب را انتخاب کنید:

توضیح فنی (RFC 8446): برای جلوگیری از حملات افت کیفیت، TLS 1.3 سرورها و کلاینت‌ها باید فیلد server random را برای وجود نشانگرهای افت کیفیت خاص بررسی کنند. اگر کلاینت TLS 1.3 و سرور TLS 1.2 را پیشنهاد دهد، سرور مقدار ۰x۴۴۴F574E را در ۸ بایت آخر فیلد random قرار می‌دهد (که معادل ASCII "DOWN" است). همچنین اگر سرور در حال افت به TLS 1.1 یا پایین‌تر باشد، همان مقدار در ۸ بایت آخر تکرار می‌شود. در هر دو حالت، کلاینت TLS 1.3 باید اتصال را رد کند.

توصیه امنیتی: در صورت پشتیبانی از TLS 1.3، حتماً گزینه دوم (TLS 1.1 or below downgrade indicator) را انتخاب کنید.

۵. انتخاب توسعه‌دهنده – FCS_TLSC_EXT.1.3 (پشتیبانی از بازتوافق امن)

این المان شامل یک عملیات گزینش (selection) و یک عملیات تخصیص (assignment) است. لطفاً گزینه‌های مناسب را انتخاب کنید. توجه: این المان برای TLS 1.3 که از renegotiation پشتیبانی نمی‌کند، قابل اعمال نیست.

۵.۱. گزینش اول – روش بازتوافق امن

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| ☐ افزونه "renegotiation_info" TLS | ☐ | تنها گزینه قابل قبول. مطابق با RFC 5746، کلاینت باید افزونه renegotiation_info را در ClientHello ارسال کند و افزونه سرور را بررسی نماید. |

۵.۲. گزینش دوم – انواع پیام غیرمنتظره

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| ☐ پیام "hello request" (درخواست سلام) | ☐ | کلاینت باید در صورت دریافت پیام hello request از سرور (بدون درخواست قبلی) نشست را خاتمه دهد. این رفتار پیش‌فرض و توصیه شده است. |
| ☐ سایر انواع پیام غیرمنتظره (تخصیص) | ☐ | لطفاً انواع پیام را مشخص کنید: ........................... (مثلاً certificate_request نابه‌جا) |

نکته فنی: RFC 5746 مکانیزم بازتوافق امن را برای TLS 1.2 و پایین‌تر تعریف می‌کند. در TLS 1.3، مفهوم renegotiation حذف شده و با مکانیزم key update جایگزین شده است. بنابراین اگر نرم‌افزار فقط TLS 1.3 را پشتیبانی می‌کند، این المان نباید در ST گنجانده شود و باید توجیه شود.

۶. انتخاب توسعه‌دهنده – FCS_TLSC_EXT.1.4 (پشتیبانی از ازسرگیری جلسه)

این المان شامل یک عملیات گزینش (selection) است. لطفاً گزینه مناسب را انتخاب کنید (می‌توانید چند گزینه را انتخاب کنید):

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| ☐ session ID مطابق با RFC 5246 | ☐ | روش سنتی در TLS 1.2. کلاینت session ID را ذخیره و در اتصالات بعدی ارائه می‌کند. |
| ☐ tickets مطابق با RFC 5077 | ☐ | مکانیزم Session Tickets (بدون نیاز به ذخیره وضعیت در سرور). در TLS 1.2 رایج است. |
| ☐ PSK و tickets مطابق با RFC 8446 | ☐ | روش TLS 1.3 برای ازسرگیری جلسه. شامل pre-shared keys (PSK) و session tickets است. |

توصیه امنیتی:

- در صورت پشتیبانی از TLS 1.2، گزینه‌های session ID و/یا tickets قابل انتخاب هستند.

- در صورت پشتیبانی از TLS 1.3، گزینه PSK و tickets (RFC 8446) الزامی است و کلاینت باید PSK و ticket را در صورت ازسرگیری جلسه ارائه دهد.

- طبق المان FCS_TLSC_EXT.1.6 (در صورت گنجانده شدن در ST)، کلاینت TLS 1.3 باید افزونه psk_key_exchange_mode با مقدار psk_dhe_ke را ارسال کند و هرگز early data ارسال نکند. این موضوع در سند جداگانه پوشش داده می‌شود.

۷. جزئیات پیاده‌سازی

۷.۱. جزئیات FCS_TLSC_EXT.1.2

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| نشانگر افت کیفیت انتخاب شده | ☐ TLS 1.2 ☐ TLS 1.1 or below |
| آیا نرم‌افزار TLS 1.3 را پشتیبانی می‌کند؟ | ☐ بله ☐ خیر (در صورت بله، گزینه دوم اجباری است) |
| آیا در صورت مشاهده نشانگر افت کیفیت در server random، اتصال قطع می‌شود؟ | ☐ بله ☐ خیر |

۷.۲. جزئیات FCS_TLSC_EXT.1.3

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| آیا نرم‌افزار از TLS 1.2 یا پایین‌تر پشتیبانی می‌کند؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| در صورت بله، آیا افزونه renegotiation_info مطابق RFC 5746 پشتیبانی می‌شود؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| رفتار در صورت دریافت پیام hello request | ☐ خاتمه نشست ☐ نادیده گرفتن (خطرناک) |
| سایر پیام‌های غیرمنتظره (در صورت تخصیص) | ........................... |

۷.۳. جزئیات FCS_TLSC_EXT.1.4

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| روش(های) ازسرگیری جلسه پشتیبانی شده | ☐ session ID ☐ tickets ☐ PSK + tickets |
| آیا ازسرگیری جلسه برای TLS 1.3 پشتیبانی می‌شود؟ (در صورت انتخاب PSK + tickets) | ☐ بله ☐ خیر ☐ نامربوط |
| آیا کلاینت از ارسال early data در TLS 1.3 خودداری می‌کند؟ (الزام FCS_TLSC_EXT.1.6) | ☐ بله ☐ خیر ☐ نامربوط |

58

# FCS_TLSC_EXT.1.5

۱. شرط درج الزام

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| آیا TLS 1.2 یا TLS 1.3 انتخاب شده و نرم‌افزار به عنوان TLS client عمل می‌کند؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا حداقل یک cipher suite از نوع ECDHE یا DHE پشتیبانی می‌شود، یا TLS 1.3 فعال است؟ | ☐ بله ☐ خیر |

در صورت پاسخ خیر به هر دو سؤال، این الزام قابل اعمال نیست.

۲. انتخاب گزینه اصلی

| گزینه | انتخاب |
| --- | --- |
| ☐ ارائه افزونه Supported Groups | ☐ |
| ☐ عدم ارائه افزونه (نیاز به توجیه فنی در TSS) | ☐ |

۳. گروه‌های پشتیبانی‌شده و ترتیب اولویت

در صورت انتخاب گزینه ارائه افزونه، گروه‌های پشتیبانی‌شده را به ترتیب اولویت مشخص کنید:

| اولویت | گروه | نوع | انتخاب |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | ☐ secp256r1 | ECC | ☐ |
| ۲ | ☐ secp384r1 | ECC (CSfC: اجباری در اولویت ۱) | ☐ |
| ۳ | ☐ secp521r1 | ECC | ☐ |
| ۴ | ☐ ffdhe2048 | FFC/DHE | ☐ |
| ۵ | ☐ ffdhe3072 | FFC/DHE | ☐ |
| ۶ | ☐ ffdhe4096 | FFC/DHE | ☐ |

۴. هماهنگی با SFR های مرتبط

| SFR | وضعیت |
| --- | --- |
| گروه‌های ECC انتخابی با FCS_COP.1/Sig و FCS_COP.1/Hash سازگار هستند | ☐ |
| گروه‌های FFC انتخابی با FCS_CKM.2 سازگار هستند | ☐ |

۵. پیکربندی‌پذیری و مستندسازی (EAL3)

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| آیا گروه‌های پشتیبانی‌شده توسط مدیر قابل پیکربندی هستند؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا TSS رفتار پیش‌فرض افزونه را توصیف کرده است؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| در صورت قابل پیکربندی بودن، آیا AGD شامل دستورالعمل پیکربندی است؟ | ☐ بله ☐ خیر ☐ نامربوط |

# FCS_TLSS_EXT.1.1

# FCS_TLSS_EXT.1.2

# FCS_TLSS_EXT.1.3

# FCS_TLSS_EXT.1.4

# FCS_TLSS_EXT.1.5

# FCS_TLSS_EXT.1.6

قبل از ادامه، توسعه‌دهنده باید شرط زیر را تأیید کند:

| سؤال | پاسخ | توضیح |
| --- | --- | --- |
| آیا در الزام FTP_DIT_EXT.1.1 گزینه «رمزنگاری تمام داده‌های ارسالی» انتخاب شده است؟ | ☐ بله ☐ خیر |  |
| آیا پروتکل TLS as a server (طبق بسته عملکردی TLS) به عنوان یکی از پروتکل‌های رمزنگاری در FTP_DIT_EXT.1.1 انتخاب شده است؟ | ☐ بله ☐ خیر |  |
| آیا نرم‌افزار به عنوان سرور TLS عمل می‌کند؟ | ☐ بله ☐ خیر |  |

نکته EAL3: در صورت انتخاب «خیر» برای هر یک از موارد فوق، الزامات FCS_TLSS_EXT.1 نباید در ST گنجانده شوند. این سند را تکمیل نکنید.

. FCS_TLSS_EXT.1.1 پیاده‌سازی نسخه‌های TLS و مجموعه رمزها

۳.۱. متن اصلی الزام

طبق مستندات رسمی بسته عملکردی TLS و مستندات ارزیابی مرتبط:

The product shall implement TLS 1.2 (RFC 5246) and [selection: TLS 1.3 (RFC 8446), no earlier TLS versions] as a server that supports the following cipher suites: [assignment: list of supported cipher suites].

ترجمه فارسی:
محصول باید TLS 1.2 (RFC 5246) و [گزینش: TLS 1.3 (RFC 8446)، هیچ نسخه TLS قدیمی‌تری] را به عنوان سرور پیاده‌سازی کند که از مجموعه رمزهای زیر پشتیبانی می‌کند: [تخصیص: فهرست مجموعه رمزهای پشتیبانی شده].

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| ☐ TLS 1.3 (RFC 8446) | ☐ | نرم‌افزار از TLS 1.3 نیز پشتیبانی می‌کند (توصیه می‌شود). |
| ☐ هیچ نسخه TLS قدیمی‌تری (no earlier TLS versions) | ☐ | نرم‌افزار فقط از TLS 1.2 پشتیبانی می‌کند و نسخه‌های TLS 1.0 و TLS 1.1 را رد می‌کند. این گزینه حداقل الزام است. |

۳.۲. انتخاب توسعه‌دهنده

نکته: طبق مستندات ارزیابی NIAP، سرور باید اتصالات کلاینت‌هایی که نسخه‌های SSL 2.0، SSL 3.0 و TLS 1.0 را درخواست می‌کنند را رد کند.

۳.۳. انتخاب مجموعه رمزها

لطفاً تمامی مجموعه رمزهایی که سرور TLS پشتیبانی می‌کند، در جدول زیر فهرست کنید. حداقل یک مجموعه رمز AEAD (مانند AES-GCM) باید انتخاب شود.

| مجموعه رمز TLS 1.2 | انتخاب | مجموعه رمز TLS 1.3 | انتخاب |
| --- | --- | --- | --- |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | ☐ | TLS_AES_256_GCM_SHA384 | ☐ |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | ☐ | TLS_AES_128_GCM_SHA256 | ☐ |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | ☐ | سایر (تخصیص): ........................... | ☐ |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | ☐ |  |  |
| سایر (تخصیص): ........................... | ☐ |  |  |

مجموعه رمز مورد استفاده و پیاده‌سازی شده در محصول، انتخاب گردد. :

— TLS 1.2 :

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 مطابق با RFC 5246  ☐

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 مطابق با RFC 5246 ☐

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 مطابق با RFC 5246 ☐

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 مطابق با RFC 5246 ☐

TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 مطابق با RFC 5288  ☐

TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 مطابق با RFC 5288

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 مطابق با RFC 5288

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 مطابق با RFC 5288

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 مطابق با RFC 5289

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 مطابق با RFC 5289

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 مطابق با RFC 5289

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 مطابق با RFC 5289

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 مطابق با RFC 5289

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 مطابق با RFC 5289

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 مطابق با RFC 5289

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 مطابق با RFC 5289

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (RFC 7905)

TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (RFC 7905)

— TLS 1.3 —

TLS_AES_128_GCM_SHA256 مطابق با RFC 8446  ☐

TLS_AES_256_GCM_SHA384 مطابق با RFC 8446  ☐

TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 مطابق با RFC 8446  ☐

اولویت مجموعه رمزها (ترتیب ترجیحی از بالاترین به پایین‌ترین): ...........................

نکته امنیتی: طبق تصمیم فنی NIAP TD0163، آزمون‌های مربوط به مجموعه رمزهای ECDHE/DHE شرطی هستند و تنها زمانی اجرا می‌شوند که چنین مجموعه رمزهایی در ST ادعا شده باشند.

. FCS_TLSS_EXT.1.2 رد نسخه‌های قدیمی SSL/TLS

۴.۱. متن اصلی الزام

طبق مستندات NIAP و مستندات ارزیابی مرتبط:

The product shall deny connections from clients requesting SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0 and [selection: TLS 1.1, no other versions].

ترجمه فارسی:
محصول باید اتصالات کلاینت‌هایی را که SSL 2.0، SSL 3.0، TLS 1.0 و [گزینش: TLS 1.1، هیچ نسخه دیگری] را درخواست می‌کنند، رد کند.

۴.۲. انتخاب توسعه‌دهنده

این المان شامل یک عملیات گزینش (selection) است. لطفاً گزینه مناسب را انتخاب کنید:

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| ☐ TLS 1.1 | ☐ | نرم‌افزار اتصالات کلاینت‌هایی که TLS 1.1 را درخواست می‌کنند نیز رد می‌کند. (توصیه می‌شود) |
| ☐ هیچ نسخه دیگری (no other versions) | ☐ | نرم‌افزار فقط نسخه‌های SSL 2.0، SSL 3.0 و TLS 1.0 را رد می‌کند. |

توصیه امنیتی: طبق Application Note مستندات NIAP، تمام نسخه‌های SSL و نسخه‌های TLS که در FCS_TLSS_EXT.1.1 انتخاب نشده‌اند باید رد شوند. در صورت انتخاب TLS 1.2 تنها، گزینه «TLS 1.1» نیز باید انتخاب شود.

۴.۳. رفتار نرم‌افزار در رد نسخه‌های قدیمی

لطفاً مکانیزم فنی رد نسخه‌های قدیمی را شرح دهید:

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| مکانیزم فنی رد نسخه‌های قدیمی | ........................... (مثلاً پیکربندی سرور برای پذیرش فقط TLS 1.2، بررسی نسخه در ClientHello) |
| آیا کاربر یا مدیر می‌تواند این رفتار را پیکربندی کند؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا مستندات راهنمای کاربر (AGD) شامل توضیح نحوه پیکربندی است؟ | ☐ بله ☐ خیر ☐ نامربوط |

. FCS_TLSS_EXT.1.3 تبادل کلید (ECDHE / DHE)

۵.۱. متن اصلی الزام

طبق مستندات NIAP و مستندات ارزیابی مرتبط:

The product shall perform key establishment for TLS using [assignment: ECDHE parameters using elliptic curves, DHE parameters using Diffie-Hellman groups].

ترجمه فارسی:
محصول باید تبادل کلید را برای TLS با استفاده از [تخصیص: پارامترهای ECDHE با استفاده از منحنی‌های بیضوی، پارامترهای DHE با استفاده از گروه‌های دیفی-هلمن] انجام دهد.

۵.۲. انتخاب توسعه‌دهنده

لطفاً پارامترهای تبادل کلید پشتیبانی شده را مشخص کنید. طبق مستندات ارزیابی NIAP، سرور باید پارامترهای گروه دیفی-هلمن با اندازه حداقل ۲۰۴۸ بیت را پشتیبانی کند.

| نوع | انتخاب | پارامترهای انتخاب شده | توضیح |
| --- | --- | --- | --- |
| ECDHE (منحنی‌های بیضوی) | ☐ بله ☐ خیر | ☐ secp256r1 ☐ secp384r1 ☐ secp521r1 | منحنی‌های NIST با اندازه کلید حداقل ۲۵۶ بیت |
| DHE (گروه‌های دیفی-هلمن) | ☐ بله ☐ خیر | ☐ ffdhe2048 ☐ ffdhe3072 ☐ ffdhe4096 | گروه‌های دیفی-هلمن با اندازه کلید حداقل ۲۰۴۸ بیت |

نکته فنی: طبق NIAP TD0635، در صورت استفاده از رمزهای ECDHE و/یا DHE، ارزیاب تأیید می‌کند که TSS تمام منحنی‌ها و گروه‌های مورد استفاده را فهرست کرده است. همچنین طبق مستندات ارزیابی، اگر رمزهای DHE در FCS_TLSS_EXT.1.1 فهرست شده باشند، انتخاب پارامترهای DHE در این بخش الزامی است.

۵.۳. جزئیات پیاده‌سازی

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| آیا پارامترهای تبادل کلید قابل پیکربندی توسط مدیر هستند؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| در صورت بله، لطفاً نحوه پیکربندی را شرح دهید | ........................... |
| آیا مستندات راهنمای کاربر (AGD) شامل دستورالعمل‌های پیکربندی است؟ | ☐ بله ☐ خیر ☐ نامربوط |

. FCS_TLSS_EXT.1.4 پشتیبانی از ازسرگیری جلسه (Session Resumption)

۶.۱. متن اصلی الزام

طبق مستندات ارزیابی NIAP و مستندات مربوطه:

The TSF shall support session resumption as a server via the use of [selection: session ID in accordance with RFC 5246, tickets in accordance with RFC 5077].

ترجمه فارسی:
TSF باید از ازسرگیری جلسه به عنوان سرور از طریق استفاده از [گزینش: session ID مطابق با RFC 5246، tickets مطابق با RFC 5077] پشتیبانی کند.

۶.۲. انتخاب توسعه‌دهنده

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| ☐ session ID مطابق با RFC 5246 | ☐ | روش سنتی (ذخیره وضعیت در سرور). سرور session ID را ذخیره و در اتصالات بعدی تطابق می‌دهد. |
| ☐ tickets مطابق با RFC 5077 | ☐ | روش بدون نیاز به ذخیره وضعیت (سرورless). session tickets رمزنگاری می‌شوند و به کلاینت ارسال می‌شوند. |

نکته امنیتی: طبق مستندات NIAP، در صورت پشتیبانی از session tickets، TSS باید شرح دهد که tickets با استفاده از الگوریتم‌های متقارن (مطابق با FCS_COP.1/DataEncryption) رمزنگاری می‌شوند و همچنین تایید کند که tickets از ساختار ارائه شده در بخش ۴ RFC 5077 پیروی می‌کنند. در غیر این صورت، توجیهی از فرمت واقعی session ticket ارائه شود.

۶.۳. جزئیات پیاده‌سازی

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| روش(های) ازسرگیری جلسه پشتیبانی شده | ☐ session ID ☐ tickets ☐ هر دو |
| آیا ازسرگیری جلسه به عنوان یک زمینه (single context) انجام می‌شود؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| در صورت تعدد زمینه (multiple contexts)، نحوه هماهنگی بین زمینه‌ها: | ........................... |
| الگوریتم رمزنگاری مورد استفاده برای محافظت از session tickets (در صورت انتخاب tickets) | ........................... (مطابق با FCS_COP.1/DataEncryption) |
| آیا tickets از ساختار RFC 5077 پیروی می‌کنند؟ (در غیر این صورت، توجیه لازم است) | ☐ بله ☐ خیر – توجیه: ........................... |

. FCS_TLSS_EXT.1.5 پشتیبانی از احراز هویت دوطرفه (Mutual Authentication)

۷.۱. متن اصلی الزام

طبق مستندات NIAP و مستندات مربوطه:

The application shall support mutual authentication of TLS clients using X.509v3 certificates. This requirement depends upon selection in FTP_DIT_EXT.1.1.

ترجمه فارسی:
نرم‌افزار باید از احراز هویت دوطرفه کلاینت‌های TLS با استفاده از گواهی‌های X.509v3 پشتیبانی کند. این الزام به انتخاب در FTP_DIT_EXT.1.1 وابسته است.

۷.۲. انتخاب توسعه‌دهنده

این المان فاقد عملیات گزینش است و توسعه‌دهنده صرفاً باید انطباق را تأیید کند.

☐ تأیید می‌کنم که سرور TLS از احراز هویت دوطرفه با استفاده از گواهی‌های X.509v3 پشتیبانی می‌کند.

۷.۳. جزئیات پیاده‌سازی

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| آیا سرور گواهی کلاینت را درخواست و اعتبارسنجی می‌کند؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا گواهی کلاینت مطابق با FIA_X509_EXT.1 اعتبارسنجی می‌شود؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا کاربر یا مدیر می‌تواند احراز هویت دوطرفه را پیکربندی کند؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا مستندات راهنمای کاربر (AGD) شامل دستورالعمل‌های پیکربندی گواهی کلاینت است؟ | ☐ بله ☐ خیر ☐ نامربوط |

نکته تست: طبق مستندات NIAP، ارزیاب سرور را به گونه‌ای پیکربندی می‌کند که درخواست گواهی از کلاینت بفرستد. سپس تلاش برای اتصال بدون ارسال گواهی از کلاینت انجام می‌شود و تأیید می‌کند که اتصال رد می‌شود.

. FCS_TLSS_EXT.1.6 عدم برقراری اتصال در صورت نامعتبر بودن گواهی طرف مقابل

۸.۱. متن اصلی الزام

طبق مستندات NIAP و مستندات مربوطه:

The application shall not establish a trusted channel if the peer certificate is invalid.

ترجمه فارسی:
نرم‌افزار نباید کانال مورد اعتماد را در صورتی که گواهی طرف مقابل نامعتبر است، برقرار کند.

۸.۲. انتخاب توسعه‌دهنده

این المان فاقد عملیات گزینش است و توسعه‌دهنده صرفاً باید انطباق را تأیید کند.

☐ تأیید می‌کنم که سرور TLS اتصال را در صورت نامعتبر بودن گواهی کلاینت (یا سرور در سناریوهای خاص) برقرار نمی‌کند.

۸.۳. جزئیات پیاده‌سازی

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| نامعتبری گواهی بر اساس چه معیارهایی تعیین می‌شود؟ | ☐ زنجیره گواهی (RFC 5280) ☐ تاریخ انقضا ☐ وضعیت لغو اعتبار (OCSP/CRL) ☐ تطابق نام (SAN/CN) |
| آیا کاربر یا مدیر می‌تواند این رفتار را لغو کند؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| در صورت بله، لطفاً شرایط لغو و خطرات امنیتی را شرح دهید: | ........................... |

نکته تست: اعتبارسنجی گواهی مطابق با آزمون‌های FIA_X509_EXT.1 انجام می‌شود. ارزیاب سرور را پیکربندی می‌کند تا درخواست گواهی از کلاینت بفرستد، سپس گواهی نامعتبر (مثلاً منقضی) به سرور ارائه می‌دهد و تأیید می‌کند که اتصال برقرار نمی‌شود.

# FCS_DTLS_EXT.1.1

# FCS_DTLS_EXT.1.2

# FCS_DTLS_EXT.1.3

قبل از ادامه، توسعه‌دهنده باید شرط زیر را تأیید کند:

| سؤال | پاسخ | توضیح |
| --- | --- | --- |
| آیا در FCS_TLS_EXT.1.1 گزینه DTLS as a client به عنوان یکی از پروتکل‌های رمزنگاری انتخاب شده است؟ | ☐ بله ☐ خیر |  |
| آیا نرم‌افزار به عنوان کلاینت DTLS عمل می‌کند؟ | ☐ بله ☐ خیر |  |

نکته EAL3: در صورت انتخاب «خیر» برای هر یک از موارد فوق، الزامات FCS_DTLS_EXT.1 نباید در ST گنجانده شوند. این سند را تکمیل نکنید.

۳. FCS_DTLS_EXT.1.1 – پیاده‌سازی نسخه‌های DTLS و مجموعه رمزها

۳.۱. متن اصلی الزام

The TSF shall implement DTLS 1.2 (RFC 6347) and [selection: DTLS 1.3 (RFC 9147), no other DTLS versions] as a client that supports additional functionality for session renegotiation protection and [selection: mutual authentication supplemental downgrade protection session resumption no optional functionality] and shall abort attempts by a server to negotiate all other DTLS versions. (FCS_DTLSC_EXT.1.1)

ترجمه فارسی:
TSF باید DTLS 1.2 (RFC 6347) و [گزینش: DTLS 1.3 (RFC 9147)، هیچ نسخه DTLS دیگری] را به عنوان کلاینت پیاده‌سازی کند که از قابلیت‌های اضافی برای حفاظت از بازتوافق جلسه و [گزینش: احراز هویت دوطرفه، حفاظت اضافی از افت کیفیت، ازسرگیری جلسه، بدون قابلیت اختیاری] پشتیبانی می‌کند و باید تلاش سرور برای مذاکره سایر نسخه‌های DTLS را رد کند.

۳.۲. انتخاب توسعه‌دهنده – نسخه DTLS

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| ☐ DTLS 1.3 (RFC 9147) | ☐ | نرم‌افزار از DTLS 1.3 نیز پشتیبانی می‌کند (توصیه می‌شود). شماره نسخه DTLS 1.3 در wire: 0xFEEC |
| ☐ هیچ نسخه DTLS دیگری (no other DTLS versions) | ☐ | نرم‌افزار فقط از DTLS 1.2 پشتیبانی می‌کند (حداقل الزام). |

نکته: شماره نسخه DTLS 1.2 در wire: 0xFEDF است. نرم‌افزار باید تلاش سرور برای مذاکره سایر نسخه‌های DTLS (مانند DTLS 1.0) را رد کند.

۳.۳. انتخاب توسعه‌دهنده – قابلیت‌های اضافی

این انتخاب تعیین می‌کند که کدام یک از قابلیت‌های اختیاری کلاینت DTLS پیاده‌سازی شده است:

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| ☐ احراز هویت دوطرفه (mutual authentication) | ☐ | کلاینت از احراز هویت دوطرفه با استفاده از گواهی X.509v3 پشتیبانی می‌کند. در صورت انتخاب، الزام FCS_DTLSC_EXT.2 (یا معادل FCS_DTLS_EXT.2) نیز باید در ST گنجانده شود. |
| ☐ حفاظت اضافی از افت کیفیت (supplemental downgrade protection) | ☐ | کلاینت از مکانیسم حفاظت اضافی در برابر حملات افت کیفیت پشتیبانی می‌کند (مطابق RFC 8446). در صورت پشتیبانی از DTLS 1.3 یا TLS 1.1 یا پایین‌تر، این گزینه الزامی است. در صورت انتخاب، الزام FCS_DTLSC_EXT.3 نیز باید در ST گنجانده شود. |
| ☐ ازسرگیری جلسه (session resumption) | ☐ | کلاینت از ازسرگیری جلسه پشتیبانی می‌کند. در صورت انتخاب، الزام FCS_DTLSC_EXT.5 نیز باید در ST گنجانده شود. |
| ☐ بدون قابلیت اختیاری (no optional functionality) | ☐ | هیچ یک از قابلیت‌های اختیاری فوق پیاده‌سازی نشده است. |

توصیه امنیتی: در صورت انتخاب احراز هویت دوطرفه، انتخاب «بدون قابلیت اختیاری» غیرممکن است و این انتخاب صرفاً برای سناریوهای پایه DTLS تعریف شده است.

۳.۴. انتخاب توسعه‌دهنده – مجموعه رمزها

نرم‌افزار باید مجموعه رمزهای پشتیبانی شده را مشخص کند. لیست زیر مطابق با توصیه‌های NIAP و NIST SP 800-52 تهیه شده است. حداقل یک مجموعه رمز باید انتخاب شود:

مجموعه رمزهای مجاز برای DTLS (بر اساس RFCهای مربوطه):

- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (RFC 5289 و RFC 8422)

- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (RFC 5289 و RFC 8422)

- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (RFC 5288)

- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (RFC 5289)

- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (RFC 5289)

- TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (RFC 5288)

لیست نهایی مجموعه رمزهای پشتیبانی شده: ...........................

اولویت مجموعه رمزها (ترتیب ترجیحی از بالاترین به پایین‌ترین): ...........................

۳.۵. جزئیات پیاده‌سازی

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| آیا نرم‌افزار از قابلیت TLS/DTLS ارائه شده توسط پلتفرم استفاده می‌کند؟ | ☐ بله ☐ خیر (در صورت خیر، پیاده‌سازی سفارشی است) |
| آیا APIهای استفاده شده مستند و پشتیبانی شده هستند (طبق FPT_API_EXT.1)؟ | ☐ بله ☐ خیر ☐ نامربوط |
| آیا مستندات TSS شامل فهرست کامل مجموعه رمزها، نسخه‌های DTLS و اولویت آن‌ها است؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا نرم‌افزار نسخه‌های DTLS 1.0 و هر نسخه DTLS دیگری که انتخاب نشده را رد می‌کند؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا راهنمای کاربر (AGD) شامل تنظیمات پیکربندی DTLS (در صورت وجود) است؟ | ☐ بله ☐ خیر ☐ نامربوط |

۴. FCS_DTLS_EXT.1.2 – پشتیبانی از بازتوافق امن (Secure Renegotiation Protection) برای کلاینت DTLS

۴.۱. متن اصلی الزام

The TSF shall support secure renegotiation through use of [selection: the "renegotiation_info" TLS extension, the TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_SCSV signaling ciphersuite signaling value] in accordance with RFC 5746, and shall terminate the session if an unexpected server hello is received or [selection: hello request message is received, in no other case] . (FCS_DTLSC_EXT.4)

ترجمه فارسی:
TSF باید از بازتوافق امن از طریق استفاده از [گزینش: افزونه "renegotiation_info" TLS، مقدار مجموعه رمز سیگنالینگ TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_SCSV] مطابق با RFC 5746 پشتیبانی کند و در صورت دریافت Server Hello غیرمنتظره یا [گزینش: دریافت پیام hello request، در هیچ مورد دیگری] نشست را خاتمه دهد.

۴.۲. انتخاب توسعه‌دهنده – روش بازتوافق امن

ⓘ نکته فنی – جایگاه المان در ساختار SFRها: بسته عملکردی TLS، بازتوافق امن را به عنوان یک الزام مستقل (FCS_DTLSC_EXT.4) تعریف کرده است که شرطی است و تنها زمانی در ST گنجانده می‌شود که در FCS_DTLSC_EXT.1.1 (بخش ۳.۲) گزینه mutual authentication انتخاب شده باشد. در برخی از اسناد (مانند ST سلکریپت) این الزام با شماره FCS_DTLS_EXT.1.2 شناسایی می‌شود. نام این المان ممکن است در ST شما متفاوت باشد (FCS_DTLSC_EXT.4 در بسته عملکردی TLS یا FCS_DTLS_EXT.1.2 در منابع دیگر).

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| ☐ افزونه "renegotiation_info" TLS | ☐ | کلاینت باید افزونه renegotiation_info را در ClientHello ارسال کند و افزونه سرور را بررسی نماید. |
| ☐ مقدار مجموعه رمز سیگنالینگ TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_SCSV | ☐ | روش جایگزین با استفاده از مجموعه رمز سیگنالینگ (منسوخ شده در نسخه‌های جدیدتر). |

نکته امنیتی: افزونه "renegotiation_info" روش توصیه شده است.

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| ☐ دریافت پیام hello request | ☐ | کلاینت باید در صورت دریافت پیام hello request از سرور (بدون درخواست قبلی) نشست را خاتمه دهد. این رفتار پیش‌فرض و توصیه شده است. |
| ☐ در هیچ مورد دیگری (in no other case) | ☐ | فقط در صورت دریافت Server Hello غیرمنتظره نشست خاتمه می‌یابد (نادر). |

۴.۳. انتخاب توسعه‌دهنده – رفتار در هنگام دریافت پیام غیرمنتظره

نکته: الزام بازتوافق امن برای هر دو نسخه DTLS 1.2 و DTLS 1.3 الزامی است. در DTLS 1.3، مفهوم renegotiation حذف شده و با مکانیسم key update جایگزین شده است. اگر نرم‌افزار فقط DTLS 1.3 پشتیبانی می‌کند، ممکن است این المان کاربردی نداشته باشد. در صورت انتخاب «هیچ قابلیت اختیاری» در بخش ۳.۲، کلاینت نیازی به پشتیبانی از بازتوافق امن نخواهد داشت و این SFR باید از ST حذف شود.

۴.۴. جزئیات پیاده‌سازی

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| آیا نرم‌افزار از افزونه renegotiation_info در ClientHello پشتیبانی می‌کند؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا نرم‌افزار پس از دریافت hello request غیرمنتظره نشست را خاتمه می‌دهد؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا مکانیزم بازتوافق امن در مستندات TSS شرح داده شده است؟ | ☐ بله ☐ خیر |

۵. FCS_DTLS_EXT.1.3 – حفاظت در برابر حملات افت کیفیت (Downgrade Protection) برای کلاینت DTLS

۵.۱. متن اصلی الزام (بر اساس بسته عملکردی TLS – FCS_DTLSC_EXT.3)

The TSF shall not establish a DTLS channel if the server hello message includes a downgrade indicator in the server random field. Application Note: The ST author will claim DTLS 1.3 functionality if supported, and optional functionality as appropriate for the claimed versions. If "supplemental downgrade protection" is selected, then the ST must additionally include the requirements from FCS_DTLSC_EXT.3. This is claimed if DTLS 1.3 is supported, or if the product supports TLS 1.1 or below downgrade protection using the mechanism described in RFC 8446.

ترجمه فارسی:
TSF نباید کانال DTLS را برقرار کند اگر پیام Server Hello شامل نشانگر افت کیفیت در فیلد random سرور باشد. این الزام در صورت پشتیبانی از DTLS 1.3 یا پشتیبانی از حفاظت در برابر افت کیفیت TLS 1.1 یا پایین‌تر (طبق مکانیسم RFC 8446) در ST گنجانده می‌شود.

۵.۲. شرط درج این المان

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| ☐ نرم‌افزار از DTLS 1.3 پشتیبانی می‌کند | ☐ | در صورت انتخاب DTLS 1.3 در بخش ۳.۱، این الزام الزامی است. |
| ☐ نرم‌افزار از حفاظت اضافی در برابر افت کیفیت پشتیبانی می‌کند | ☐ | در صورت انتخاب گزینه «حفاظت اضافی از افت کیفیت» در بخش ۳.۲، این الزام الزامی است. |
| ☐ هیچ یک از موارد فوق | ☐ | اگر نرم‌افزار فقط از DTLS 1.2 پشتیبانی می‌کند و گزینه «حفاظت اضافی از افت کیفیت» انتخاب نشده است، این SFR نباید در ST گنجانده شود. |

این المان شرطی است و تنها در موارد زیر در ST گنجانده می‌شود:

توصیه امنیتی: در صورت پشتیبانی از DTLS 1.3، گزینه اول (پشتیبانی از DTLS 1.3) انتخاب می‌شود و نیازی به انتخاب جداگانه گزینه دوم نیست.

۵.۳. انتخاب توسعه‌دهنده – نوع نشانگر افت کیفیت (در صورت درج)

در صورت پشتیبانی از DTLS 1.3 (یا انتخاب گزینه حفاظت اضافی در برابر افت کیفیت در بخش ۳.۲)، نرم‌افزار باید نشانگر افت کیفیت را در فیلد random سرور بررسی کند:

| گزینه | انتخاب | توضیح / پیامد |
| --- | --- | --- |
| ☐ TLS 1.1 or below downgrade indicator | ☐ | بررسی نشانگر افت کیفیت برای TLS 1.1 یا پایین‌تر (مانند TLS 1.3). این گزینه توصیه شده است. |
| ☐ سایر نشانگرهای افت کیفیت | ☐ | لطفاً مشخص کنید: ........................... |

۵.۴. جزئیات پیاده‌سازی

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| آیا نرم‌افزار از DTLS 1.3 پشتیبانی می‌کند؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا نرم‌افزار نشانگر افت کیفیت را در فیلد random سرور بررسی می‌کند؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا در صورت مشاهده نشانگر افت کیفیت، اتصال قطع می‌شود؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا مستندات TSS شامل شرح مکانیسم بررسی نشانگر افت کیفیت است؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا این المان با توجه به شرط بخش ۵.۲ به درستی در ST گنجانده شده است؟ | ☐ بله ☐ خیر ☐ نامربوط |

۶. جمع‌بندی انتخاب‌های توسعه‌دهنده (برای FCS_DTLS_EXT.1.1 تا ۱.۳)

پس از تکمیل بخش‌های ۳، ۴ و ۵، لطفاً خلاصه زیر را تأیید کنید:

| المان | انتخاب انجام شده |
| --- | --- |
| FCS_DTLS_EXT.1.1 (بخش ۳.۲) – نسخه DTLS | ☐ DTLS 1.2 و DTLS 1.3 ☐ فقط DTLS 1.2 |
| FCS_DTLS_EXT.1.1 (بخش ۳.۳) – قابلیت‌های اضافی | ☐ mutual auth ☐ downgrade protection ☐ session resumption ☐ no optional |
| مجموعه رمزهای پشتیبانی شده | ........................... |
| FCS_DTLS_EXT.1.2 (بخش ۴.۲) – روش بازتوافق امن | ☐ renegotiation_info ☐ SCSV ☐ نامربوط (در صورت انتخاب mutual auth) |
| FCS_DTLS_EXT.1.3 (بخش ۵.۲) – وضعیت درج | ☐ گنجانده می‌شود (DTLS 1.3 یا downgrade protection انتخاب شده) ☐ گنجانده نمی‌شود |
| FCS_DTLS_EXT.1.3 (بخش ۵.۳) – نوع نشانگر (در صورت درج) | ☐ TLS 1.1 or below downgrade indicator |

FCS_SRTP_EXT.1.1

The TSF shall implement the Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP) that complies with RFC 3711, and use Security Descriptions for Media Streams (SDES) in compliance with RFC 4568 to provide key information for the SRTP connection.

ترجمه فارسی:
TSF باید پروتکل امن انتقال بی‌درنگ (SRTP) را مطابق با RFC 3711 پیاده‌سازی کند و از Security Descriptions for Media Streams (SDES) مطابق با RFC 4568 برای تأمین اطلاعات کلیدی برای اتصال SRTP استفاده نماید.

۳. شرط درج الزام (تأییدیه توسعه‌دهنده)

قبل از ادامه، توسعه‌دهنده باید شرط زیر را تأیید کند:

| سؤال | پاسخ | توضیح |
| --- | --- | --- |
| آیا در FTP_DIT_EXT.1.1 گزینه «رمزنگاری تمام داده‌های ارسالی» انتخاب شده و SRTP به عنوان یکی از پروتکل‌های رمزنگاری برگزیده شده است؟ | ☐ بله ☐ خیر |  |
| آیا نرم‌افزار از رسانه صوتی/تصویری (Voice/Video) پشتیبانی می‌کند و نیاز به رمزنگاری سرتاسری دارد؟ | ☐ بله ☐ خیر |  |

نکته مهم: بر اساس NIAP Technical Decision TD0284، پروفایل حفاظتی مرجع فقط SDES-SRTP را مجاز می‌داند و DTLS-SRTP در این الزام استفاده نمی‌شود.

۴. انتخاب توسعه‌دهنده – نحوه پیاده‌سازی

این المان فاقد عملیات گزینش (selection) یا تخصیص (assignment) است. توسعه‌دهنده باید انطباق با RFC 3711 و RFC 4568 را تأیید کرده و جزئیات پیاده‌سازی را شرح دهد.

☐ تأیید می‌کنم که نرم‌افزار پروتکل SRTP را مطابق با RFC 3711 پیاده‌سازی کرده و از SDES مطابق با RFC 4568 برای تبادل کلید استفاده می‌کند.

۴.۱. جزئیات پیاده‌سازی

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| کتابخانه/پشته SRTP مورد استفاده (مانند libsrtp، PJSIP، WebRTC API، OpenSSL با افزونه SRTP) | ........................... |
| نسخه کتابخانه/پشته SRTP | ........................... |
| آیا نرم‌افزار از قابلیت SRTP ارائه شده توسط پلتفرم استفاده می‌کند؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا پیاده‌سازی SDES به درستی کلیدها را در SDP از طریق ویژگی a=crypto انتقال می‌دهد؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا مستندات TSS شامل شرح نحوه انطباق با RFC 3711 و RFC 4568 و نحوه تبادل کلید از طریق SDES است؟ | ☐ بله ☐ خیر |

۴.۲. چارچوب مذاکره و تبادل کلید (SDES)

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| نحوه مذاکره SRTP با طرف مقابل | ☐ از طریق SIP/SDP با استفاده از ویژگی a=crypto |
| روش تبادل کلید | SDES مطابق با RFC 4568 |
| آیا از DTLS-SRTP (RFC 5764) نیز پشتیبانی می‌شود؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| در صورت پشتیبانی از DTLS-SRTP، آیا این قابلیت در ST مستند شده است؟ | ☐ بله ☐ خیر ☐ نامربوط |

۵. مجموعه رمزهای پشتیبانی شده (ارجاع به FCS_SRTP_EXT.1.2)

الزام FCS_SRTP_EXT.1.2 مجموعه رمزهای پشتیبانی شده را مشخص می‌کند. لطفاً مجموعه رمزهایی را که نرم‌افزار پشتیبانی می‌کند، علامت بزنید:

| مجموعه رمز | استاندارد | انتخاب |
| --- | --- | --- |
| AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 | RFC 4568 | ☐ |
| AES_CM_128_HMAC_SHA1_32 | RFC 4568 | ☐ |
| AES_256_CM_HMAC_SHA1_80 | RFC 6188 | ☐ |
| AES_256_CM_HMAC_SHA1_32 | RFC 6188 | ☐ |
| AEAD_AES_128_GCM | RFC 7714 | ☐ |
| AEAD_AES_256_GCM | RFC 7714 | ☐ |

نکته: مجموعه رمز AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 به عنوان رمز اجباری برای پیاده‌سازی شناخته می‌شود.

۶. وابستگی‌ها و هماهنگی با سایر SFRها

| SFR مرتبط | نحوه ارتباط | وضعیت |
| --- | --- | --- |
| FTP_DIT_EXT.1 / FTP_ITC.1/Media | شرط درج (Gateway Condition) – انتخاب SRTP در این الزامات ضروری است. | ☐ گنجانده شده است |
| FCS_COP.1/SRTP | عملیات رمزنگاری/رمزگشایی خاص SRTP (الگوریتم‌های AES-CM، AES-GCM و اندازه کلیدها) | ☐ گنجانده شده است |
| FCS_RBG_EXT.1 | تأمین بیت‌های تصادفی امن برای تولید کلیدها، Nonce و Salt | ☐ گنجانده شده است |
| FCS_CKM.2 | برقراری کلید اشتراکی برای SRTP از طریق SDES | ☐ گنجانده شده است / ☐ نامربوط |
| FCS_CKM.1/SK | تولید کلیدهای متقارن رمزنگاری مورد نیاز برای SRTP | ☐ گنجانده شده است / ☐ نامربوط |
| FIA_X509_EXT.1 | در صورت استفاده از احراز هویت مبتنی بر گواهی در کانال سیگنالینگ SIP/TLS | ☐ گنجانده شده است / ☐ نامربوط |

# FCO-VOC

بر اساس PP-Configuration for Application Software and VVoIP Endpoints, Version 1.1, 2022-05-31 (CFG_APP-VVoIP_V1.1) و ماژول VVoIP (MOD_VVoIP_V1.0)، متن اصلی این الزام به صورت زیر است:

FCO_VOC_EXT.1.1
The TSF shall transmit voice media using a constant bit rate vocoder.

ترجمه فارسی:
TSF باید رسانه صوتی را با استفاده از یک کدک با نرخ بیت ثابت (Constant Bit Rate – CBR) ارسال کند.

۳. شرط درج الزام (تأییدیه توسعه‌دهنده)

قبل از ادامه، توسعه‌دهنده باید شرط زیر را تأیید کند:

| سؤال | پاسخ | توضیح |
| --- | --- | --- |
| آیا نرم‌افزار از قابلیت Voice over IP (VoIP) پشتیبانی می‌کند؟ | ☐ بله ☐ خیر |  |
| آیا نرم‌افزار رسانه صوتی را از طریق شبکه ارسال می‌کند؟ | ☐ بله ☐ خیر |  |

نکته EAL3: در صورت انتخاب «خیر» برای هر یک از موارد فوق، الزام FCO_VOC_EXT.1 نباید در ST گنجانده شود. این سند را تکمیل نکنید.

۴. انتخاب توسعه‌دهنده – کدک(های) CBR پشتیبانی شده (عملیات تخصیص)

این الزام فاقد عملیات گزینش (selection) است و توسعه‌دهنده باید کدک(های) CBR مورد استفاده را مشخص کند. لطفاً کدک‌هایی که نرم‌افزار برای ارسال رسانه صوتی استفاده می‌کند، در جدول زیر فهرست کنید:

| شماره | نام کدک | نرخ بیت (کیلوبیت بر ثانیه) | استاندارد / مرجع | انتخاب |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | ........................... | ........................... | ........................... | ☐ |
| ۲ | ........................... | ........................... | ........................... | ☐ |
| ۳ | ........................... | ........................... | ........................... | ☐ |
| ۴ | ........................... | ........................... | ........................... | ☐ |

نمونه کدک‌های متداول CBR:

- G.711 (PCMA/PCMU) – نرخ بیت ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه (استاندارد ITU-T)

- Opus – حالت CBR (نرخ بیت قابل پیکربندی، معمولاً ۸، ۱۲، ۱۶، ۲۴، ۳۲، ۴۸، ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه)

- G.722 – نرخ بیت ۴۸، ۵۶، ۶۴ کیلوبیت بر ثانیه (ITU-T)

- iLBC – نرخ بیت ۱۳.۳ یا ۱۵.۲ کیلوبیت بر ثانیه (IETF RFC 3951)

- AMR (پس از فرایند Conditioning) – نرخ بیت ۴.۷۵ تا ۱۲.۲ کیلوبیت بر ثانیه

- AMR-WB – نرخ بیت ۶.۶ تا ۲۳.۸۵ کیلوبیت بر ثانیه

- EVS – نرخ بیت ۵.۹ تا ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه (3GPP)

نکته فنی: Opus به طور پیش‌فرض از نرخ بیت متغیر (VBR) استفاده می‌کند، اما می‌توان آن را به حالت CBR نیز پیکربندی کرد. در صورت استفاده از Opus در حالت CBR، حتماً در ستون «توضیحات» به این نکته اشاره کنید.

۵. جزئیات پیاده‌سازی کدک CBR

برای هر کدک CBR که در بخش ۴ انتخاب کرده‌اید، لطفاً اطلاعات زیر را تکمیل کنید:

۵.۱. کدک شماره ۱: ...........................

| سؤال | پاسخ |
| --- | --- |
| نرخ بیت ثابت (کیلوبیت بر ثانیه) | ........................... |
| آیا نرم‌افزار از قابلیت کدک ارائه شده توسط پلتفرم (سیستم‌عامل) استفاده می‌کند؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| در صورت عدم استفاده از پلتفرم، کتابخانه/پیاده‌سازی کدک مورد استفاده | ........................... |
| آیا کدک در حالت CBR به درستی پیکربندی شده است؟ (برای کدک‌هایی مانند Opus که VBR پیش‌فرض دارند) | ☐ بله ☐ خیر ☐ قابل اجرا نیست |
| آیا مستندات TSS شامل شرح نحوه پیکربندی کدک و اطمینان از نرخ بیت ثابت است؟ | ☐ بله ☐ خیر |
| آیا کاربر یا مدیر می‌تواند کدک یا نرخ بیت را پیکربندی کند؟ (در صورت وجود، باید در FMT_SMF.1/VVoIP مستند شود) | ☐ بله ☐ خیر |

۶. یکپارچگی با سایر SFRها (مستندات وابستگی)

| SFR مرتبط | نحوه ارتباط | وضعیت |
| --- | --- | --- |
| FMT_SMF.1/VVoIP | اگر کاربر/مدیر بتواند کدک یا نرخ بیت را پیکربندی کند، این قابلیت باید در FMT_SMF.1/VVoIP مستند شود. | ☐ گنجانده شده است / ☐ نامربوط |
| FTP_ITC.1/Media | کانال رسانه SRTP که حاوی جریان صوتی رمزنگاری شده کدک CBR است. | ☐ گنجانده شده است / ☐ نامربوط |
| FCS_SRTP_EXT.1 | رمزنگاری بسته‌های RTP حاوی نمونه‌های صوتی کدک CBR. | ☐ گنجانده شده است / ☐ نامربوط |

## اعتبارسنجی گواهی‌نامه

مبتنی بر انتخاب

| شماره الزام | شناسایی و احراز هویت |  |  |  | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | محصول باید گواهی‌نامه‌ها را بر اساس قوانین زیر تائید کند. |  |  |  |  |
|  | تائید گواهی‌نامه RFC 5280 و تائید مسیر گواهی‌نامه که از حداقل طول مسیر دو گواهی‌نامه پشتیبانی می‌کند. |  |  |  |  |
|  | مسیر گواهی‌نامه باید با یک گواهی‌نامه CA امن پایان یابد. |  |  |  |  |
|  | محصول باید برای تائید یک مسیر گواهی‌نامه، اطمینان حاصل نماید که افزونه basicConstraints وجود دارد و پرچم CA برای تمام گواهی‌نامه‌های CA به حالت «True» تنظیم‌شده است. |  |  |  |  |
|  | روش‌های تائید وضعیت فسخ گواهی‌نامه | پروتکل وضعیت گواهی‌نامه آنلاین (OCSP) مشخص‌شده در RFC 6960 |  |  |  |
|  |  | لیست فسخ گواهی‌نامه (CRL) مشخص شده در RFC 5280 بخش 6.3 |  |  |  |
|  |  | فسخ گواهی‌نامه (CRL) مشخص شده در RFC 5759 بخش 5 OCSP Stapling مطابق با RFC 6066 — برای TLS 1.3 |  |  |  |
|  |  | هیچ روش فسخ دیگری |  |  |  |
|  | قوانین تائید فیلد extendedKeyUsage | گواهی‌نامه‌های مورداستفاده برای تائید به‌روزرسانی‌های امن و اعتبارسنجی صحت کدهای اجرایی، باید هدف «Code Signing» (id-kp 3 با OID 1.3.6.1.5.5.7.3.3) را در فیلد extendedKeyUsage خود داشته باشند |  |  |  |
|  |  | گواهی‌نامه‌های سرور ارائه‌شده برای TLS باید هدف "Server Authentication" (id-kp1 با OID 1.3.6.1.5.5.7.3.1) را در فیلد extendedKeyUsage خود داشته باشند. |  |  |  |
|  |  | گواهی‌نامه‌های کلاینت ارائه‌شده برای TLS باید هدف «Client Authentication» (id-kp2 با OID 1.3.6.1.5.5.7.3.2) را در فیلد extendedKeyUsage خود داشته باشند. |  |  |  |
|  |  | گواهی‌نامه‌های OCSP مورداستفاده برای پاسخ‌های OCSP باید هدف «OCSP Signing» (id-kp9 با OID 1.3.6.1.5.5.7.3.9) را در فیلد extendedKeyUsage خود داشته باشند. |  |  |  |
|  | محصول باید تنها درصورتی‌که افزونه مربوط به basicConstraints از پیش تنظیم‌شده باشد و همچنین، پرچم CA به حالت «TRUE» تنظیم‌شده باشد، یک گواهی‌نامه را به عنوان گواهی‌نامه CA بپذیرد. |  |  |  |  |
|  | محصول باید جهت پشتیبانی احراز هویت برای موارد زیر از گواهی‌نامه‌های X.509v3 تعریف‌شده در RFC 5280 استفاده کند. |  |  |  |  |
|  | در صورت پشتیبانی از کارکردهای دیگر، در «سایر موارد» بیان گردد. | HTTPS |  |  |  |
|  |  | TLS 1.2 (RFC 5246) TLS 1.3 (RFC 8446) |  |  |  |
|  |  | امضای کد برای به‌روزرسانی‌های نرم‌افزار سیستم |  |  |  |
|  |  | امضای کد برای تائید یکپارچگی |  |  |  |
|  |  | سایر موارد |  |  |  |

# مراجع

- Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Version 2022 Revision 1 (CC:2022 R1), CCMB-2022-11-001/002/003, November 2022.

- Common Methodology for Information Technology Security Evaluation, CEM:2022, Evaluation Methodology, Revision 1, CCMB-2022-11-006, November 2022.

- NIAP, Protection Profile for Application Software, Version 2.0, June 16, 2025. [PP_APP_v2.0]

- Cellcrypt Limited, Security Target: Cellcrypt Android Mobile Client v5.0, Reference: ST-FED-MCL-And-2, Version 0.5.1, November 26, 2025.